技术指标

基本参数

通道尺寸              500mm（宽）*300mm（高）

传送带速度           0.22m/s

最大负载能力       150kg

穿透力                 大于11mm钢板

线分辨力              Φ0.0787mm金属丝

穿透分辨力           Φ0.127mm金属丝

空间分辨力           水平：Φ1.0mm，垂直：Φ1.0mm

辐射安全

单次检查剂量       小于1μGy

泄露射线剂量率    小于0.3μGy/h（在距设备外表面5cm的任意处测试均符合且优于国内外健康安全标准）

高效防辐射          采用双层错缝、耐磨、结实的铅帘，超厚2-5mm铅板确保设备安全可靠

X射线发生器

数字接口             管电压80KV，电流0.6mA

冷却／工作周期       密封式油冷／100％

设备功能

图像处理功能       彩色/黑白、局增、超增、边缘增强、灰扫、反色、高穿、低穿、增亮、减暗、放大/缩小、回拉/前拉.

系统功能             开机自检、多级用户管理、图像管理、TIP管理、曲线诊断、系统设备信息、图像镜像、1-16倍无级放大、操作员培训、精准定位过包图像、清空通道提醒、设备信息查询、快速切换语言、U盘升级软件、远程实时查看图像、一键校准、一键关机、智能滚筒（选配）.

结构设计

机架                    融合先进的工业设计理念，防锈 、防腐、防线缆损伤，庄重稳固.

防夹手装置         通道进出口的皮带下方及接物架独特防夹手设计、安全可靠.

优质皮带             输送带表面钻石纹面印花、使用中更耐切割、耐刮花；2mm厚度更耐拉伸，不易变形；表面防静电处理，使用时不易被污染.

安装数据

外形尺寸（不含接物架） 1266mm（长）*730mm（宽）* 1100mm（高）

工作电源                         220VAC(±10%)  50±3HZ

功耗                                0.5KW