设备购置参数

设备名称：光固化机 数量： 1台

- 一、主机部分 - *1.1设备光强输出波长为430nm-485nm, 可聚合绝大部分牙科光固化材料 - *1.2 可输出四挡光强：P1:800-1000 - P2:800-1000 - P3:1200-1400 - 分别适用于极速固化、大块树脂深度固化、软启动和脉 冲模式下有效固化防止树脂材料的应力收缩和龋齿检测，四挡光强皆 - 可供医生自行设置固化时间 - 1.3 强大动力支持：搭载2200mAh 大容量电池，可支持1200次3 - 秒固化 - *1.4 光强可视：搭载OLED 屏幕，清晰显示模式、光强、固化时间 - 及主机电量 - *1.5 内置有3 种工作模式 - P1渐进：10.20.30.40 - P2脉冲：10.20.30.40 - P3强光：10.20.30 - 二、 - 2.1 2.2 *2.3 - *2.4 - 灯头部分 - 9mm 厚超薄机头，轻松抵达后牙，保证近平行光输出 - 360°可旋转机头，轻松照射整个口腔 - 机头一体化，坚固耐摔，光强由机头直接输出，减少光衰 - 机头装置直径9.5mm 的凸透镜，具有聚光作用，光学有效面积 - 达70.8m m² - 2.5 灯珠数量：单灯珠 - 三、 主要技术参数 - 3.1 尺寸：22 厘米 x11 厘米 x8 厘米±1 厘米(包装) - 3.2 净重：109g - 3.3 内部电池：锂电池： DC3.7V,2200mAh,±10% - 3.4 适配器输入：单相，AC100-240V 50/60Hz