电梯维保地点：宁边路派出所

层数：六层六站

电梯品牌：德高电梯

招标限高报价：4200元（包含电梯年检费用1次）

必须有具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中国人民共和国特种设备生产许可证》
1、训练有素的人员
乙方训练有素的电梯维护保养人员，将保证电梯设备性能良好，合理地维护，使设备保持良好和安全的运行状态。乙方保养、维修自行配备工作所需的工具。
2、提供优良的维护服务
乙方每月不少于两次检查、润滑并调整设备，并认真填写各项有关维护记录。以系统的方式使用乙方的技术知识提供优良的维护服务。当电梯发生故障时，乙方急修服务必须提供免费的全天候服务。
3、乙方的服务范围
对下述设备进行维修和保养。
根据需要进行修理所有绳和链以保持必要足够的安全。平衡曳引绳的张力，维修随动电缆和井道及机房的电线。
根据需要在电梯原厂家严格指明的机械部件部位提供润滑，小件免费更换维修。并能够提供多家易损件供货商（价格质量、信誉）
周期性检查所有安全设备，并作限速器安全测试。

按要求系统性检查、调整以下部件。
机器部分：曳引机、曳引轮轴承、制动接触器、电机、转换开关、电刷、轴承。
电器部分：控制柜、选层器、平层设备PS板、所有的继电器、传感器、电阻、电容、功率放大器、变压器、接触器、控制回路、减振器、定时器、钢带及其它设备。

安全设施部分：限速器、限速器轴和轮的配合、安全钳、载重量。
井道部分：随动电缆、导向轮或复绕轮、轿厢和对重导轨及缓冲器、上下限位开关、并道内开关、涨紧轮配合、补偿链配合、轿厢、对重和对重导靴包括滚轮、衬板。
厅、轿门设备：轿厢和厅门机械按钮、大厅信号灯、轿厢方向指示器、门锁、门吊板、门导靴和辅助关门装置，自动开门机、轿厢门吊板、轿厢门触点、门小扇、负载称重设备、轿厢设备，轿厢框架，轿厢光幕，轿厢安全结构和平台。
4、安全维护标准乙方以新设备的安全标准进行维护客户的电梯。保证通过技术监督部门年检，年检费用由乙方支付。
5、维护区域及部件更换乙方将与甲方紧密配合，保护机房、门坎、分割梁和井道底坑的清洁。乙方将有责任及时合理地提出对安全有影响的必须更换的电梯零件清单上报甲方，甲乙双方认可，同时乙方必须出具损伤部件有关的参数加以比较，经甲方核实后，由甲方购买配件，乙方免费更换。
急修服务
1、乙方将在正常工作时间内提供免费的急修服务，当电梯发生故障时，正常维修服务乙方应在接到电话后壹小时内到达现场进行维修，若发生紧急报修情况，乙方应立即派人到达现场，排除故障。对于合同规定的之外的维修，经双方协商确定收费标准进行收费。