| 名 称 | 智 能 语 音 宣 传 杆 具 体 参 数 |
| --- | --- |
| 整体高度 | 4.5米 |
| 型 号 | JY-SF31 |
| 颜 色 | 橘红色 |
| 太阳能板 | 120W/18V 多晶硅 |
| 电池类型 | 地埋铅酸蓄电池，12V，100AH免维护 |
| 核心主板 | ★上网方式：4G无线或有线宽带 ★集成电池保护机制，低于11V过放保护，高于13.8V过充保护 ★支持外接一路红外热释电感应探头 ★支持摄像机音频输入，进行扩大输出，功率≥10W ★语音播放声音功率≥10W ★内置不低于16MB存储器 ★支持TF卡拷贝Mp3格式文件到主板的内存上 ★具备程序远程升级功能 ★内置4G模块，包含北斗定位功能 ★内嵌eSIM卡，也可外部插入MICRO SIM卡，支持移动联通电信三大运营商网络，双卡单待 |
| 续航天数 | 无光照状态下最长15天阴雨天不停机 |
| 防护等级 | IP65防雨防雪防风沙 |
| 红外感应 | 范围：2-12米，120° |
| 警示闪灯 | 红蓝闪灯各1个，20颗LED灯珠 |
| 显示屏 | P10 LED显示屏，64*16CM滚动播放 |
| 广告牌 | 70cm*30cm宣传板面2块 |
| 定位 | 支持北斗定位功能，显示产品安装的经纬度。 |
| 摄像机 | 400万枪机摄像头，支持人脸，车牌图片抓拍。具备人形车形识别闯入计数统计功能，视频数据TF卡10天液动式本地存储（128G），可选配球机 |
| 喇叭功率 | 10W120分贝 |
| 通信方式 | 4G全网通（含3年流量网费） |
| 云平台软件功能： | ★查看录像历史回放 ★查看实时抓拍的图片，包括：人形、车形、人脸、车牌、非机动车，图片数据在云端保存30天时间 ★车牌抓拍时，在图片上同步标注有以下信息：车牌号码，车辆类型，品牌，颜色 ★查看每天的人流车流数据统计，以报表形式呈现最近30天数据 ★在地图上标记设备安装位置，显示安装位置的经纬度坐标，并可直接导航去到该点位 ★显示终端设备已经占用的容量，剩余容量值 ★显示电池当前电压，剩余电量百分比 ★显示软件版本号；显示终端设备的流量卡号 ★显示最近在线时间 ★显示4G信号强度值 ★临时调节当前任务的音量值，音量0-10级可调 ★远程对语音文件进行添加/删除 ★远程上传下发MP3语音文件到终端设备 ★远程输入文字转语音下发到终端设备，字数不少于3000字 ★远程修改LED屏文字，字数不少于500字 ★远程设置播放任务，任务数量不少于10个 ★每个任务里面均可设置工作时间段，选择播放模式【感应】或【广播】，播放间隔最大3600秒，定向选择语音文件库中的任意数量文件 ★远程设置摄像机重启的时间 ★远程将语音杆与视频监控作关联 ★远程操作终端设备重启 ★远程操作恢复出厂设置 ★终端设备每天的播放次数，以报表形式统计展示 ★每次可对100套前端设备进行同时操作，包括新增播放任务，文件上传。文本转语音，LED屏文字变更，监控重启，设备重启，恢复出厂设置 ★远程上传下发MP3语音文件到终端设备，最大容量可达8MB/首，单次发送数量最多可达10首/次操作 ★显示软件版本号，终端设备的流量卡号，最近在线时间，4G信号强度值，最近1个月的累计播放次数 ★显示电池当前电压，剩余电量百分比，充电电压，充电电流，并以报表形式展现最近30天的数据 |