| 名 称 | 森 林 防 火 智 控 蓄 水 罐 参 数 |
| --- | --- |
| 硬件： | 1、排水电磁阀： 供电AC220V, 型号：管段式DN20 2、水箱液位传感器：供电：DC24V 信号输出4-20Ma通讯功能：带RS485通讯功能及信号隔离 3、远程通讯设备：供电:DC24V 类型：物联网通讯模块 协议：支持标准ModbusRTU协议、以太网通讯协议、数据转发协议、MQTT协议 - 太阳能板：圆形，直径150mm，电压5V功率2W 三元锂电池： 3.7V 12000maH；阴雨天持续工作天数：50天（前提条件：每10分钟上传一次数据）无线传输方式：默认4G\3G\2G；定位：北斗定位，精度小于5米太阳能板： - 多晶硅18V 120W；电池：铅酸胶体12V 100AH 地埋；待机天数：可持续使用7个阴雨天；感应探头：距离16米，角度120度，3级灵敏度可调；喇叭：8欧 10W；闪灯：红蓝闪灯，高亮LED灯，功率1W使用寿命大于5年 6、摄像机：4G全网通球机，350°旋转，400万像素，枪球一体双镜头，远程喊话，内存卡64G，核心控制主板：上网方式：4G无线，集成电池保护机制，低于11V过放保护，高于13.8V过充保护，支持外接一路红外热释电感应探头，支持摄像机音频输入，进行扩大输出，功率≥10W，语音播放声音功率≥10W ，内置不低于16MB存储器，支持TF卡拷贝Mp3格式文件到主板的内存上，内置4G模块，北斗定位功能，流量卡支持全网通，具备程序远程升级功能。 7、罐体：由高强度304不锈钢材料制成，能承受较大压力，罐体均为3毫米厚，304不锈钢板主体材料（提供检测报告）。 8、适用温度：耐高温225℃，耐低温-40℃ 9、森林专用消防栓柜（10根40消防水管、消防枪头）（森林专用消防接口），每个储水罐配电启动柴油水泵1台。口径3寸，（型号80ZB30--4.0CE,配套动力178FE，进出口公称直径（mm）80（3inch），规定点扬程（m）20，规定点流量（30立方/小时），规定自吸高度5米，自吸时间（S）≤180，临界气蚀余量≤4.6m，泵效率≥40％，最大流量55立方/小时，最大扬程30米，最大吸程7米，发动机配套功率4.0KW/3600rpm。）各配3寸钢丝进水管15米，3寸耐磨出水带30米、扬程120米，双叶轮 - 10、罐体容积12立方，圆柱体、罐体内部要有张力拉筋，罐体表面加装伪装网及喷绘伪装图案（草地与树木背景伪装），供应商需提供TFRI认证证书 |
| 颜色 | 深绿色 |
| 太阳能板 | 120W/18V 多晶硅 |
| 电池类型 | 地埋铅酸铅酸胶体蓄电池，12V，100AH免维护 |
| 软件 | 1、服务器端：可以实时监测现场设备状态及设备数据并记录数据进行查询分析。 - 2、手机端：可以设定一个手机号码，当有异常情况时发短信给管理者预警；显示水箱额定容量，当前容量，水位高度，实际容量百分比；显示设备安装经纬度坐标数据；地图可以进行行政地图、卫星地图切换；可通过手机APP实时查看设备的详细信息，设备的状态、安装位置，安装日期等信息，可查看报警、历史报警、故障、故障历史信息，并具有简单的统计分析功能；平台支持在地图上规划导航路径 |
| 续航天数 | 无光照状态下最长15天阴雨天不停机 |
| 防护等级 | 探头IP68，仪表IP68防雨防雪防风沙 |
| 红外感应 | 距离16米，角度120度，3级灵敏度可调 |
| 警示闪灯 | 红蓝闪灯 高亮LED灯 功率1W |
| 通信方式 | 4G全网通（含5年流量网费） |