- 附件1：

- 呼图壁县第一中学校园文化建设项目（五个大厅）采购需求表

- 项目名称：呼图壁县第一中学校园文化建设项目（五个大厅）

- 项目资金：38.65万元。

- 一、技术规格、参数与要求

- 建设内容：策划、设计、制作、安装包括呼图壁第一中德润楼大厅、明润楼大厅、惠润楼大厅、鼓润楼大厅、弘润楼大厅、体育馆区域的校园文化建设及装饰装修。

- 1、项目简要介绍

- 为践行文化育人使命，进一步提升德润楼大厅、明润楼大厅、惠润楼大厅、鼓润楼大厅、弘润楼大厅区域的校园文化建设策划、设计、制作、安装工作。

- 2、实施项目及参数要求

- 编写形成不少于5000字的《呼图壁县第一中学校园文化建设项目（五个大厅）》，提供设计方案德润楼大厅、明润楼大厅、惠润楼大厅、鼓润楼大厅、弘润楼大厅、体育馆区域的效果图，每个分项提供不少于10张高质量效果图，分别对每个分项的设计理念进行不少于200字的阐述，并提供平面设计图。

- 实施内容详见项目需求清单：

| 呼图壁县第一中学校园文化建设项目（五个大厅） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 项目区域 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 德润楼 1号大厅 | 铁艺造型 | 规格4900mm*3300mm/40mm*40mm镀锌方管框架/局部铁皮包覆/亮光烤漆（含：设计、制作、安装） | 16 | ㎡ |
| 2 |  | 发光字 | 中性光表面发光字（含：设计、制作、安装） | 1 | 套 |
| 3 |  | 世界地图 | 4700*3200mm巨幅世界地图（含：设计、制作、安装） | 15 | ㎡ |
| 4 |  | 中国地图 | 4700*3200mm巨幅世界地图（含：设计、制作、安装） | 15 | ㎡ |
| 5 |  | 雕刻字1-A | 18mmPVC+3mm双色板/雕刻600*600mm（含：设计、制作、安装） | 8 | 个 |
| 6 |  | 开槽埋线 | 弹线/切割/电锤剔槽/布管/穿线 | 8.6 | m |
| 7 |  | 墙面铲除 | 原有乳胶漆墙面铲至抹灰层/刷墙固 | 110 | ㎡ |
| 8 |  | 墙面粉刷 | 石膏粉两遍/腻子粉三遍/砂纸打磨/阴阳角收口 | 110 | ㎡ |
| 9 |  | 真石漆 | 喷涂环保真石漆 | 110 | ㎡ |
| 10 |  | 二级吊顶 | 轻钢龙骨石膏板/定制造型吊顶/石膏粉两遍/腻子粉三遍/砂纸打磨/阴阳角收口/乳胶漆 | 137 | ㎡ |
| 11 |  | 吸顶灯 | 中式风格吸顶灯 | 8 | 盏 |
| 12 |  | 木饰面 | 阻燃板打底/木饰面选样/金属线条/枪钉固定 | 20 | ㎡ |
| 13 | 明润楼 2号大厅 | 宣绒布 | UV定制宣绒布/环保糯米胶铺贴（含：设计、制作、安装） | 14 | ㎡ |
| 14 |  | 石膏板造型 | 轻钢龙骨+阻燃板+石膏板/石膏粉两遍/腻子粉三遍/砂纸打磨/阴阳角收口+灯带 | 7 | ㎡ |
| 15 |  | 木饰面 | 阻燃板打底/木饰面选样/金属线条/枪钉固定 | 32 | ㎡ |
| 16 |  | 桌椅组合 | 800mm*800mm圆桌一张/生态皮椅子四把 | 3 | 套 |
| 17 |  | 定制书柜 | E0级环保板材/木工现场加工/枪钉固定/上柜铝框玻璃柜门/下柜欧松板柜门/内嵌低压灯带/柜门配锁具 | 8 | ㎡ |
| 18 |  | 定制卡座 | E0级环保板材/木工现场加工/枪钉固定 | 6 | m |
| 19 |  | 轨道射灯 | 外观白色4500K/30W/220V/支持调节角度 | 36 | 盏 |
| 20 |  | 塑钢轨道 | 2m塑钢轨道（含：安装/布线） | 6 | 根 |
| 21 |  | 墙面铲除 | 原有乳胶漆墙面铲至抹灰层/刷墙固 | 145 | ㎡ |
| 22 |  | 墙面粉刷 | 石膏粉两遍/腻子粉三遍/砂纸打磨/阴阳角收口 | 145 | ㎡ |
| 23 |  | 乳胶漆 | 调色乳胶漆（选样） | 145 | ㎡ |
| 24 |  | 电子信息牌 | 定制电子信息牌/实时播放时间、校历、倒计时等信息 | 1 | 套 |
| 25 |  | 文化墙及雕刻字 | 18mmPVC+3mm亚克力/UV雕刻（含：设计、制作、安装） | 35 | ㎡ |
| 26 | 惠润楼 3号大厅 | 宣绒布 | UV定制宣绒布/环保糯米胶铺贴（含：设计、制作、安装） | 11 | ㎡ |
| 27 |  | 石膏板造型 | 轻钢龙骨+阻燃板+石膏板/石膏粉两遍/腻子粉三遍/砂纸打磨/阴阳角收口 | 7 | ㎡ |
| 28 |  | 木饰面 | 阻燃板打底/木饰面选样/金属线条/枪钉固定 | 35 | ㎡ |
| 29 |  | 桌椅组合 | 800mm*800mm圆桌一张/生态皮椅子四把 | 3 | 套 |
| 30 |  | 定制书柜 | E0级环保板材/木工现场加工/枪钉固定/上柜铝框玻璃柜门/下柜欧松板柜门/内嵌低压灯带/柜门配锁具 | 8 | ㎡ |
| 31 |  | 定制卡座 | E0级环保板材/木工现场加工/枪钉固定 | 6 | ㎡ |
| 32 |  | 轨道射灯 | 外观白色4500K/30W/220V/支持调节角度 | 36 | 盏 |
| 33 |  | 塑钢轨道 | 2m塑钢轨道（含：安装/布线） | 6 | 根 |
| 34 |  | 墙面铲除 | 原有乳胶漆墙面铲至抹灰层/刷墙固 | 150 | ㎡ |
| 35 |  | 墙面粉刷 | 石膏粉两遍/腻子粉三遍/砂纸打磨/阴阳角收口 | 150 | ㎡ |
| 36 |  | 乳胶漆 | 调色乳胶漆（选样） | 150 | ㎡ |
| 37 |  | 电子信息牌 | 定制电子信息牌/实时播放时间、校历、倒计时等信息 | 1 | 套 |
| 38 |  | 文化墙及雕刻字 | 18mmPVC+3mm亚克力/UV雕刻（含：设计、制作、安装） | 35 | ㎡ |
| 39 | 鼓润楼 4号大厅 | 宣绒布 | UV定制宣绒布/环保糯米胶铺贴（含：设计、制作、安装） | 11 | ㎡ |
| 40 |  | 石膏板造型 | 轻钢龙骨+阻燃板+石膏板/石膏粉两遍/腻子粉三遍/砂纸打磨/阴阳角收口 | 7 | ㎡ |
| 41 |  | 木饰面 | 阻燃板打底/木饰面选样/金属线条/枪钉固定 | 35 | ㎡ |
| 42 |  | 桌椅组合 | 800mm*800mm圆桌一张/生态皮椅子四把 | 3 | 套 |
| 43 |  | 定制书柜 | E0级环保板材/木工现场加工/枪钉固定/上柜铝框玻璃柜门/下柜欧松板柜门/内嵌低压灯带/柜门配锁具 | 8 | ㎡ |
| 44 |  | 定制卡座 | E0级环保板材/木工现场加工/枪钉固定 | 6 | ㎡ |
| 45 |  | 轨道射灯 | 外观白色4500K/30W/220V/支持调节角度 | 36 | 盏 |
| 46 |  | 塑钢轨道 | 2m塑钢轨道（含：安装/布线） | 6 | 根 |
| 47 |  | 墙面铲除 | 原有乳胶漆墙面铲至抹灰层/刷墙固 | 150 | ㎡ |
| 48 |  | 墙面粉刷 | 石膏粉两遍/腻子粉三遍/砂纸打磨/阴阳角收口 | 150 | ㎡ |
| 49 |  | 乳胶漆 | 调色乳胶漆（选样） | 150 | ㎡ |
| 50 |  | 电子信息牌 | 定制电子信息牌/实时播放时间、校历、倒计时等信息 | 1 | 套 |
| 51 |  | 文化墙及雕刻字 | 18mmPVC+3mm亚克力/UV雕刻（含：设计、制作、安装） | 35 | ㎡ |
| 52 | 弘润楼 5号大厅 | 宣绒布 | UV定制宣绒布/环保糯米胶铺贴（含：设计、制作、安装） | 12 | ㎡ |
| 53 |  | 石膏板造型 | 轻钢龙骨+阻燃板+石膏板/石膏粉两遍/腻子粉三遍/砂纸打磨/阴阳角收口 | 3.2 | ㎡ |
| 54 |  | 木饰面 | 阻燃板打底/木饰面选样/金属线条/枪钉固定 | 27 | ㎡ |
| 55 |  | 桌椅组合 | 800mm*800mm圆桌一张/生态皮椅子四把 | 3 | 套 |
| 56 |  | 定制书柜 | E0级环保板材/木工现场加工/枪钉固定/上柜铝框玻璃柜门/下柜欧松板柜门/内嵌低压灯带/柜门配锁具 | 8 | ㎡ |
| 57 |  | 定制卡座 | E0级环保板材/木工现场加工/枪钉固定 | 4.8 | m |
| 58 |  | 轨道射灯 | 外观白色4500K/30W/220V/支持调节角度 | 33 | 盏 |
| 59 |  | 塑钢轨道 | 2m塑钢轨道（含：安装/布线） | 6 | 根 |
| 60 |  | 墙面铲除 | 原有乳胶漆墙面铲至抹灰层/刷墙固 | 127 | ㎡ |
| 61 |  | 墙面粉刷 | 石膏粉两遍/腻子粉三遍/砂纸打磨/阴阳角收口 | 127 | ㎡ |
| 62 |  | 乳胶漆 | 调色乳胶漆（选样） | 127 | ㎡ |
| 63 |  | 电子信息牌 | 定制电子信息牌/实时播放时间、校历、倒计时等信息 | 1 | 套 |
| 64 |  | 文化墙及雕刻字 | 18mmPVC+3mm亚克力/UV雕刻（含：设计、制作、安装） | 35 | ㎡ |
| 65 | 体育馆 | 海报 | 1200*2000mm金属边框展板（含：设计、制作、安装） | 14 | 幅 |
| 66 |  | 巨幅海报 | 安装高度12米/油画布喷绘4600*9000mm/金属挂架（含：设计、制作、安装） | 2 | 幅 |
| 67 |  | 万国旗 | 安装高度12米（含：设计、制作、安装） | 120 | 米 |
| 68 |  | 网络数字海报 | 网络广告机/网络布置/电路布置/云平台上传 | 1 | 套 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 3、附件及备品备件要求：

- ★以上需在投标时上传PDF策划、设计及报价，设计方案须符合建设场地现状并于宣传成果高度契合。

- 4、验收标准及方法：

- 采购单位组织专家小组，按设计方案、制作图及国家相关规范要求进行验收。

- 5、装饰制作及技术服务（培训）要求（货物）：

- 依据乙方所提供的效果图进行施工与制作。

- 6、付款方式、售后服务要求：

- 项目签订后制作完成并验收合格付款90%，其余一年后根据质量情况付款，质保期为3年。

- 二、履约要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

- 2、★供应商应在中华人民共和国注册，具有有效的营业执照；（报名上传扫描件）

- 3、供应商在"信用中国"（www.creditchina.gov.cn ）网站上未被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单以及中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网上截图加盖公章描件并形成pdf文件上传）

- 4、★投标人需上传三年内至少3项校园文化项目的中标通知书或合同的扫描件。（报名必须上传扫描件形成pdf文件）

- 5、★投标人团队需提供有关设计、策划、专业施工人员不少于6人，其中中级以上资格证书或中级以上职称不少于2人、专业施工人员持有焊工证不少于2人、专业施工人员持有高空作业证不少于2人。（报名必须上传相关支撑材料扫描件并形成pdf文件）

- 6、★提供校方签字确认的现场勘察对接证明。（报名必须上传扫描件形成pdf文件）

- 7、★投标人必须上传不少于5000字的《呼图壁县第一中学校园文化建设项目（五个大厅）》并阐释提供整体策划，整体思路，要求站位高，贴合我校学校文化建设实际需要，思路明确，阐述凝练，具有高度的可执行性。（必须以附件方式上传pdf文件）

- 8、★投标人必须上传设计方案包括德润楼大厅、明润楼大厅、惠润楼大厅、鼓润楼大厅、弘润楼大厅、体育馆区域等分项的效果图，每个分项提供不少于10张高质量效果图，分别对每个分项的设计理念进行不少于500字的阐述，并提供广告版面设计图，版式设计得当，美观，风格统一，视觉大气，美观，排版得当，图片清晰。（必须以附件方式上传pdf文件）

- 9、★投标人必须上传VR效果图链接或二维码，采用建模软件将每个分项的设计与版面，整体建模、渲染、制作720°全景漫游，要求细节清晰，逼真，展示效果流畅。（必须以附件方式上传pdf文件）

- 10、质保期：3年

- 11、交付或实施的地点：呼图壁县第一中学

- 12、发生故障做出响应的时间：24小时内

- 13、其他未尽事项：双方协商后，在甲方认可的情况下实施

- 三、其他事项

- 是否接受联合体：不接受

- 是否接受备选方案：不接受

- 是否经财政部门同意采购进口产品：否

- 是否需要履约保证金及其金额：否

- 是否需要投标单位提供样品及其名称、大小、品种、数量、颜色、材质等要求：否

- （属于采购文件实质性条款的，请用“★”标明；未尽事项可附表说明并加盖公章并上传附件。）