# 一、技术参数要求

| 序号 | 名称 | 指标项 | 主要配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙 | 规格 | - 1U机架式 | 1台 |
|  |  | 容量 | 配置内存≥8GB，数据盘≥128GB SSD |  |
|  |  | 接口 | 不少于8个千兆电口，2个万兆光口SFP+ |  |
|  |  | 性能 | ★网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥5G，IPS吞吐量≥1G，HTTP新建连接数≥6万 |  |
|  |  | 电源 | 配置白金交流电源 |  |
|  |  | 部署模式 | - 产品必须支持路由模式、透明模式、虚拟网线、旁路镜像、混合模式等多种部署方式 |  |
|  |  | 安全防护功能 | - 需支持IPv6环境下的应用控制策略，能针对IPv6的IP地址、服务端口、区域、服务/应用、时间等条件进行应用访问规则的设置； - 防火墙需具备详细的策略路由配置规则，需支持按照国家设置屏蔽策略，不允许境外访问本单位业务； - 防火墙具备对外业务防护功能，避免黑客的恶意扫描，支持对扫描源IP进行日志记录和加黑名单。提供关于“漏洞防扫描”功能的检测报告； - 防火墙需具备高级威胁入侵防御功能，能对所有经过的流量在转发前经过威胁情报的检测并已明确结果，威胁流量进行实时检测或者拦截，实现恶意流量在转发前被阻断，保护我单位互联网业务安全，威胁情报中心应有多节点服务，保障可用性； - ★防火墙需支持检测网络中的勒索病毒，能针对勒索病毒攻击设置专门的安全策略（提供“勒索病毒检测功能”软件著作权证书）; - 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为； - ★产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持14层及以上（需提供产品功能截图）； |  |
|  |  | 维护管理 | - 当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网； - 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理； - 支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息； - ★产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生（需提供产品功能截图）； - ★产品支持与同品牌态势感知平台联动管理，实现联动效果包含联动封锁、访问控制、一键查杀等（需提供产品功能截图）； |  |
|  |  | 产品先进性 | - 为确保设备安全性，防火墙应采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行的处理技术以确保产品处理性能，提供“多核并行安全操作系统”软件著作权证书； - 为保障产品满足国家信息安全审查要求，产品须具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的IT产品信息安全认证证书EAL4增强级； |  |
|  |  | 服务 | ★含至少3年原厂质保，提供原厂商服务承诺函加盖制造商和投标人公章 |  |
| 2 | 上网行为管理系统 | 规格 | - 1U机架式 | 1台 |
|  |  | 容量 | 配置内存≥4GB，数据盘≥128GB SSD |  |
|  |  | 接口 | 不少于6个千兆电口 |  |
|  |  | 性能 | ★网络层吞吐量≥3.5Gbps，应用层吞吐量≥450M，HTTP新建连接数≥4000 |  |
|  |  | 电源 | 配置白金交流电源 |  |
|  |  | 部署模式 | - 产品支持路由模式（NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF）、网桥模式（多路桥接模式）、旁路模式；高可用支持主主、主备模式部署； |  |
|  |  | 行为审计功能 | - 支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量； - 自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型； - 支持windows终端安全检查，包括：杀软检查、登录域检查、操作系统检查、进程检查、文件检查、注册表检查、补丁检查、windows账号检查、防篡改检查、客户端集成检查，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网、违规修复； - ★支持windows终端外联行为检查，包括：连接外网检查、PPPoE拨号检查、双网卡行为检查、无线网卡检查、链接非法WIFI检查、4G网卡检查、否使用非法网关，对不满足检查要求的终端强制断网，支持向管理员告警，并弹窗提示用户（需提供产品功能截图）； - 设备内置应用识别规则库，支持超过8000条应用规则数、支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制； - ★识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等，支持将违规https访问重定向到告警页面（需提供产品功能截图）； - 支持检测SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood等泛洪类攻击防护，支持发现异常后告警、封锁主机、推送同品牌终端安全软件修复处置；支持防ARP欺骗，支持告警；支持定时广播静态ARP表项； |  |
|  |  | 维护管理 | - 支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6； - 支持多种认证方式，包括本地用户名密码、第三方服务器、短信认证、微信认证、二维码认证等；支持通过OAuth认证协议对接，支持企业微信第三方账号授权认证； - 支持查询和导出基于指定时间段/用户/用户组的文件审计、邮件收发、访问网站、发帖/微博、搜索关键字等详细用户行为的报表；支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度的多种上网行为统计排行报表）； - ★产品支持与同品牌终端安全产品实现联动，当检测到终端未安装终端安全产品时，禁止上网并提示需要安装终端安全产品软件（需提供产品功能截图）； |  |
|  |  | 产品先进性 | - 为确保设备安全性，产品具备公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心《网络安全专用产品安全检测证书》或同等效力的其他证书，提供证书复印件； - 为保障产品满足国家信息安全审查要求，产品具备IT产品信息安全认证证书EAL3+，提供有效证书复印件。 |  |
|  |  | 服务 | ★含至少3年原厂质保，提供原厂商服务承诺函加盖制造商和投标人公章 |  |
| 3 | 数据库安全审计 | 规格 | - 1U机架式 | 1台 |
|  |  | 容量 | 配置内存≥8GB，数据盘≥2TB SATA，日志存储量至少十亿条 |  |
|  |  | 接口 | 不少于6个千兆电口，2个万兆光口SFP+ |  |
|  |  | 性能 | ★最大硬件吞吐量≥2Gbps，数据库实例个数≥30个，SQL处理性能≥30000条SQL/s，日志检索性能≥50万条/秒 |  |
|  |  | 电源 | 配置白金交流电源 |  |
|  |  | - 部署模式 | - 产品可以旁路镜像模式部署，不影响数据库性能和网络架构；支持多点联合部署； - 支持集中管理，可集中管理多台审计设备审计事件的存储、分析，实现统一配置、统一报表、统一查询； |  |
|  |  | 安全审计功能 | - ★产品支持主流数据库：Oracle（Tdata）、SQL-Server、DB2、MySQL（Tdsql）、Informix、Sybase、Cache、MongDB、PostgreSQL； 国产化数据库：K-DB，达梦、人大金仓（需提供产品功能截图）； - 产品支持时间段、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码等对数据库日志进行精细检索； - 产品支持客户端程序、数据库用户、操作类型、数据库名表名、响应时间、返回行数、影响行数、响应内容等实现对敏感数据库操作的精细监控 - ★内置大量SQL安全规则，包括：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等（需提供产品功能截图）； - 可以对SQL语句进行安全检测，并识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施； |  |
|  |  | 维护管理 | - 产品支持以风险级别、源IP、业务主机、数据库用户、风险类型为维度的数据库风险排行； - ★产品支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模版为条件的数据库风险查询（需提供产品功能截图）； - 产品支持执行SQL语句失败分析，包括登录失败排行，SQL语句失败排行 |  |
|  |  | 产品先进性 | - 为确保设备安全性，产品应具有中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》，提供有效证书复印件； - 产品生产厂商具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质，安全运维（一级），提供有效证书复印件； |  |
|  |  | 服务 | ★含至少3年原厂质保，提供原厂商服务承诺函加盖制造商和投标人公章 |  |
| 4 | 运维安全管理系统 | 规格 | - 1U机架式 | 1台 |
|  |  | 容量 | 配置内存≥8GB，数据盘≥2TB SATA |  |
|  |  | 接口 | 不少于6个千兆电口 |  |
|  |  | 性能 | ★运维授权数≥50个，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200 |  |
|  |  | 电源 | 配置白金交流电源 |  |
|  |  | 部署模式 | - 物理旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作，不改变现有网络结构；系统各模块支持以B/S方式管理，采用https加密方式访问 |  |
|  |  | 资源管理 | - 支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等 - ★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入（需提供产品功能截图）； - 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴； - 支持批量导入、导出资源信息；支持手动添加、删除、编辑、查询资源，支持变更默认运维端口； |  |
|  |  | 安全管理 | - 支持在授权基础上设定双人复核登陆，登录时必须经过第二人授权后才能登录，第二人可通过远程授权或同终端授权两种方式实现授权； - ★支持SQL语句阻断，对select、delete、drop等SQL语句执行进行阻断（需提供产品功能截图）； - 支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人； - 支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯； - 支持配置资源访问时间规则，即使授权范围内的资源，需在指定时间范围内才可发起访问，确保运维在可信时间范围； |  |
|  |  | 产品先进性 | - 为确保设备安全性，产品具备中国网络安全审查技术与认证中心《IT产品信息安全认证证书》，提供证书复印件； - 产品生产厂商具有国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级），提供证书复印件； |  |
|  |  | 服务 | ★含至少3年原厂质保，提供原厂商服务承诺函加盖制造商和投标人公章 |  |
| 5 | 日志分析管理系统 | 规格 | - 2U机架式 | 1台 |
|  |  | 容量 | 配置内存≥16GB，数据盘≥128GB SSD+4TB SATA |  |
|  |  | 接口 | 不少于6个千兆电口，2个万兆光口SFP+ |  |
|  |  | 性能 | ★主机审计许可证书≥50个，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500 |  |
|  |  | 电源 | 配置白金交流电源 |  |
|  |  | 日志管理 | - 产品支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于800种日志对象的日志数据采集； - 产品支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、SFTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集（需提供产品功能截图）； - ★产品支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析（需提供产品功能截图）； - 支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用（需提供产品功能截图）； - ★支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量（需提供产品功能截图）； - 支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析； - 支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则（需提供产品功能截图）； |  |
|  |  | 系统管理 | - 支持可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景； - 支持等保合规检测，用户可自查设备是否满足等保要求（需提供产品功能截图）； - 支持内置日志接入配置指导、典型日志事件介绍、安全经验等，并支持自定义创建增加知识库内容； - 支持拓扑管理，能够基于拓扑图的资产相关数据信息快速查看资产评分、安全事件分布、告警分布等，支持通过拓扑下钻查看对应资产的关联事件、审计事件、日志数量 |  |
|  |  | 产品先进性 | - 1.产品具有中国网络安全审查技术与认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》（增强级），提供证书复印件； - 2.产品生产厂商为国家标准《信息安全技术 网络安全审计产品技术规范》主要起草单位，提供证书复印件； |  |
|  |  | 服务 | ★含至少3年原厂质保，提供原厂商服务承诺函加盖制造商和投标人公章 |  |
| 6 | 统一端点安全管理系统 | 软件授权 | - 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，本次配置不少于10套服务器全量版端点安全管理软件； | 1台 |
|  |  | 安全功能 | - 产品支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵； - 产品支持Linux服务器SSH远程登录保护，可开启SSH远程登录二次认证，以防止黑客利用弱密码脆弱性对服务器的入侵；支持设置验证码验证或自定义密码验证，支持设置登录认证提示、生效时间段和免二次认证白名单； - ★产品支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截（需提供产品功能截图）； - ★产品具备自研的基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种（需提供产品功能截图）； - ★产品支持禁止黑客工具启动，包含：xuetr、ProcessHacker、PCHunter、Mimikatz等工具的自启动，可以防止黑客攻击（需提供产品功能截图）； - 可实时监控文件的状态，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，支持根据用户性能偏好设置高、中、低3种防护级别； - 支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离； - 支持一键式操作对指定Windows终端/终端组进行通用安全检查基线、等保二级基线、等保三级基线、CIS系统基线、CIS应用基线、以及基于以上基线规则原型的自定义基线的合规性检查，可视化展示终端的基线合规检查结果，并对不合规的检查项提供设置建议； |  |
|  |  | 系统管理 | - 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴； - 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数（需提供产品功能截图）； - 支持全网视角的端口和运行进程的清点，在监听端口视角，可以识别风险端口，并支持一键封堵端口和解除封堵； - 支持对终端账户信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户（需提供产品功能截图）； - 支持暴露面梳理功能，可以快速识别环境中暴露在外网的端口及应用，当检测到有来自于外网的IP地址访问时，判定该资产为外网暴露面资产，帮助用户高效梳理资产脆弱面； |  |
|  |  | 产品先进性 | - 产品具备泰尔实验室产品检验报告，提供有效证书复印件。 - 产品的生产厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位，提供有效证书的复印件； |  |
|  |  | 服务 | ★含至少3年原厂质保，提供原厂商服务承诺函加盖制造商和投标人公章 |  |

注：带“★”指标项为重要参数条款，供应商所投产品需逐一提供实质性响应材料并加盖制造商和投标人公章。中标后十个工作日内，采购方有权对投标产品进行功能性验证测试，对于不配合在要求时间内进行验证测试者和虚假应标者做废标处理，并追究其相应法律责任。