一、两载频XXX兆数字集群基站

1、制式：PDT；

2、频率上行:351~356 MHz;下行:361~366MHz；

3、载频数量2，支持通过软件远程扩容载频数量；

4、多址方式：TDMA；时隙数：2/载频；调制方式：4FSK；调制速率：9.6Kbps；语音编码方式：AMBE； 载波间隔 ≥50KHz； 双工间隔：10 MHz；MTBF ≥100,000小时；

5、 工作温度：-40°C～55°C；储存温度：-40°C～85°C；工作湿度：5%RH to 100%RH；大气压强：70 KPa~ 106 KPa；

6、供电方式：交流220V或直流－48V；整机功耗:≤350W； 整机重量≤16.5kg；体积≤20L；

7、接收指标要求：静态灵敏度：≤-118dBm@BER5%；共信道抑制≥–12dB；邻信道抑制≥ 60dB；互调响应抑制 ≥ 70dB； 阻塞 ≥ 84dB； 杂散响应抑制 ≥ 70dB； 传导杂散9.00KHz～1.00GHz：≤-57dBm@100KHz；1.00GHz～12.75GHz：≤-47dBm@1MHz；

8、发送指标要求：每载频功率5W~50W；4FSK频偏误差≤5%；占用带宽≤8.5 KHz；频率稳定度±0.5ppm；互调衰减≤–70dB；邻信道功率比≤–60dB@12.5 KHz; 发射杂散9.00KHz～1.00GHz：≤-36dBm@100KHz  1.00GHz～12.75GHz：≤-30dBm@1MHz

9、基站表面具有基站运行指示、告警指示、业务运行指示、传输接口运行指示等状态显示，基站工作状态一目了然；

10、基站整体防尘防水等级：IP68，能长期曝露室外使用。

11、基站为一体化集成基站，须包括基站配套安装辅材、防雷电源、天线、GPS天线、馈线、电源线、光模块、光缆组件等；

12、★需全面兼容某州级机关建设的XXX兆PDT数字集群无线通信系统，可通过IP链路方式直接接入已建XXX兆PDT数字集群无线通信系统核心网，保持和现有系统功能一致，能通过现有网管查询、配置及修改基站信息，需提供满足该功能承诺书原件并加盖投标人公章；

- 天馈系统

- 包含基站搬迁所需全部辅材，包含基站天馈系统更换，参数如下：

技术参数：

- 频率范围:351—366MHz

- 极化方式：垂直极化

- 电压驻波比:ρ≤1.5

- 天线增益: G≥10dB

- 输入阻抗: Zin=50Ω

- 功率容量：Pmax≥50W

- 天线长度：≦4500(MM)

- 天线重量： ≤5.0Kg

- 抗风强度：≥36.9米/秒

- 平均寿命：≥80千小时

- 接头形式:  N-K

- 使用环境：

- 环境温度：-40~+70°C

- 相对湿度：20%-95%