玛纳斯拘留所淋浴热水+饮水设备设备配置清单

一、淋浴热水系统

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气商用热水机组 | STHW-MP 90 BX | 1套 | 产品参数详见设备清单 |
| 2 | 即开即热循环系统 |  | 1套 | 温度5-55度设定，可24H预约编程，定时开关机功能 |
| 3 | 膨胀水箱 | 60L | 1套 |  |
| 4 | 电线电缆 |  | 1项 |  |
| 5 | 槽钢、角钢 |  | 1项 | 国标 |
| 6 | 阀门管材 |  | 1项 |  |

二、饮用热水系统

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透水处理 | 1T/H | 1套 | 产品参数详见设备清单 |
| 2 | 净化水水箱 | 2T | 1套 | 304拼接保温水箱 |
| 3 | 变频供水机组 | OLV BF-4-40 MB | 1套 | 叶轮全不锈钢，使用工况-20°—120，自带变频° |
| 4 | 商用燃气热水机组 | STHW-MP 50 BX | 1套 |  |
| 6 | 即开即热循环系统 | WK-908 | 1套 | 温度5-55度设定，可24H预约编程，定时开关机功能 |
| 7 | 控制柜 | 定制 | 1套 | 正泰 |
| 8 | 电线电缆 |  | 1项 |  |
| 9 | 阀门管材 |  | 1项 |  |

三、管线安装改造材料清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR活接阀门 | DN40 | 2 |  |
| 2 | PPR活接阀门 | DN15 | 30 |  |
| 3 | PPR管箍 | DN40 | 15 |  |
| 4 | PPR管箍 | DN15 | 30 |  |
| 5 | PPR内丝弯头 | DN15 | 30 |  |
| 6 | 水龙头 | DN15 | 30 |  |
| 7 | PPR管道 | DN40 | 300M |  |
| 8 | PPR管道 | DN25 | 300M |  |
| 9 | PPR管道 | DN15 | 400M |  |
| 10 | PPR三通 | DN40-15 | 30 |  |
| 11 | PPR弯头90° | DN40 | 30 |  |
| 12 | PPR弯头90° | DN25 | 30 |  |
| 13 | PPR弯头90° | DN15 | 200 |  |
| 14 | 45° | DN15 | 15 |  |
| 15 | 镀锌槽钢 | 10# | 12 |  |
| 16 | 镀锌角钢 | 4*4 | 60M |  |
| 17 | 管道保温 |  | 1项 | 橡塑 |

水处理设备配置清单

| 1 | 原水泵 |  |  | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 型号： |  |  | CHM4-4 |
|  | 品牌： |  |  | 南方泵业 |
|  | 功率： |  |  | 0.75KW |
| 2 | 多介质过滤器 |  |  | 1套 |
|  | 操作方法： |  |  | 自动 |
|  | 品牌： |  |  |  |
|  | 型号： |  |  | TMF67Q |
| 2-1 | 过滤罐 |  |  | 1只 |
|  | 材质： |  |  | 玻璃钢（带内胆） |
|  | 型号： |  |  | φ300× 1650 |
|  | 产地： |  |  | 国产 |
| 2-2 | 填料 |  |  | 120kg |
|  | 材质： |  |  | 精制石英砂 |
|  | 型号： |  |  | 10-20目 |
| 3 | 活性炭吸附过滤器 |  |  | 1套 |
|  | 操作方法： |  |  | 自动 |
|  | 品牌： |  |  |  |
|  | 型号： |  |  | TMF67Q |
| 3-1 | 过滤罐 |  |  | 1只 |
|  | 材质： |  |  | 玻璃钢（带内胆） |
|  | 型号： |  |  | φ300×1650 |
|  | 产地： |  |  | 国产 |
| 3-2 | 填料 |  |  | 40kg |
|  | 材质： |  |  | 果壳净水活性炭 |
|  | 型号： |  |  | 20目 |
| 4 | 加药装置 |  |  | 1套 |
| 4-1 | 加药泵 |  |  | 1台 |
|  | 型号： |  |  | RD0701 |
|  | 品牌： |  |  |  |
| 4-2 | 药箱 |  |  | 1个 |
|  | 型号： |  |  | 40L |
| 5 | 保安过滤器 |  |  | 1套 |
|  | 型号： |  |  | 3芯20寸 |
|  | 产地： |  |  | 国产 |
|  | 材质： |  |  | 304不锈钢 |
| 5-1 | 滤芯 |  |  | 3支 |
|  | 材质： |  |  | 熔喷PP |
|  | 型号： |  |  | 20寸 |
| 二、反渗透部分 |  |  |  |  |
| 1 |  | 高压泵 |  | 1台 |
|  |  | 型号： |  | CDLS2-18 |
|  |  | 材质： |  | 304不锈钢 |
|  |  | 功率： |  | 1.8KW |
|  |  | 电压： |  | 380V |
| 2 |  | 反渗透 |  |  |
| 2-1 |  | RO膜壳 |  | 4只 |
|  |  | 材质： |  | 不锈钢 |
|  |  | 型号： |  | 4040-1 |
| 2-2 |  | RO反渗透膜 |  | 4只 |
|  |  | 型号： |  | W31-4040 |
| 3 |  | 压力保护开关 |  | 2只 |
|  |  | 型号： |  | BD-A6、BD-A30泵后高压开关 |
| 4 |  | 管道流量计 |  | 2只 |
|  |  | 材质： |  | 有机玻璃 |
|  |  | 型号： |  | 10加仑 |
| 5 |  | 压力表 |  | 4只 |
|  |  | 材质： |  | 外壳不锈钢，油浸式 |
|  |  | 型号： |  | 3.0MPa/1.0Mpa |
| 6 |  | 电磁阀 |  | 2只 |
|  |  | 材质： |  | 黄铜阀体 |
|  |  | 型号： |  | 2W-25/220V、2W-20/220V |
| 7 |  | 管路系统 | 1套 |  |
|  |  | 材质： | U-PVC |  |
| 8 |  | 电控系统 | 1套 |  |
| 9 |  | 电导仪 |  | 1台 |
|  |  | 型号： |  | CM-230 |
| 10 |  | RO程序控制器 |  | 1台 |
|  |  | 型号： |  | RO-2015 |
| 11 |  | 反渗透机架 |  | 1只 |
|  |  | 材质： |  | 不锈钢 |

热源设备配置清单

| 1 | 淋浴热水热源 | 1套 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 型号： | STHW-MP 90 BX |
|  | 额定热输出： | 91.8KW |
|  | 能效等级： | 全预混冷凝模块炉，一级能效 |
|  | 最高热效率： | ≥105% |
|  | 氮氧化合物排放： | 30mg以内 |
|  | 排烟温度： | 45℃以内 |
| 1-2 | 外壳防护等级： | IPX5D |
| 1-3 | 功能： | 24小时预约编程，定时开机，定时关机 |
|  | 控制器： | 西门子 |
|  | 水箱材质： | 承压保温搪瓷水箱 |
| 2 | 饮用热水热源 | 1套 |
| 2-1 | 型号： | STHW-MP 50 BX |
|  | 额定热输出： | 48.6KW |
|  | 能效等级： | 全预混冷凝模块炉，一级能效 |
|  | 最高热效率： | ≥105% |
|  | 氮氧化合物排放： | 30mg以内 |
|  | 排烟温度： | 45℃以内 |
| 2-2 | 外壳防护等级： | IPX5D |
| 2-3 | 功能： | 24小时预约编程，定时开机，定时关机 |
|  | 控制器： | 西门子 |
|  | 水箱材质： | 承压保温搪瓷水箱 |

燃气商用热水机组产品参数：

性能参数

| 型号 |  | 单位 | STHW-MP-50-BX | STHW-MP-70-BX | STHW-MP-90-BX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气种类 |  |  | 天然气（12T） | 天然气（12T） | 天然气（12T） |
| 燃气压力 |  | kpa | 2 | 2 | 2 |
| 燃气耗量 |  | m³/h | 4.9 | 7.07 | 9.25 |
| 最高热效率 |  | % | ≥105 | ≥105 | ≥105 |
| 额定热输出 |  | KW | 48.6 | 70.2 | 91.8 |
| 储热水容积 |  | L | 300 | 400 | 450 |
| 热水产率 | ΔT=25℃ | L/min | 1671 | 2414 | 3157 |
|  | ΔT=35℃ | L/min | 1194 | 1724 | 2255 |
|  | ΔT=55℃ | L/min | 760 | 1097 | 1435 |
| 热水系统最大承压 |  | Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 供暖系统最大承压 |  | Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 电源 |  | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 电功率 |  | W | 310 | 330 | 380 |
| 外形尺寸（长×宽×高） |  | mm | 1357*853*1865 | 1357*853*1865 | 1507*927*2100 |
| 净重 |  | kg | 430 | 455 | 535 |
| 运行重量 |  | kg | 740 | 860 | 995 |