附件3

政府采购（货物、服务类）项目

采 购 需 求

项目名称：奇台县老奇台镇中心学校2025年薄改能力提升资金设备购置项目

采购单位： 奇台县老奇台镇中心学校

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

一、需求清单

（一）项目概况

奇台县老奇台镇中心学校2025年薄改能力提升资金设备购置项目，提高办学能力、改善教学环境。

采购内容一：教学环境升级改造（13个间教学班护眼灯更换，共计150盏）；

（二）采购项目预（概）算

| 资金 来源 | ☑财政 □自筹资金 项目资金批复文件□无 ☑有 |
| --- | --- |

采购方式：在线竞价☑  邀请招标□ 竞争性谈判

竞争性磋商□  询价□   单一来源□  框架协议□

总 预 算： 59000.00元

标项1预算： 59000.00元 最高限价： 58500.00元整

| 标项号 | 标的序号 | 标的名称 | 单 位 | 数量 | 预算单价 （元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 1 | 奇台县老奇台镇中心学校采购护眼灯 | 盏 | 150 | 390 | 58500 |

- 商务、技术要求

| （1） 商务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 |
| 1 | 付款方式 （付款的时间及比例） | 合同签订后支付合同价的30%，货物进场安装完成支付合同价的50%，验收合格后支付合同价的20%。 |
| 2 | 交付（实施）的时间（期限） | 合同签订后30个日历日完成 |
| 3 | 交货（实施）地点 | 奇台县老奇台镇中心学校 |
| 4 | 履约验收 （含验收内容、标准、程序等） | □采购人依据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以邀请相关专家或参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。货物类项目因质量问题发生争议时，以质量技术检验检测机构检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。1、中标方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格、具体配置、技术条件及功能要求和投标人承诺的其它指标。 2．中标方提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国家通用标准，如出现质量问题、内容问题或系假冒伪劣产品，中标方负责包退、包换，一切责任和费用由中标方承担（产品合格证随货物一同进场）。 3．中标方必须承诺满足招标文件中提出的全部质量和服务要求，提供的材料如有虚假(如节能认证证书、检测报告等)，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格,并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。 4、本项目工期紧、任务重，投标商供应要充分考虑项目实际情况，提前做好相关准备。 5、如供货商所供型号参数与投标文件不符且协商沟通无法履约，一切责任由供货商承担，并赔偿甲方损失的一切责任。 6、在履约验收阶段要求供应商提供产品相关检测报告及认证报告的复印件加盖厂家公章纸质版材料。 7、投标方需带样品灯及产品资料，现场踏勘上传踏勘证明，方可投标！ 其他要求：☑无 □有 |
| 5 | 售后服务 | 自项目验收合格后质保期不得低于招标参数质保期限。 - 售后服务要求：标项1、护眼灯提供5年质保服务。 - 项目负责人需提供近6个月社保证明和劳动合同。 |
| 6 | 投标人资 格要求 | 1、投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格 供应商（1.1具有承担民事责任能力、为中国境内合法成立的法人单位或其他组织；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；1.6法律、行政法规规定的其他条件；） 2、其他特定资格： ☑无 □有： |
| 7 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，因满足的条件要求： |
| 8 | 是否属于专门面向中小企业预留采购份额的采购项目 | 标一：☑是 □否 本项目属于非预留份额的采购项目 |
| 9 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购标的所属行业： 标项1：制造业； |
| 10 | 投标报价 | 招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。 |
| 11 | 标投保证金收取比例 | 是否收取投标保证金：是□ 否☑ 收取比例：预算总价 %。 |
| 12 | 履约保证金收取比例 | 是否收取履约保证金：是□ 否☑ 收取比例：合同总价 %。 |

| - 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标的序号 | 标的名称 | 招标技术参数要求 |
| 标项1 | 护眼灯 | LED教室灯技术参数 1. LED教室灯为一体式防眩灯具，灯具长度≥1080mm，宽度≥250mm。（提供相关佐证材料） 2. 为了保证灯具的散热性良好及延长使用寿命且发光更均匀，LED教室灯正面发光模组不少于3条。（提供相关佐证） 3. LED教室灯色温（或相关色温）4300 - 5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90。（提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件。） 4. LED教室灯色容差≤5SDCM，色品空间不一致性≤0.004。（提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件。） 5. LED教室灯额定功率≤40W，光源额定总功率是灯具额定功率的2.5倍或以上，且最高使用环境温度ta≥40℃。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）） 6. LED教室灯至少依据（GB/T 26572）标准通过电器电子产品ROHS认证。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）） 7. LED教室灯通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证。 8. LED教室灯视网膜蓝光危害类别等级为RG0（或0类危险）。 9. LED教室灯至少依据（GB7793）标准通过教室优质照明光环境认证。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）） 10. LED教室灯至少依据（GB40070）标准通过教室灯具青少年近视防控认证。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准） LED黑板灯技术参数 1.LED黑板灯长度≥1200mm，为一体式防眩灯具。（提供相关佐证材料） 2. LED黑板灯外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。（提供相关佐证材料） 3. LED黑板灯功率因数PF≥0.95，灯具效能≥90lm/W。（提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件。） 4. LED黑板灯色温（或相关色温）4300 - 5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5SDCM，色品空间不一致性≤0.004。（提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件。） 5. LED黑板灯额定功率≤40W，光源额定总功率是灯具额定功率的2.5倍或以上，且ta≥40℃。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准） 6. LED黑板灯至少依据（GB/T 26572）标准通过电器电子产品ROHS认证。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）） 7. LED黑板灯通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证。 8. LED黑板灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 9. LED黑板灯至少依据（GB7793）标准通过教室优质照明光环境认证。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）） 10. LED黑板灯至少依据（GB40070）标准通过教室灯具青少年近视防控认证。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）） 面板灯技术参数 1. LED面板灯为一体式灯具，灯具尺寸长：595±5mm，宽：595±5mm。 2. LED面板灯采用高导热铝材作为产品边框，坚固耐用，整体散热性好，确保产品整体外观美观。 3. LED面板灯采用微品光学防眩透光板，出光均匀，眩光指数低，无光斑。 4. LED面板灯采用高功率因素、转换效率高、符合各项安规要求的高品质LED恒流驱动电源，确保产品的安全可靠。 5. LED面板灯采用SMD贴片光源，显色指数高，高光效，蓝光危害系数低。 6. LED面板灯须通过国家强制性CCC认证；须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图证明。 7. LED面板灯符合GB/T26572 - 2011标准要求通过电器电子产品认证证书。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图证明。 8. LED面板灯依据（GB/T 9468）测得整灯色温5000±300K，显色指数Ra≥90，R9≥90，功率因数≥0.90，色容差＜3 SDCM。 9. LED面板灯按（IEEE Std 1789）或（GB/T 42054）的规定测得灯具频闪结果符合“无显著影响”要求。 10. LED面板灯依据（IEC TR62778）或（GB/Z 39942）测得灯具蓝光风险组别为：RG0无限制（或RG0或无危险类）。 11. 为了保证吊装安全，LED面板灯依据（GB 7000.1）通过机械加载10倍重量检测。 12. LED面板灯教室光环境课桌面维持平均照度值（LX）≥300，桌面照度均匀度大于0.7，统一眩光值（UGR）≤16. - 项目实施 - 1、拆除原教室灯和相关设施。 - 2、安装新采购设备等、附属设施。 - 3、1）电源导线：采用国标1.0 c㎡阻燃电源线 2）金属线管，凃防火漆、自攻钉、开关面板：国标常规；线管每一米，按装2个以上固定卡扣 3）灯具吊杆：采用铝合金材质或铝质材料； - 墙体安装：墙体紧固件采用 6*60mm或以上铁质或钢制膨胀螺栓。 对拆除破损墙体处采取修复，已达到美观效果。 |
| 二、评标办法 |  |  |
| ☑最低评标价法（技术、服务等标准统一的货物、服务项目，应当采用最低评标价法） □综合评分法 ，投标报价（ ）。 |  |  |