奇台县总医院西北湾镇分院车辆维修

救护车更换电瓶采购需求:

一、项目概述:本项目旨在为救护车更换电瓶，以确保救护车能够正常启动并稳定运行，满足紧急医疗救援的需求。

二、电瓶参数要求:电压与容量：电瓶电压需符合救护车电气系统标准，额定电压12V。容量需根据救护车具体型号及负载需求确定，建议容量不小于110AH，以确保在驻车时可为医疗器械提供稳定电力支持。类型与性能：电瓶类型应为铅酸免维护电池或磷酸铁锂电池，具备高可靠性、长寿命及低维护成本特性。需满足低温启动能力要求（如-18℃环境下端电流不低于850A），并具备快速充电能力。储备容量：200min。安全与兼容性：电瓶需通过国家相关安全认证（如CE认证），确保电气安全。安装时需配备防短路保护装置、漏电装置，并兼容救护车原有电气系统，避免对其他设备造成干扰。

三、安装与维护要求:安装位置：电瓶应安装在便于检修的位置，并确保连接稳固，防止振动导致松动。需配备专用固定支架及防震垫片。维护与保养：供应商需提供电瓶使用说明书及维护指南，包括定期检查、清洁及更换周期建议。建议提供至少2年的质保期，并承诺在质保期内免费更换故障电瓶。

四、供应商资质与要求:资质要求：供应商需具备相关产品的生产或销售资质，并提供营业执照、税务登记证等证明文件。需具备救护车电瓶更换项目的成功案例，并提供相关证明材料。

服务要求：供应商需提供现场安装服务，并确保安装质量。需提供24小时售后服务热线，确保在电瓶出现故障时能够及时响应并处理。

五、验收标准:电瓶需符合上述参数要求，并通过救护车电气系统测试，确保能够正常启动并稳定运行。安装质量需符合相关安全规范，无松动、短路等安全隐患。如验收不合格，供应商需在规定时间内更换合格电瓶，并承担相关费用。

空气采暖安装参数：

电压匹配:适配车载电路

温控范围  :- 20℃-35℃（精准调节）;

噪音控制: ≤45分贝（低噪运行，确保车内安静）;

控制方式: 面板按键、遥控器;

性能参数:加热效率: 5分钟内升温至设定温度（-20℃环境下测试）;燃油消耗:0.1-0.3L/h（经济模式可降低至0.08L/h）

安全防护:过热/电压异常/缺氧自动停机，CO报警功能

环境适应性:工作温度：-30℃至50℃；防尘防水等级IP55

排放标准:符合国六/欧VI

安装参数:安装位置 后舱夹层（节省空间，避免占用医疗设备区域）

通风设计:独立排气管，防废气倒灌（符合医疗车辆标准）

电源接口:直连蓄电池或预留扩展接口（可选配UPS备用电源）

质保政策:整机2年，核心部件（燃烧器）3年

技术支持:免费提供安装图纸、视频指导，24小时远程故障诊断

售后服务:定期维护:每年1次免费检测（含滤网更换、燃烧室清洁）

应急响应:48小时内上门维修

配件供应: 核心配件库存保障，3年持续供应

培训服务:提供操作手册及1小时现场培训（含急救人员注意事项）

附加考量：合规认证：中国医疗器械车载设备认证（若需）

能效比：热效率≥90%，减少能源浪费

发电机保险丝：不能低于175A.