单人实木床

一、规格：2000x1000x480mm

二、结构：全榫卯框架结构，带储物柜，配天然棕垫

三、材质

1、床架：松木

2、床板：松木

3、箱柜体装板：优质实木多层胶合板，双面光

4、饰面材质：喷涂环保油漆

5、床垫：天然棕垫

四、材料参数规格

1、大床腿：高860*宽80*厚42（mm）

2、大床头上平衡衬：长1000*宽50*厚42（mm）

3、大床头中衬：长1000*宽90*厚42（mm）

4、大床头下衬：长1000*宽50*厚42（mm）

5、大床头直角柱料横截面：30*40（mm）

6、大床边2根：长2000*宽90*厚42（mm）

7、大床边内横衬3根：长1000*宽50*厚42（mm）

8、中腿2个：高480*宽60*厚42（mm）

9、前小腿：高480*宽80*厚42（mm）

10、床柜体衬6根：长1000*宽50*厚42（mm）

11、柜横衬3根：长800*宽50*厚42（mm）

12、床板两头小截面：35*25（mm）

13、柜门料截面：30*40（mm），中直衬截面：50*42（mm）

14、床腿三角：100*100*厚30（mm）

15、床板厚：20mm

16、箱柜体装板：厚10mm

17、棕垫：长2000*宽1000*厚30（mm）

实物图片如下：