- 昌吉州第四中学2025年消防检测维保方案

一、检测方案

- 1、入场工作内容：

- （1）合同范围内所有消防设施的全面测试

（2）对测试结果的历史遗留问题进行反馈记录，双方签字确认后，对合格区域开始进行维护。

（3）历史遗留问题由学校自行解决或维保公司进行有偿解决。

（4）历史遗留问题解决后，有维保公司入场复检，复检合格后，出具合格的《消防设施年度检测报告》，并对合同范围内的消防设施进行全面交接，即交接后建筑物内的消防设施出现的问题由维保公司进行处理维修，学校承担维修使用的材料。

2、产生的相关文件：《历史遗留问题反馈函》、《消防设施年度检测报告》

3、年度测试内容详情：

- 消防水源：检查市政管网供水是否正常，充足。

- 消防给水系统：检测高位水箱、消防水池是否有水、检测高位水箱、消防水池浮球阀是否正常检测高位水箱、消防水池液位显示仪是否正常，数据是否准确

- 室内室外消火栓系统：测试消火栓泵是否能正常手动启动、自动启动。

测试消火栓配电柜主备电故障切换功能

测试检测报警主机直启消火栓泵功能

测试压力开关自动启动消火栓泵功能

检测泵是否有无漏水、反转、空转

检测消火栓管网阀门是否有无漏水、漏气

检测管网所有压力表是否正常

检测该系统标识是否齐全

检测室内消火栓箱及配套设备是否完好

实验消火栓按钮起泵

实验消火栓出水起泵

检测地下消火栓管道井有无积水

火灾自动报警系统：

测试主机主备电切换功能

测试整楼建筑物消防联动是否正常，全场单点及联动混合测试，每层测试烟感手报响应联动关系、时间。

检测主机显示故障内容

检测主机备电是否正常

检查该系统标识是否齐全

防火分割系统:

检测防火门是否正常启闭，闭门器是否损坏

检测防火门是否封堵正常

检查该系统标识是否齐全疏散指示及应急照明系统：

检测应急照明强切后是否正常启动

检测疏散指示灯和应急照明灯是否完好

检测疏散指示灯和应急照明灯亮度和蓄电照明时间是否足够

灭火器材：检测灭火器压力是否达标

检查灭火器维修日期是否到期

检查该系统标识是否齐全

- 消防供配电设施：

检查消防双电源箱功能

检查发电机功能

检测强电供应线路是否正常

# 二、维保计划

- 1、维保次数：每月进行1次月检，每季度一次季检。发现故障进行修复。

- 2、月检内容：报警系统、室内外消火栓、疏散及应急照明、防火分割系统等进行测试。其余消防设施测试内容与年度检测内容一致。

- 3、季检内容：报警系统、室内外消火栓、疏散及应急照明、防火分割系统等进行测试。其余消防设施测试内容与年度检测内容一致。

4、维保人员安排：具有消防设施操作中级证人员。

- 5、维保过程需要记录并提供的文件：《消防设施维护内容记录本》《消防设施故障处理记录本》《消防维护每月计划表》《月度小蜜蜂维护报告》《季度小蜜蜂报告》《年度小蜜蜂报告》《需要配合故障反馈单》。

- 6、故障处理计划：紧急故障处理反馈时间：接到反馈后4小时内到达现场；非紧急故障处理反馈时间：接到反馈后24小时内到达现场；消防检查通知应及时陪同配合检查。

- 7、维护系统内容：

消防水源

消防给水系统：水池水箱箱体损坏需有偿服务。

室内外消火栓系统：水泵主体及配电柜强电部分不在维修范围内。

- 三、服务内容：

- 1.乙方每月月初对甲方消防设施设备进行月检。对水系、电机进行维护、保养（包括但不仅限于试运转、打黄油、除锈等），确保灭火器及消火栓正常使用，认真填写检查记录。每月五号前将上月的月检报告送至甲方，便于甲方了解维保情况、配合上级部门查验。

- 2.甲方如有大型考试、各种演练以及上级部门检查时，乙方必须前一天到达现场，对设施设备进行全面检查，确保万无一失，并在活动当天到达指定工作岗位，完成保障工作。

- 3.凡涉及到甲方场所内的消防设施、设备（包含但不仅限于消防主机联动卷帘及配电柜报警声光控、烟感、层显高低位水箱所有的强弱电设备），乙方必须确保正常使用，涉及材料费由甲方承担，维护、维修费用由乙方承担。

- 4.如有损坏消防设施设备及耗材，必须做到及时、有效更新、更换，涉及材料费由甲方承担，维护、维修费用由乙方承担。超过三次不及时到达现场的，甲方有权解除维保合同。

四、提供社会消防技术平台上相关资质认证资料