- 昌吉回族自治州人民医院资产数据治理

- 和管理体系建设服务招标要求

- 项目名称：昌吉州人民医院资产数据治理和管理体系建设服务项目

- 采购预算：26万元。

- 付款方式：合同签订后，乙方将资产清查后的准确数据录入机关事务管理局资产系统工作完成，经甲方验收合格后，支付合同金额的60%，全部工作完成并经相关部门验收通过后，支付合同金额的40%。

- 资质及人员要求（所有提供的资料须为扫描件加盖投标人公章）：

- 具有独立承担民事责任的能力：

- ①提供企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；

- ②法定代表人授权书及被授权人身份证，法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明。

- 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

- 供应商须为本项设立专门的实施服务队伍，项目经理及项目团队人员至少5人，与院方相关人员共同组成项目组，明确各方任务与职责，详细设计出项目实施计划。

- 3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

- ①凡拟参加本次招标项目的供应商，参加采购活动前三年内，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，将拒绝其参加本次招标活动（提供三个截图，截图日期为招标公告日期之后）。

- ②在参加政府采购活动中的最近三年内无重大违法记录的承诺书。

- 4.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。（提供承诺书并加盖投标人公章）。

- 项目概况及要求：

- （一）项目概况

- 清查核对截止至2024年12月31日昌吉回族自治州人民医院，所有固定资产（包含房屋、专用设备、通用设备、家具用具、车辆等）、无形资产，对资产进行实地盘点，并出具实物盘点表、财务资产明细账、资产在用、盘盈、盘亏、待报废资产明细表，要求覆盖昌吉回族自治州人民医院所有楼栋及房间内资产（包含院本部、北院儿童医院、传染病医院（六工）、延南分院、拜斯胡木村访惠聚工作点）。截止至2024年12月，昌吉回族自治州人民医院资产数量约3万台。

- 根据清查结果整理资产明细账，包括资产名称、使用人、使用部门、存放地点、品牌、规格型号、购买年份。按照新疆机关事务管理信息平台国有资产管理系统中导入模板整理、汇总电子表格，将固定资产和无形资产按要求逐条全部登记到新疆机关事务管理信息平台国有资产管理系统中，确保处理后的数据与主管部门批复的处理意见一致。此工作需在2024年3月31日前完成。

- 出具清查报告。结合发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因，提出整改建议，出具加盖公章的报告。

- 为资产张贴RFID标签。提供RFID标签及相应的采集终端一台，按照与单位协商好的信息项于机关事务管理局打印后张贴固定资产条码。要求每一件实物逐一张贴条码，针对每一件实物资产建立一个资产卡片，落实“一物一卡一码”，实现资产管理数字化。

（二）项目要求

1、熟悉新疆机关事务管理信息平台国有资产管理系统及相关工作流程，确保医院国有资产数据治理及录入工作顺利验收。

2、摸清现有资产运行状况及损益程度

通过此次清查，摸清单位现有资产的实际状况及损益程度，为下一步规范资产的预算配置、处置提供有效的参考及依据。

3、掌握现有资产分布状况、使用效率及管理情况

通过此次清查，掌握资产的分布情况，为下一步规范资产的合理调配提供有效的参考及依据。摸清各类资产的使用效率及管理状况，为进一步加强管理、提高使用效率、保证国有资产安全完整提供科学依据。

4、规范资产管理，明确责任，解决账实不符问题

通过资产数据治理，完善规章制度和流程，权责明确，责任到科室，责任到人，实现资产“物物有人管，人人都管物”的效果。资产方面，通过条码标签技术，落实一物一卡一标签，为每件资产粘贴身份标签，保证账、卡、物一致，全面实现资产全生命周期的跟踪和动态管理，实现账卡物统一管理、信息准确。

5、以此次数据治理为契机，全面切实提高资产管理工作水平

通过此次数据治理，切实规范资产管理工作，加强对资产的管理力度，健全管理体制，落实资产管理人员管理责任，使资产管理水平迈进新台阶。

6、按新会计制度要求，列出固定资产、无形资产原值、现值、以及固定资产折旧明细。

7、利用RFID打印机、采集终端等物联网设备，构建单位固定资产管理物联网体系，为单位日后资产管理数字化奠定基础。

（三）标签参数如下：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 功能与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID柔性抗金属标签 | 根据单位资产数量核算 | 主要应用场景：仪器设备等含金属类资产标签。 |
| 2 | RFID柔性非抗金属标签 | 根据单位资产数量核算 | 主要应用场景：不含金属家具类资产标签。 |
| 3 | 数据采集终端 | 2台 | 用于对接机关事务平台，数据盘点采集。 |
| 4 | 专用RFID条码打印机 | 1台 | 用于对接机关事务平台，用于条码RFID打印。 |

（四）RFID标签（无源）相关参数要求

| 产品名称 | 柔性抗金属标签（无源） | 柔性非抗金属标签（无源） |
| --- | --- | --- |
| 标签尺寸(mm) | 66x44x1.25（mm） | 66x44x0.15（mm） |
| 面材 | PET | PET |
| 芯片 | Impinj MR6P | Impinj MR6P |
| EPC容量 | 128bit（可读写） | 128bit（可读写） |
| 数据保留 | ≥10年 | ≥10年 |
| 读写次数 | >10万次 | >10万次 |
| 支持协议 | ISO 18000-6C | ISO 18000-6C |
| 工作温度 | -20℃ 至 +80℃ | -20℃ 至 +80℃ |
| 储存温度 | 0℃ 至 +30℃ | 0℃ 至 +30℃ |
| 工作频率（国内） | 840-960MHZ | 840-960MHZ |
| 稳定距离 | >5M（与环境及读写器有关） | >5M |

- （五）数据采集终端相关参数要求
1、基本参数

| 性能 参数 | 型号 | GDT-5900 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作系统 | Android 11.0 |
|  | 处理器 | 八核64位 ，2.45 GHz |
|  | 内存 | RAM+ROM： 4GB+64GB |
|  | 扩展内存 | Micro SD 卡 ，最大可支持256GB |
| 基本 规格 | 外形尺寸 | 143.3mmx169mm×90.5mm |
|  | 整机重量 | 678g |
|  | 显示屏 | 5.7英寸彩色全面屏（ 720 × 1440） |
|  | 触摸屏 | 支持多点触控、手套触摸 ，带水操作和被动笔签名 ，康宁玻璃 盖板 |
|  | 主电池 | 3.85V 9000mAh 可充电锂电池 |
|  | 音频 | 1.5W 扬声器、麦克风（支持降噪）、听筒 |
|  | 按键 | 实体按键：音量+、-键、电源键、 自定义键1个、扫描按键2个 |
|  | 摄像头 | 前置500W 像素 顶置1300W摄像头 ，支持闪光灯 |
|  | 传感器 | 距离、光感、加速度、地磁、陀螺仪 |
|  | 扫描 | 专业扫描引擎 ，支持扫描主流的一维和二维码 ，支持屏幕扫码 |
|  | 卡槽类型 | Nano-SIM x 2 ， Micro SD x 1 最大可支持256GB 扩展 |
| 数据 通讯 | 无线广域网 | 双卡双待 |
|  |  | 4G ，3G ，2G 全网通 |
|  | 蓝牙 | BT5.0 + BR/EDR + BLE |
|  | Wi-Fi | 2.4G/5G 双频 ，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协 议 快 速 漫 游 ： 802.11r /OKC/ PMKID caching ， 802.11ax ready |
|  | 定位 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS 、Galileo |
| 使用 环境 | 工作温度 | -20 ～ +60℃ |
|  | 储存温度 | -40 ～ +70℃ |
|  | 湿度 | 5%RH ～95%RH (无凝结) |
|  | 坠地抗震高度 | 能承受1.2米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 |
|  | 防护等级 | IP67 |
|  | 静电防护 | 空气放电±15KV ，接触放电±8KV |

- 2、数据采集功能参数

- （1) 摄像头

| 摄像头 | 前置 |
| --- | --- |
| 拍照功能 | 定焦、 1080p 视频录制 |
| 像素 | 500W |
| 摄像头 | 顶置 |
| 功能类型 | 支持闪光灯（ 700mA、支持手电筒功能） 、 自动对焦、 1080p 视频录制 |
| 像素 | 1300W摄像头 |

- (2) 扫描引擎

|  | 二维 |
| --- | --- |
| 旋转视角 | 360° |
| 上下倾斜视角 | ±60 ° |
| 左右偏移视角 | ±60 ° |
| 支持码制 | Linear: Coda bar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC- A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32( PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar 2D Stacked: Coda block A, Coda block F, PDF417, MicroPDF417 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han X in), Grid Matrix, Dot Code Postal: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet |

- (3) RFID（ UHF）

| RFID | 读/写( UHF) |
| --- | --- |
| RFID芯片 | Impinj E710/E510 |
| 工作频段 | 902～928MHz 或 865~868MHz（可以按不同国家或地区要求调整） |
| 协议标准 | ISO18000-6C（标准EPC C1G2） |
| 工作距离 | 读取距离 20m 距离与标签有关 |
| 天线增益 | 增 益 5dBi |

- 3、数据通信参数

- (1) GPS 定 位

| 定位 | 定位参数 |
| --- | --- |
| 支持模式 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo |
| 频率 | GPS（ L1 1.575GHz C/A code） ， 北斗（ B1 1.561GHz） ， GLONASS( L1 1.602GHz) ，Galileo（ E1 1.589 GHz / E2 1.561 GHz） |
| 冷启动时间 | 小于 40s |
| 最大通道数 | 31channel |
| 灵敏度 | -130dB(SNR 值 40dBHz) |
| 精度 | 5-10米（开放空间） |

- (2）无线通信功能

| Wi-Fi | 无线局域网 |
| --- | --- |
| 协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协 议 （ 2.4G/5G 双 频 Wi-Fi） IEEE 802.11ax ready |
| 频率范围 | 2.4G、 5G |
| 工作信道 | CH1 ~CH13 ，CH34-CH140 ，CH149 ~CH165（取决于国家（地区）） |
| 安全性 | WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE |
| 漫游 | PMKID caching; Cisco CCKM; 802.11r(Over-the-Air); OKC, 可设置Wi-Fi 漫游阈 值 |

- (3）无线广域网

| 无线广域网 | 广域网通信参数 |
| --- | --- |
| 通信模式 | 双卡双待 |
| 全球频段 | TD-LTE( B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE( B1/B2/B3/B4/B5/ B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28A/B28B) |
|  | WCDMA( B1/B2/B4/B5/B 8) TD-SCDMA( B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) |
|  | CDMA1x GSM/EDGE/GPRS(850/900/ 1800/ 1900) |

- (4）蓝牙

| 标准 | 蓝牙参数 |
| --- | --- |
| 支持模式 | BT5.0 + BR/EDR + BLE |
| 连接距离 | 大于 10 米 |

- 4、配件

| 配件 | 配件类型 |
| --- | --- |
| 标准配件 | 电池*1、数据线*1、电源适配器*1 |
| 可选配件 | 单座充、保护膜 |

- 、RFID条码打印机相关参数要求

- *中标方所提供RFID条码打印机需满足与机关事务管理局系统平滑对接。

| 分辨率 | 300dpi |
| --- | --- |
| 最大打印速度 | 8ips(203.2mm/s) |
| 最大打印宽度 | 4.17"(106mm) |
| 最大打印长度 | 79"(2000mm) |
| HEAT等级 | I级 |
| 标签卷尺寸 | 宽度:最大4.56"(116 mm)最小0.98"(25 mm) 外径:最大8" (203.2 mm) 内径:最小3" (76.2 mm) |
| 磁带卷尺寸 | 外径:最大3.3" (84 mm)；内径:1" (25.4 mm) 最大宽度:4.65"(118 mm)；最大长度：1968"(600 m)，内外碳均可 |
| RFID功能 | 集成的UHF读写器/编码器(EPC Class1 Gen2/ISO-18000-6C) |
| 内存 | 8MB FLASH ROM, 16MB SDRAM |
| 标签厚度 | 0.06 - 1.2mm ，包括底纸厚度 |

- 六、验收标准

1.本项目数据须在新疆机关事务管理信息平台国有资产管理系统完成，整体软件系统部署完成后，经运行后完全满足甲方招标参数，达到甲方的使用要求。项目完成后，必须为甲方提供完整的验收资料，包含培训资料及各类安装操作手册等内容。供应商负责项目全部实施工作，包括软件及硬件系统的安装部署、调试、培训、试运行及上线运行、后续使用过程中的维保服务等工作，实施结束时应保证系统安全稳定运行。

- 2.本项目软件为目前市场最新版本，且在实施及质保期间，有最新版本的免费为医院更新为最新版本软件，实施由中标项目的软件系统工程师实施。

- 七、售后、服务期限及地点

1.工期：2025年3月31日前完成所有工作，其中数据录入工作需在机关事务管理局要求期限内（2024年12月25日）完成。

2.地点：昌吉回族自治州人民医院本部、北院儿童医院、传染病医院 。

### 3.服务类项目质保期一年、专用打印机及数据采集器质保期三年，质保期均从验收合格之日起计算。售后服务1小时内响应，24小时内解决问题。