机器类型	超声波儿保秤（0-3岁）

操作方式	手动﹑自动两种方式可随意选择

身高测量方式	身高测量方式	高精度超声波探头测量

体重测量方式	精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高，线性好，测量快速精准，耐疲劳，寿命长）

显示方式	≥5寸液晶显示屏

测量范围	身高：20－110cm          体重：0.05kg－60kg

精 确 度	身高：±0.1cm            体重：±0.01kg

机身规格	1220mm（L）X 570mm（W）X 210mm（H）

使用温湿度	 -20-40℃  20%-85%RH

语音提示	测量过程提示及测量结果播报，且可根据客户需求定制播报

体    型	国际通用体格指数（BMI)

测量速度	测量方便快捷，身高体重测量模式每小时可测480人次

数据输出格式	数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统。

电源电压	AC110V- 220V   50Hz/60Hz

平均功耗	≤15W

电击防护	I类B型设备

外形设计	测量、显示、打印一体化，模具一次成型的铝合金机身，符合人体工程学。

使用年限	六年以上