经皮黄疸仪技术参数

应用范围：
        应 用于妇产科、新生儿科、新生儿重症监护室、儿保科等对新生儿黄疸的动态检测及高胆红素血症的筛查。

功能特点：

◆  自动校准、性能稳定、可靠

◆  使用寿命长、能量消耗低

◆  不抽血、无痛苦、无感染

◆ 开机即可检测、无需等待
◆  5分钟无操作自动休眠，10分钟无操作自动关机
◆  紫外线专利滤除技术（专利号：ZL 2009 2 0022655.3），避免了对婴儿皮肤的伤害

◆  采用人体工程学设计，体积小、重量轻、易携带，操作简单

主要技术指标：

◆  测量方式：蓝绿光比较

◆  光源：氙闪光灯

◆  精密度（重复性）：RSD ＜2%

◆  测量精度(σ)：±1mg/dl或±17μmol/L

◆  测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425 μmol/L

◆  显示：液晶显示带背光，更方便夜间检测

◆  单位：单位为mg/dl   µmol/L根据需要可随时切换

◆  数值：3位数字直接读取，无需对照表换算

◆  平均值计算：自动计算2~5次的平均值，当前值和平均值同时显示

◆  校验盘：对白色屏显示00.0或00.1，对黄色屏显示20.0±1

◆  测量次数：一次充电1.5小时可测量1000次以上

◆  有电池电量显示及工作指示灯

◆  仪器外形尺寸（mm）：157（长）×56.5（宽）×23（厚）