政府采购云平台服务市场竞价审批单

申请单位：温泉县安格里格卫生院

项目名称：温泉县安格里格卫生院采购新建污水处理系统及房屋改造项目

指定商品方式（ ）;自定义描述（√）

采购目录：B07000000 装修工程；

面向中小微企业：是（√）否（ ）预留份额：

数量（服务期限）：1项。

预算金额：260000.00元

资格资质要求： 1、投标方须提供中小微企业声明函（工程施工单位为中小微企业）； 2、投标方营业范围须有水污染治理污水处理及其再生利用，工程管理服务工程技术服务等； 3、投标方须提供有效的施工员、质量员、安全员、预算员证件、污水处理工程师专业技术证，等人员身份证及保险证明并承诺到场人员与证件相符； 4、投标方须提供近年在医疗污水处理相关的业绩不少于2项。 5、本项目的特定资格要求：供应商在中华人民共和国境内注册；具有有效的营业执照 (含工程管理；工程技术服务；水污染治理:污水处理及其再生利用园林绿化工程施工相关营业范围)，具有独立承担民事行为责任的能力；供应商在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 无政府采购严重违法失信行为信息记录(公告发出之日起至响应 文件提供期间的任意一天，均未在处罚期内)无政府采购严重违 法失信行为信息记录；单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得参加同一合同项下的政府采购活动；未被信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。（查询结果截图日期必须在发布公告日期之后）。 6、投标方须提供报价单，报价单总价不得超过预算总价； 7、本项目和污水处理项目为同一个项目，投标方须同时满足资质要求。 投标文件由以下部分组成并按顺序装订： ①投标书 ②报价单 ④工程预算书 ⑤主要材料明细表（格式见附件四） ⑥企业简介（包括经济、技术、人员）、近三年类似项目业绩 ⑦本项目施工方案 ⑧工程质量保证措施 ⑨安全生产措施 ⑩各类资质证书复印件 以上材料投标方需加盖公章以PDF格式上传至政采云。 技术参数(可附页）：

- 工程量清单： 安格里格镇卫生院内部改造及搬迁. 序号; 改造地点; 改造内容. 1; 收费室; - 改门，防盗门及安装、收费室窗口开洞加槽钢横梁、收费室窗口包立柱，大理石台面，不锈钢包立柱，铝塑板包立柱、需钢化玻璃。. 2; 药房; - 药房窗口开洞加槽钢横梁。药房窗口包立柱，大理石台面、不锈钢包立柱，铝塑板包立柱。需钢化玻璃。药房钢木门加安装、药房更换防盗门。药房隔断9＋6×3.4＝49.5平方。药房改电加装插座。. 3; 输液室; - 输液室隔断34×3.3＝13.2平方。双开钢木门及安装。输液室改电加装插座。. 4; 导医台; - L型导医台4米。导医台大理石安装，插座安装。. 5; 检验科; - 检验科隔断16×3.3＝52.8平方。检验科钢木门加安装、检验科采血台，大理石台面，不锈钢包立柱、钢化玻璃及安装、检验科立柜、检验科平柜、检验台柜、检验科上下水改建。检验科隔断新建与拆除：5米长×3.3米高＝16.5平方、检验科拆除。. 6; 预检分诊室; - 上下水改建：地坪开挖，回填，管路铺设，伴热防冻。 - 房屋地基夯实，水泥垫层56平方。 - 岩棉板185平方，（房屋占地面积42平方。） - 房屋电路。 - 地暖铺设，材料，人工。 - 防盗门4个。钢木套装门4个。 - 医用塑胶地板53.04平方。自流平。42平方。 - 围墙、栏杆拆除垃圾转运。. 8; 医院搬迁; - 人工费7天，78人次，车费。. 9; 卫生院; - 装修需大理石窗台39个。125㎝长30㎝宽。. 10; 会议室; - 会议室隔断新建6米长×3.3米高＝19.8平方。新建拆除费用。. 15; 卫生院设施设备搬迁、安装、调试; - 放射科机械需专业人员搬迁，包含拆机、分类打包、贵重部件安全保护。损坏赔偿费、搬迁费、安装费、调试费。. 16; 放射科; 地面医用地板胶铺设24.48平方.

- 交货时间、地点、标准及方式: ①施工时间：合同签订后7天内完成施工； ②施工地点：温泉县安格里格卫生院 ③施工方式：现场施工。 - 基本要求： - 乙方施工前须详细勘察现场、签订工程量确认单、提供采购材料清单、材料合格证件、质量检验证等，经审核后开始施工； 3、施工方案要求 ①施工部署：提供外接热水、现有地砖拆除、夜间施工、成品保护、防水措施、防火措施、布线、安全生产详细的施工方案； ②乙方应充分考虑到项目所在单位特殊性，施工时不得影响职工的正常办公，患者的正常休息，制定符合实际的施工方案； ③文明施工、环保措施、质量标准、目标及保证措施、消防、节水节能措施、成品保护措施、噪音、扬尘污染控制措施； ④现场综合治理措施：安全保卫管理措施、生产安全应急预防案及与其他相关方的协调、配合措施等； 注:施工方案必须严格按要求制作附件，加盖公章以PDF的格式上传，未按照要求制作及未上传者，将视为资料审核不过，竞价无效。 - 4、验收要求： 1、装修改造工程验收按行业标准执行； ⑩施工完毕经甲方现场验收确认并签署工程质量验收单； - 履约期限： - 竣工验收合格之日起3年内为履约期限。 - 6、售后服务要求： ①乙方工程质量不符合要求的，甲方提出整改要求1天内承包人应当完成整改仍未予以整改的，甲方有权另行安排其他单位按完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的履约期如下： ②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 3年； ③装修工程为2年； ④电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年； ⑤污水处理系统保修期为3年； - 7、违约责任： 依据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条规定甲乙双方必须认真履行合同，双方不得违约，若有下列任何行为之一，违约方应按总承包价3%的金额向对方支付违约金并承担相应的法律责任： ①对合同所约定的事项，迟延履行或未履行的； ②未经其他一方同意，进行非法转让、将合同转让给第三人、擅自变更合同约定内容等； ③逾期交付工程的； ④乙方施工期间如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任； ⑤乙方在施工前未提供消防安全施工措施； ⑥未向医院消防安全部门书面报备； ⑦施工现场未设置必要的消防器械； ⑧安全员及施工员无证作业； 8、其他要求： ①乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿； ②项目单价不得因政策性调价、材料及 设备的市场调价、工程量变化等及其他因素而发生变化； - 付款方式：工程自验收合格之日起30日内支付合同约定的项目总金额，合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。