恒温培养箱

1.采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置

2.内外不锈钢，易清洁，易灭菌

3.内腔体积：≥100L 最大搁板层数：5块

标配搁板数：2块

4.设置温度范围：20～80℃

工作温度范围：环境温度+5℃～80℃

设置精度：0.1℃

加热方式：加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内，实现优异的四面直接加热

5.设置1分钟到99天23小时的倒计时功能

6.控制面板内置4GB SD存储卡，可存储至少10年的数据

7.以太网接口，可实现数据的在线监控

8.双重过温保护：可调的电子过温保护与符合DIN 12880的TB温度限制器

9.三点温度校准功能

10.内外不锈钢

11.产品一年质保