政府采购云平台服务市场竞价审批单

申请科室：总务科

项目名称：博州人民医院院区绿化美化采购项目

指定商品方式（ ）;自定义描述（ √ ）； 具体详见《博州人民医院政府采购电子卖场暂行管理办法》

采购目录：C13030000 园林绿化管理服务

资质要求：营业执照经营范围需有：城市绿化管理及花卉种植，并作为附件上传。

面向中小微企业：是（ √ ）否（ ）预留份额：

数量（服务期限）：1年

预算金额：199946元

技术参数(可附页）： 序号; 种植位置; 名称; 规格参数; 数量; 报价单价; 备注. 2; 车辆东出口; 月季; 顶部直径：0.25m 高：0.45m; 500. 3; 安监站进口西侧; 换土; 20公斤/袋; 300. 4; 月季; 顶部直径：0.2m 高：0.35m; 380. 5; 院区; 绿篱; 高：0.45m; 2500. 6; 中心花池; 大棒棒糖; 顶部直径：0.6m 高：1.6m; 1. 7; 棒棒糖; 顶部直径：0.4m 高：1.2m; 15. 8; 芍药花; 顶部直径：0.4m 高：0.7m; 50. 9; 月季; 顶部直径：0.35m 高：0.8m; 110. 10; 菊花; 顶部直径：0.35m 高：0.45m; 200. 11; 月季; 顶部直径：0.3m 高：0.4m; 250. 12; 玛格丽特; 顶部直径：0.35m 高：0.45m; 350. 13; 人工+管道铺设; 面积（㎡）; 130. 14; 第二停车场拐角; 月季; 顶部直径：0.25m 高：0.45m; 420. 院区; 格桑花种子; 公斤; 10. 人工+翻地+管子; ㎡; 150. 院区及车辆东出口; 草坪（翻地播种）; 公斤; 10. 院区花箱; 太阳花种; 公斤; 2. 双色茉莉; 顶部直径：0.3m 高：0.35m; 118. 花盆; 陶瓷材质，内径：0.3m; 20. 注：所有种植区域均需要进行人工翻土及水管铺设（水管接口由甲方指定）。. 投标方报价时需上传： - 1.PDF格式中小微企业声明函； - 2.营业执照； - 3.根据医院情况制定的施工方案（施工方案包含：工程概述、施工准备、施工流程、后期养护及安全与环保措施，充分考虑到项目所在单位属人员密集场所，制定作业区域人、车分流方案；隔离措施符合实际，作业期间不得影响医疗机构正常秩序； - 4.报价时一并需填报分项单价；

- 1.交货时间、地点、标准及方式: （1）交货时间从领取中标通知书之日起三天内完工，因不可抗因素造成延期，乙方向甲方提交延期申请，经甲方同意后方可延期。 （2）地点：博州人民医院院区。 （3）方式：按国家相关花卉质量标准及验收规范执行并达到合格标准交付使用。 - 2.验收要求： ## 按照国家质量标准及规范进行（GB/T 18247.3-2000），且成活率保证在97%，验收时如发现所交付的花卉的规格、品相或其他不符合采购要求，中标人需进行及时更换，所产生的一切费用均由中标人自行承担。 - 3.履约期限： - 自验收合格之日起质保1年，出现质量问题随时进行维护，并需在8月、10月安排专业人员，来院对花卉生长情况进行技术指导及修剪工作；冬季中标人需指派专人协助甲方完成冬季花卉防寒措施，且来年开春成活率保证在90%。 - 中标供应商需免费提供一年内花卉病虫害防止药物。 4.售后服务要求： （1）施工方对花卉种植时需对浇水管路一并安装(主管要求带阀门热熔连接)。 （2）充分考虑到项目所在单位属人员密集场所，制定作业区域人、车分流方案；隔离措施符合实际，作业期间不得影响医疗机构正常秩序。 （3）中标人在施工期间指派专人在现场负责所有安全工作，施工现场发生的一切安全事故及重要问题，均由中标方自行承担全部责任，甲方有权解除合约，中标方自行退场，所造成的一切法律和经济损失全部由中标方自行承担。 5.违约责任： （1）中标方需按照甲方要求时间内完成施工，未完成施工的，每逾期一天扣总工程款的3%。 （2）中标方种植花卉成活率不达标的，需自行按照招标要求种类花卉限时进行补种，产生费用由中标方自行承担。 6.其他要求： （1）中标供应商应制定专人负责该项目的供应沟通协调工作，并做好相关记录。 （2）因中标供应商配送和种植失误造成的损失由中标供应商自行负责。 （3）到场后的送货车辆按照采购人的指挥配合卸车。 （4）到货单据应附一式两份，货单的品种、规格、数量必须与采购清单一致。 7.中小企业付款方式：自交付之日起30日内支付款项，合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日（中小微企业付款方式）。