- 若羌县人民医院口腔科设备采购项目

- 采购需求

- 设备名称：医用冷风无油空气压缩机

- 规格：一托八

- 设备配置：1.压缩机主机≥4个；

- 2.压力开关1套；

- 3.电磁阀≥4个；

- 4.脚胶一套；

- 5.压力表1；

- 6.安全阀1套；

- 7.单向阀≥4个；

- 8.球阀1套；

- 9.弯头1套；

- 10.	亚太管1套；

- 11.排水阀1套；

- 12.储气罐1个；

- 13.防震柱一套；

- 14.电容卡一套；

- 15.方形消音器一套；

- 16.电源线一条；

- 17.分段启动控制箱一套（每台马达都独立运行，如其中一个马达故障，不影响其他马达正常工作）。

- 技术参数：

- 数量：适用于1~8台牙科椅位。

- 结构形式：一体式结构，双气缸3360W空压机头、供气，具有电路保护的功能。

- 技术参数

- 输出流量：在0.5MPa输出压力时，420L/min(不带干燥）；

- 气缸数量：4气缸无油空压泵头；

- 额定输出功率：3360W；

- 电机转速：1390r/min；

- 主保险丝：LA-10A；

- 保护系统：IP54；

- 储气罐容量：150L；

- 公称容积流量：0.240m3/min；

- 噪声水平：≤80dB(A)；

- 比功率：14.17KW/M3/min；

- 交流单相，220V，50Hz,3360W；

- 使用4个压缩机头并联，配150L储气罐；

- 储气罐内部防锈处理，纳米抗菌喷涂防菌防霉变；

- 确保气源干净卫生；每个电机分时启动（每个电机可单独控制）；

- 降低启动电流；每个电机可单独启停，微电脑控制器，欠压4保护；

- 过流保护：可选配置自动排水阀。

控制价：17000元

- 设备名称：打磨机

一、技术要求：

1、最高转速:35000 转/分钟

2、最大扭矩:2.8N.cm/

3、开关脚踏

4、正/反转切换

5、自动过载保护功能

配备：橡胶磨头28支装（带低速磨头盒）

金刚砂30支装（带低速磨头盒）

钨钢28支装（带低速磨头盒）

砂石磨头30支装（带磨头盒）

控制价：1200元

- （二）服务要求

- 1.设备保修1年，在保修期间内免费提供所需配件及维修服务；

- 2.中标后不可进行二次转包；

- 3.需送货到甲方制定位置并全部安装验收完毕；

- 4实际供货产品需与甲方采购需求一致；

- 双方签订正式合同后需20日内全部安装完成；

- 使用年限：10年；

- 所供产品生产日期需在近1年内。

- （四）资质要求

- 1.需提供营业执照等经营性证件且在有效期内。

- 2.法定代表人身份证明或授权委托书及委托人身份证明。

- 3.上传报价明细单。

- 注：以上上传材料均需加盖公章，且必须按照一个PDF格式上传，一项未上传视为不符合。

- （五）支付方式

- 全部验收完毕后45个工作日内一次性支付全部款项

- （六）违约责任

- 争议解决：协商不成，提交甲方所在地法院诉讼。