采购需求及技术参数

一、项目基本情况

1.项目名称：信创版智慧法庭建设项目

2.采购人名称：新和县人民法院

3.采购预算：448000元

二、投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

供应商须具备独立法人资格，提供三证合一的营业执照复印件（加盖公章）。

- 2.供应商需提供“信用中国”网和中国政府采购网查询记录截图加盖单位公章等相关证明材料。

- 3.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)（税务、银行或社会保险基金管理部门出具的法人及授权委托人近六个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明）。

- 4.供应商近半年内依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)；

- 5.本项目全面面向中小企业请根据要求上传《中小企业声明函》，并加盖公章。

6.供应商需提供上年度审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明。
  三、采购要求：

| 信创版智慧法庭建设项目需求清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品（设备）名称 | 设备描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | XC庭审服务器 |  |  |  |
| 1.01 | 庭审服务器 | CPU主频：64核2.6GHz 处理器：鲲鹏920 内存: 128G 存储：SATA SSD+SATA HDD，480GB×2+4TB×3 RAID：2G缓存RAID卡 网卡: 1X 以太网卡-10G光口(Mellanox MT27712A0)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCle 3.0 x8/SP333/02311WTS 含国产服务器操作系统 | 1.00 | 台 |
| 2 | 智慧庭审系统 |  |  |  |
| 2.01 | 智慧庭审系统升级 | 庭审应用系统5.X版本按法庭升级到智慧庭审系统4.X适配XC版本。 ★投标人所投产品如果不是投标人生产的，须取得产品生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺。 ★为保证智慧庭审系统的易用性、安全性，智慧庭审系统需要能与法院现有审判系统进行对接，并提供审判系统厂家的对接承诺函。 ★智慧庭审系统需支持依托中级法院机房设备进行本地内外融合互联网庭审，需提供厂家承诺函。 | 1.00 | 套 |
| 3 | 庭审主机 |  |  |  |
| 3.01 | 智能庭审主机 | 主机采用19"标准单一机箱，2.5U高度；插卡式机箱, 可扩展编解码卡，接口卡等； 全数字化核心，嵌入式设计 电源：AC220V～50Hz 功耗：满载功耗≤100W 3.5寸全彩液晶屏，显示主机监看画面； 4路3G/HD-SDI输入，支持环出接口； 4路HDMI输入,最高支持4K@30支持内嵌音频； 4路HDMI输出，最高支持4K@30； 内置矩阵，支持输出接口支持自定义分辨率输出，支持可变格式； 支持无缝切换，可以做到切换输出的源不黑屏，无抖动 输入格式：SDI信号最高支持1080P60向下兼容；HDMI信号最高支持4k@30向下兼容；DVI信号最高支持1080P60向下兼容。 输出格式：HDMI信最高支持4k@30向下兼容； 支持1，1+1，4，1+5，1+7，9,共23种画中画模式； 12路麦克风接入端口支持48V幻象电源；6路立体声线路输入接口； 8路平衡输出接口，凤凰头接口； 支持选配内置16*16Dante模块，≥16路数字音频输入输出。 支持输入音频编组功能，编组后进行混音处理。编组包括6组。 内置数字音频处理器，MIC输入通道支持回声抵消（AEC）、噪声消除(ANS)、自动啸叫抑制(AFC）处理； 支持音频输入、输出、解码器增益控制 音频输出支持8段参量均衡 支持语音激励功能，自动将对准发言人的采集一体机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口；静默状态下：自动切换回全景画面； 支持8路编码进行本地硬盘录制存储，每路编码支持双码流存储（6路独立画面，2路合成画面）； 支持录制存储，支持H.265、H.264录制； 支持叠加马赛克，叠加通道可选，默认3个马赛克区域，位置可自定义拖动，支持调节透明度。 支持片头片尾添加，选择上传bmp文件； RTSP、RTMP支持TCP、UDP传输协议； 支持AAC、G.711A/U音频协议 支持8路音编码，每路支持双流；支持2路音解码；支持字幕、LOGO叠加，支持图像马赛克证人保护处理； 支持二维码推送直播； 支持标准H.323和SIP协议； 支持H.323/SIP参与点对点会议； 内置中控单元，集成采集一体机控制模块； 4路RS232接口；1路RS485接口；4路红外发射接口；；1个红外接收口；4路 IO 接口； LAN:1路10M/100M/1000M自适应以太网接口，用于本地或远程直播，点播，或远程控制维护用； 2路USB接口，可接U盘/移动硬盘，U 支持AAC、G.711A/U音频协议 支持二维码推送直播； 支持标准H.323和SIP协议； 具备4路解码通道，内置MCU最多呼叫3个远端H323或SIP; 支持H.323、SIP、RTSP协议会议。 支持通过内置中控单元RS-485对采集一体机进行运动控制、焦距调节、云台转动速度、预置位； 4路RS232接口；1路RS485接口；4路红外发射接口；1个红外接收口；4路 IO 接口； LAN:1路10M/100M/1000M自适应以太网接口，用于本地或远程直播，点播，或远程控制维护用； 2路USB接口，可接U盘/移动硬盘，外置USB光驱； ★投标人需提供产品检测报告，加盖生产厂商公章。 ★为保证售后服务质量和及时性，投标人所投产品生产厂家需在本地区有原厂驻地运维，需提供承诺函。 | 1.00 | 台 |
| 4 | 法庭终端及显示 |  |  |  |
| 4.01 | 电子签名终端 | ★电子签名终端需与法院现有庭审系统对接，支持电子签名自动回传笔录。 CPU 国产瑞芯微RK3568，频率高达2GHz 操作系统 鸿蒙系统 内存 4GB DDR3 硬盘 64GB TF卡扩展 支持 （选配) 显示屏 10.1寸 颜色质量 24位真彩色 防窥膜 支持 触控屏双控屏 电容屏和电磁屏 触控 10点触控 电磁笔无源电磁笔 支持,笔座人像单目 摄像头 500万像素 支持连接PC/android 支持人像比对功能，内置1:1人脸算法 公安部标准指纹 符合公安部GA450-2013标准 身份证阅读器 支持连接PC/android 连接方式 网口 USB连接 HID免驱连接，速度>=800KB/S 扬声器 支持 麦克风 支持 防盗锁孔 支持 自动开关机 支持 开机自毁 支持，密钥保护密钥开盖自毁 底部装置 支持底部防滑，提供2级支架 TIM超强接口 支持电子信息推送确认、电子签名、身份识别、指纹捺印、人像拍照 | 1.00 | 台 |
| 4.02 | 书记员电脑 | 处理器：飞腾 主频 ≥1.95GHz 内存：标配 ≥ 8 GB 内存 硬盘：标配 ≥ 256GB SSD 显卡：配置集成显卡/独立显卡≥1GB USB接口：支持USB 2.0/USB 3.0 网络接口：支持RJ45 其他接口：支持HDMI、VGA 含操作系统、金山WPS、数科OFD 显示器：23.8英寸高清显示屏 | 1.00 | 台 |
| 4.03 | 法官、当事人电脑 | 处理器：飞腾 主频 ≥1.95GHz 内存：标配 ≥ 8 GB 内存 硬盘：标配 ≥ 256GB SSD 显卡：配置集成显卡/独立显卡≥1GB USB接口：支持USB 2.0/USB 3.0 网络接口：支持RJ45 其他接口：支持HDMI、VGA 含操作系统、金山WPS、数科OFD 显示器：23.8英寸高清显示屏 | 3.00 | 台 |
| 4.04 | 法官桌椅 |  |  |  |
| 0.10 | 法官桌 | 1、饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮平整度高，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，含水率≤8.5%，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2、基材：采用优质环保E1级中密度纤维板，密度≥0.75g/cm3 ，吸水厚度膨胀率≤2%；内结合强度≥0.45MPa，静曲强度≥27MPa ，表面结合强度≥1.1MPa，甲醛释放量≤0.04mg/m3，经防虫、防腐化学处理，稳定性好，握钉力强，不易变形；键盘框架、台面中抽框架采用橡木实木材料； 3、胶水白乳胶：采用符合环保标准的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤70g/L； 4、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5、油漆：采用优质环保品牌油漆，见光面采用五底三面工艺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤540g/L，苯含量＜0.01%，（甲苯、二甲苯、乙苯含量总和）≤5％，卤代烃含量＜0.01％，铅笔硬度（擦伤）≥H，耐磨性≤0.03g，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整； 6、脚钉：金属电镀层经18h抗盐雾测试； 7、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥335N、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥645N, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥875N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m； 8、螺丝：经≥160h金属件抗盐雾测试：直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡、其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）； 9、连接螺杆：经≥18h金属电镀层抗盐雾测试：直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡、其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（据边缘棱角2mm以内的不计）； | 1 | 张 |
| 0.20 | 书记员桌 | 1、饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮平整度高，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，含水率≤8.5%，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2、基材：采用优质环保E1级中密度纤维板，密度≥0.75g/cm3 ，吸水厚度膨胀率≤2%；内结合强度≥0.45MPa，静曲强度≥27MPa ，表面结合强度≥1.1MPa，甲醛释放量≤0.04mg/m3，经防虫、防腐化学处理，稳定性好，握钉力强，不易变形；键盘框架、台面中抽框架采用橡木实木材料； 3、胶水白乳胶：采用符合环保标准的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤70g/L； 4、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5、油漆：采用优质环保品牌油漆，见光面采用五底三面工艺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤540g/L，苯含量＜0.01%，（甲苯、二甲苯、乙苯含量总和）≤5％，卤代烃含量＜0.01％，铅笔硬度（擦伤）≥H，耐磨性≤0.03g，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整； 6、脚钉：金属电镀层经18h抗盐雾测试； 7、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥335N、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥645N, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥875N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m； 8、螺丝：经≥160h金属件抗盐雾测试：直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡、其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）； 9、连接螺杆：经≥18h金属电镀层抗盐雾测试：直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡、其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（据边缘棱角2mm以内的不计）； | 1 | 个 |
| 0.30 | 原被告桌 | 1、饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮平整度高，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，含水率≤8.5%，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2、基材：采用优质环保E1级中密度纤维板，密度≥0.75g/cm3 ，吸水厚度膨胀率≤2%；内结合强度≥0.45MPa，静曲强度≥27MPa ，表面结合强度≥1.1MPa，甲醛释放量≤0.04mg/m3，经防虫、防腐化学处理，稳定性好，握钉力强，不易变形；键盘框架、台面中抽框架采用橡木实木材料； 3、胶水白乳胶：采用符合环保标准的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤70g/L； 4、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5、油漆：采用优质环保品牌油漆，见光面采用五底三面工艺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤540g/L，苯含量＜0.01%，（甲苯、二甲苯、乙苯含量总和）≤5％，卤代烃含量＜0.01％，铅笔硬度（擦伤）≥H，耐磨性≤0.03g，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整； 6、脚钉：金属电镀层经18h抗盐雾测试； 7、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥335N、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥645N, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥875N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m； 8、螺丝：经≥160h金属件抗盐雾测试：直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡、其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）； 9、连接螺杆：经≥18h金属电镀层抗盐雾测试：直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡、其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（据边缘棱角2mm以内的不计）； | 2 | 个 |
| 0.40 | 主法官椅 | 1、面料：皮革通过 GB/T 16799-2018标准，撕裂力≥51.8N ，涂层粘着牢度≥6.1N/10mm，耐折牢度50000次无裂纹，耐磨性（CS-10,500g,500r）无明显损伤，剥落情况，pH值≥4.37，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出； 2、海绵：符合GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016、QB/T 1952.1-2012标准，要求检测项目必须包含感官要求（色泽 气孔 污染 气味）、压陷性能（25%压陷硬度、65%/25%压陷比），75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，拉伸强度≥150kPa，伸长率≥210%，表观密度≥35kg/ m³，甲醛释放量≤0.03 mg/㎡•h，TVOC≤0.3 mg/㎡•h； 3、曲木板: 符合GB 18580-2017和GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量≤0.045mg/m3； 4、实木扶手：符合GB/T 3324-2017标准； 5、橡胶木脚架：符合GB/T 3324-2017、GB/T 16734-1997、GB/T 18513-2001、GB/T 29894-2013标准； 6、脚钉：符合GB/T 3325-2017标准，经过18h抗盐雾测试，结果为合格； 7、螺丝：符合GB/T 3325-2017标准，经≥160h金属件抗盐雾测试：直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡、其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 | 1 | 张 |
| 0.50 | 法官椅 | 1、面料：皮革通过 GB/T 16799-2018标准，撕裂力≥51.8N ，涂层粘着牢度≥6.1N/10mm，耐折牢度50000次无裂纹，耐磨性（CS-10,500g,500r）无明显损伤，剥落情况，pH值≥4.37，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出； 2、海绵：符合GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016、QB/T 1952.1-2012标准，要求检测项目必须包含感官要求（色泽 气孔 污染 气味）、压陷性能（25%压陷硬度、65%/25%压陷比），75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，拉伸强度≥150kPa，伸长率≥210%，表观密度≥35kg/ m³，甲醛释放量≤0.03 mg/㎡•h，TVOC≤0.3 mg/㎡•h； 3、曲木板: 符合GB 18580-2017和GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量≤0.045mg/m3； 4、实木扶手：符合GB/T 3324-2017标准； 5、橡胶木脚架：符合GB/T 3324-2017、GB/T 16734-1997、GB/T 18513-2001、GB/T 29894-2013标准； 6、脚钉：符合GB/T 3325-2017标准，经过18h抗盐雾测试，结果为合格； 7、螺丝：符合GB/T 3325-2017标准，经≥160h金属件抗盐雾测试：直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡、其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 | 2 | 张 |
| 0.60 | 原被告椅 | 1、面料：皮革通过 GB/T 16799-2018标准，撕裂力≥51.8N ，涂层粘着牢度≥6.1N/10mm，耐折牢度50000次无裂纹，耐磨性（CS-10,500g,500r）无明显损伤，剥落情况，pH值≥4.37，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出； 2、海绵：符合GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016、QB/T 1952.1-2012标准，要求检测项目必须包含感官要求（色泽 气孔 污染 气味）、压陷性能（25%压陷硬度、65%/25%压陷比），75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，拉伸强度≥150kPa，伸长率≥210%，表观密度≥35kg/ m³，甲醛释放量≤0.03 mg/㎡•h，TVOC≤0.3 mg/㎡•h； 3、曲木板: 符合GB 18580-2017和GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量≤0.045mg/m3； 4、实木扶手：符合GB/T 3324-2017标准； 5、橡胶木脚架：符合GB/T 3324-2017、GB/T 16734-1997、GB/T 18513-2001、GB/T 29894-2013标准； 6、脚钉：符合GB/T 3325-2017标准，经过18h抗盐雾测试，结果为合格； 7、螺丝：符合GB/T 3325-2017标准，经≥160h金属件抗盐雾测试：直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡、其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 | 4 | 张 |
| 0.70 | 3匹空调 | 空调型号：KFR-72LW/(72502)FNhCC-B1 空调匹数:3匹能效等级:新一级能效 冷暖方式:冷暖空调技术:变频 制冷制热 额定制冷量:7210W额定制热量:9710W 额定制冷功率:2000W额定制热功率:2920W 1800W 噪音量 内机噪音:28-43dB(A) 循环风量：1210(m /h) 外机噪音: 56dB(A)4.48 | 1.00 | 个 |
| 0.71 | 陪审员显示器 | 23.8英寸 接口：HDMI，VGA 分辨率：1920*1080 特性：节能认证 | 2.00 | 台 |
| 0.72 | 陪审员显示器HDMI分配器 | 有一个HDMI输入接口，可串联。 HDMI输入端口(A-类型 母头): 1 HDMI输出端口(A-类型 母头): 2 最大分辨率 : 1080p (12Bits) 传输距离≤30米 信号类型 标准 HDMI 信号 尺寸(长x宽x高)：60*60*20mm | 1.00 | 台 |
| 0.73 | 显示器支架 | 可以根据用户使用的角度进行任意角度的调整；桌面显示器专用支架，可调整显示器与桌面成0度～90度角，符合VESA标准75mm及100mm孔距 | 6.00 | 台 |
| 0.74 | 实物展台 | 实物展台，功能：支持HDMI输入和输出、彩色/黑白、正/负片、旋转、文本/图像、图像冻结、亮度调节、周屏对比、19幅画面储存、回放等、双侧灯设计，镜头可垂直或水平350°旋转；采用环保节能LED灯；尺寸A4幅面 | 1.00 | 台 |
| 5 | 视频信号采集显示 |  |  |  |
| 5.01 | 高清云台摄像机 | 视频接口 SDI&amp;HDMI 视频分辨率 ：1080P60/P50/P30/P25/720P60/P50 传感器类型 1/2.8"CMOS，200 万像素 扫描方式 逐行、焦距 f=4.7~94mm 光学变焦 20倍、数字变焦 16倍、光圈 F1.6～F3.5、视场角 59.5° - 2.9° 聚焦系统 自动、手动、一键触发、PTZ触发 最低照度 1.0Lux @ (F1.6, AGC ON) (彩色) 快门速度 1/50-1/10,000秒、信噪比 ≥50dB、水平范围 -170°~+170°、垂直范围 -30°~+90° 水平转动速度 0.1°~120°/ 秒、垂直转动速度 0.1°~90°/ 秒 数字降噪 2D, 3D 背光补偿 支持、倒装 支持 视频编码标准 H.264/H.265 视频码流 支持双码流 音频压缩标准 AAC 支持协议 ONVIF、RTSP、RTMP、SRT 、TCP、UDP等 高清输出 1路SDI，1路HDMI，1 路 RJ-45，1 路 USB3.0:最高支持分辨率1920x1080P60 网络接口 1 路 RJ-45，10M/100M 自适应以太网口，可选 POE； 音频接口 1路Line In：3.5mm 音频接口 控制接口 1 路 RS-232 IN，1 路 RS-232OUT /RS485 控制协议 VISCA 并支持菊花链/ PELCO-P / PELCO-D 电源接口 JEITA类型（DC IN 12V） | 4.00 | 台 |
| 5.02 | 法庭大屏幕显示屏 | 55英寸LED 4K全高清液晶电视，带HDMI、VGA输入 | 2.00 | 台 |
| 5.03 | 法庭大屏幕安装支架 | 显示设备安装支架，根据现场实际情况，确定设备型号和安装方式 | 2.00 | 套 |
| 6 | 音频输入处理输出 |  |  |  |
| 6.01 | 电容话筒 | 话筒音质饱满、自然、清新；更好地抑制啸叫；全金属结构及采用射频干扰（RFI）屏蔽技术，彻底解决现场中手机信号的干扰，双软管鹅颈式话筒杆，可将拾音头灵活调到任意方向，以达到最佳拾音效果，另外具备螺纹式卡侬接口，连接牢固可靠，鹅颈管与台式座可分离，方便安装拆卸。 ● 极细的拾音头，直径只有8mm ● 提供90°的超窄拾音角度，对于外部的噪音有很好的抑制效果 ● 双软管设计，使用更加灵活方便 ● 内置宽电源供电模组，可在12V-48V幻象供电工作 ● 内置80Hz高通滤波器 ● 采用射频干扰（RFI）屏蔽技术，提供杰出的防干扰射频干扰能力，避免收音时受到如手提电话等信号干扰 | 8.00 | 支 |
| 6.02 | 专业功放 | 支持平衡输入，功率为2×210瓦 | 1.00 | 台 |
| 6.03 | 扩声音箱 | 根据现场情况可选壁装、吸顶2种安装方式，高保真两分频设计，功率60瓦，定阻，标准阻抗8Ω | 4.00 | 台 |
| 7 | 语音识别 |  |  |  |
| 7.01 | 功能房间语音转写系统 | ★1、内网部署：系统要求在本地法院内网中进行所有软硬件设备的安装部署，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互。 2、集中采音方式：系统对参与各方通过麦克风设备输入的语音要求采用集中式的采音设备。 ★3、系统扩展性：系统前端语音识别处理设备需支持轻便化部署，通过在单个科技法庭中添加单一设备即可支持12路的语音信号输入，同时针对具体法庭需求可多台设备扩展。 4、机器自我学习： ★（1）个案信息识别：支持开庭前将案件信息字段，如案件名称、当事人信息、案由、案号等案件信息，通过庭审系统后台导入到语音识别系统的个案识别模型中（针对当前案件建立专有热词模型），从而在识别过程中提高整体识别效果。 ★（2）热词自学习：添加个性化词汇（人名、地名、公司名等），训练后可提高转写识别率； 5、多角色区分识别转文字：支持配置多路麦克风对应的参与人角色信息，从而可以实现在使用过程中区分多角色的说话内容分别进行识别； 6、麦克风配置与控制： （1）支持记录员在配置中心完成角色永久配置，并支持在客户端完成一次性角色配置，实现角色配置的灵活性； （2）支持记录员远程对说话人的麦克风进行音频传输控制，可在客户端对麦克风切换“设为静音”与“取消静音”； 7、状态控制：支持记录员根据现场情况切换“开始识别”、“停止识别”。 8、笔录智能修正：针对转写错误的地方，系统支持快速智能修正。 （1）无效语气词自动过滤：在识别过程中，对说话人说出的无效语气词进行自动过滤，不进行返回到客户端上。 （2）文本顺滑：对口语化的文本进行分句、加标点，并对文本内容的流利性进行处理； 9、辅助修改功能：按照正常word操作习惯提供正常的增删改、复制、粘贴、字号、段落、页面（页眉、页脚、页码），编辑（查找、替换、撤销、恢复）等。 ★10、识别内容便捷修改：支持记录员在侧边栏语音转写原始识别区域直接修改文字内容，修正后再插入到正文中，满足记录员使用习惯，提高工作效率。（提供产品截图证明） ★11、单句回听：在修改笔录时支持书记员直接将光标放在句子之中，右键或者点击上方的回听按钮，可从该句开始播放原始语音； 12、模糊音设置：在前后鼻音/平翘舌区分较差的区域，可通过设置模糊音提升识别率。 13、系统架构：要求采用C/S架构。 14、系统支持双屏记录功能，可通过引用原始识别区域的内容，快速插入到编辑区域，辅助快速生成记录。 ★15、识别模式需要支持不同使用习惯，需支持至少三种插入模式，方便用户自由切换，满足不同用户的使用需求。（提供产品截图证明） ★16、支持识别过程中自动热词分词，修改过人名地名等无需作为热词添加，即可自动识别。 17、支持右键添加热词。 ★18、法庭内麦克风可全部开启，无数量限制。全部开启时，拾音距离不低于40公分，扩声洪亮，不啸叫，同时支持多麦克同时转写互不干扰。 ★19、要求用户操作便捷，需支持基于院内现有庭审系统升级功能实现语音录入，保证同界面操作，庭审数据后台自动关联流转，能够提供截图； ★20、通过庭审系统在开庭前支持案件信息自动导入到语音识别系统中，有效提升本次庭审识别率，能够提供截图 ； ★21、识别笔录需要支持自动回传本院庭审直播点播系统，能够提供截图； ★22、笔录部分需要支持双屏操作，方便用户参考，灵活选择所需部分便捷插入到笔录正文，能够提供截图； ★23、为保证产品功能的完整性和稳定性，所投语音识别应用系列产品（语音转写系统、音频采集主机）须为同一品牌。 | 1.00 | 套 |
| 0.01 | 音频采集主机 | 1.全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器； ★2.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，具备混音分量控制功能，支持反馈消除； 3.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 4.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 5.每通道可独立设置中文名称； 6.测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪，频率和电平可选； 7.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关； 8.每通道输出静音开关，相位开关； 9.中、繁、英三种语言灵活切换； 10.一键显示所有功能模块； 11.随机存储中文帮助文档及软件； 12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能； ★13.通道拷贝、粘贴、联控功能； 14. 同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文； 15. 支持私有化网络部署，每个房间一台；设备安装过程中仅需配置1个IP地址，连接音频线，即可使用； 16.设备名称可修改，允许中文名称； 17.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； 18.输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； ★19.模拟信号转为数字信号，支持≥12路输入（平衡），支持网络≥12路非混音输出（平衡）（单独输出以便用于语音识别分角色），多路音频同步到达（毫秒级） 20.有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； ★21.方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在 Windows、Android、iOS 等平台上皆可快速操作； ★22.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 23.直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； ★24.设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的问题； ★25.可扩展USB接口，可以实现设备升级功能，USB音乐播放与录制功能； ★26.配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； ★27支持网络接口传输音频，使用标准协议；直接提供网络音频流，支持Windows、信创等各类操作系统； ★28.支持8~100组场景预设功能； 29.每台设备具有永久使用权，配置设备的软件均不需要授权； 30.直观、图形化软件控制界面，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1.00 | 台 |
| 8 | 其他硬件设备 |  |  |  |
| 8.01 | 打印机 | 双面自动打印，支持有线网络和无线网络打印，A4幅面，适配国产化系统 | 1.00 | 台 |
| 8.02 | 时序电源控制器 | 1、电源输出通道数：8路； 2、单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为38A； 3、支持TCP/IP协议和串口协议控制； 4. 可通过面板按钮进行ID设置； 5. 可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制； 6，可通过用网口、RS232接口控制组件对设备进行控制； 7、每路可独立设定延时时间（由1秒到15小时）； | 1.00 | 台 |
| 8.03 | 交换机 | 外观：1U 电源：单电源 接口数量：24个10/100/1000自适应以太网口，2个千兆SFP接口 背板带宽：≥336Gbps 包转发率：≥96Mpps 功能：支持基于端口的VLAN，支持端口限速和流限速，支持动态路由 服务：3年售后质保 | 1.00 | 台 |
| 8.04 | 机柜 | 定制， 19"标准机柜,跟家具配套 | 1.00 | 台 |
| 8.05 | 布线材料 | 视频线、音频线等 | 1.00 | 套 |
| 合计 |  |  |  |  |

三、商务要求

1.服务条款

(1)本项目交付期限10天。

(2)提供甲方三年产品服务。

(3)如有异常，供应商2小时内现场响应维护，并提供2小时响应的承诺书。

## （4）竞价企业须上传原厂授权和售后服务承诺书，未上传原厂授权和售后服务承诺书，报价视为无效。

（5）为保证智慧庭审系统的易用性、安全性，智慧庭审系统需要能与法院现有审判系统进行对接，并提供审判系统厂家的对接承诺函，不提供视为无效报价。

（6）如不能满足清单内和以上的商务要求，视为虚假应标，同时报相应政府采购部门予以拉入不诚信黑名单处理。

2. 乙方职责：

(1) 负责按照相关技术标准规范、保质、按时的完成各项服务内容。

(2) 乙方全员自项目实施，服务期限起止不得存储、泄露与本项目有关的任何资料，不限于文字，图片，视频，音频，数据库文件。

(3) 向甲方提供相关技术文档和操作手册。

(4) 保证在实施服务时，不得侵害其他第三方的软件著作权、财产权和名誉权。否则乙方应承担由此产生的一切后果，甲方不承担任何责任。

根据上述要求报价单位报价时需提供对应印证附件。