- 采购需求说明

| 2024年新疆智能装备研究院研发设备清单汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：新疆智能装备研究院 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备类别 | 台套数 | 单价 | 总价 | 主要性能指标 |
| 1 | 机械磨抛机 | 通用设备 | 1 |  |  | 用于对金相试样的粗磨、精磨、粗抛光至精抛光 |
|  |  |  |  |  |  | （1）磨抛盘直径：Φ250mm |
|  |  |  |  |  |  | （2）磨抛盘转速：50～600r/min |
|  |  |  |  |  |  | （3）磨抛盘转向：顺时针或逆时针可调 |
|  |  |  |  |  |  | （4）磨抛头转速：50～150r/min（无极调速） |
| 2 | 热处理设备 | 通用设备 | 3 |  |  | 用于在保护气氛和还原气氛下进行样品的热处理，如在氮气或氩气保护气氛环境下热处理或者通入氮氢混合气体进行还原热处理等。 1. 箱式真空热处理炉 （1）极限温度：1500℃ （2）工作温度：≤1450℃ （3）升温速率：1℃-15℃/min可调，建议:10℃/min （4）炉膛尺寸：300mm×300mm×400mm （5）真空系统：双级鲍斯真空泵，真空度：-0.1mpa （6）控温精度：±1℃，炉内温度场均匀度：±4℃ 2. 管式真空热处理炉×2 （1）极限温度 1700℃ （2）工作温度 ≤1650℃，温度均匀性：±3℃ （3）升温速率 ≤20℃(建议:8℃/min) （4）加热温区 单温区 （5）温区长度 230+230mm，恒温区长 150+150mm （6）炉管直径 80mm，炉管长度 1200mm （7）使用真空：3×10-3Pa，极限真空:6×10-4Pa （8）真空系统：涡轮分子泵，机械泵 |
| 3 | 试样切割机 | 通用设备 | 2 |  |  | 用于切割各种金属、非金属材料的工件，以便观察材料金相组织。带有冷却装置，使用配置好的冷却液可带走切割时所产生的热量，避免试样过热而烧伤试样组织。 （1）主轴转速(r/min)：2800 （2）切割片规格(mm) ：φ250×1.5×φ25.4 （3）最大切割能力（mm）：φ60 |
| 4 | 显微硬度计 | 通用设备 | 1 |  |  | 该设备主要用作测量材料和零件的显微硬度。设备的主要技术参数 （1）试验力（gf）：10,25,50,100,200,300,500,1000 （2）加载控制：自动（加载/保载/卸载） （3）试验力保持时间（s）：5-60 （4）物镜放大倍数：10x，40x （5）光学系统：总放大倍数100x，400x；测量范围200μm；分辨率0.01μm （6）硬度测量范围：5-3000HV （7）XY试验台：尺寸100×100mm，行程范围25×25mm |
| 先进成形与智能装备研发产业设备合计 |  |  |  |  |  |  |