| 升级传感器实训室采购智能传感模块参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 （套/台） | 参考 厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| 1 | 温度数据采集模块 | - 1.测温范围：-30-300°C - 2.电缆长度：≤200米 - 3.测温精度：±1%FSD - 4.使用探头：PT100 - 5.分辨率：0.1°℃ - 6.功率损耗：40mW（@25℃） - 7.波特率：默认9600（可定制） - 8.支持通道：8，12，16通道 - 9.输入电压：12-24V - 10.通讯端口：RS485 - 11.通讯协议：MODBUS-RTU - 12.信号输入：二线制/三线制pt100 | 10 | - 上海搜博实业有限公司 - 北京聚英翱翔电子有限公司 - 上海杉恒电子科技有限公司 |  |  |
| 2 | 气敏智能传感器模块 | - 1.检测气体：可燃气体、烟雾 - 2.检测浓度：300-10000ppm(可燃气体) - 3.标准电路条件： - 回路电压Vc：<24V DC - 加热电压Vu：5.0V+0.2V ACorDC - 负载电阻RL:可调 - 4.标准测试条件下气敏元件特性： - 加热电阻RH:31Ω士3Ω(室温） - 加热功耗PH:<900mW - 敏感体表面电阻RS:2KΩ-20KΩ(in2000ppm C3H8) - 灵敏度S:Rs (in air)/Rs(1000ppm异丁烷）≥5 - 浓度斜率:≤0.6(R3000ppm/R1000ppmC3H8) - 5.标准测试条件 - 温度、湿度：20℃士2℃;65%士5%RH - 标准测试电路： - Vc:5.0V士0.1V; - Vh:5.0V±0.1V - 预热时间： - 不少于48小时 | - 10 | - 上海搜博实业有限公司 - 北京聚英翱翔电子有限公司 - 上海杉恒电子科技有限公司 |  |  |
| 3 | - 湿敏智能传感器模块 | - 电源电压：3.3～5.5V - 工作温度：-20~+60° - 输出类型：电容式 - 安装类型：带引脚 - 精度：±5%RH - 最小包装数：100 - 响应时间：6s - 线性范围：标准 | 10 | - 上海搜博实业有限公司 - 北京聚英翱翔电子有限公司 - 上海杉恒电子科技有限公司 |  |  |
| 4 | 声压智能传感器模块 | - 开路灵敏度：-26±1.5dB（50mV/Pa） - 频率响应范围：20Hz ~ 20KHz，一级 - 极化电压：0V； - 极头的动态范围：（20~146）dB - 最大输出：5Vrms @ 134dB SPL - 外形尺寸：极头Φ12.7mm（0.5英寸）， 耦合腔Φ13.2mm，总长度85mm - 静态压力系数：-0.010 dB/Kpa - 温度系数：-0.008 dB/℃ (-20~+60℃) - 工作环境：-35~80℃，0~98%RH - 输出阻抗：＜110Ω - 噪声：＜2.0 uV - 供电方式：IEPE 2~20mA - 接头方式：BNC | 10 | - 上海搜博实业有限公司 - 北京聚英翱翔电子有限公司 - 上海杉恒电子科技有限公司 |  |  |
| 5 | - 超声波智能传感器模块 | ###### 1.基本参数 - 感应范围 Sd：10~250 mm - 感应范围近端限值 Sdc:10~250 mm - 感应范围远端限值 Sde:10~250 mm - 典型迟滞:4 % Sde - 重复精度:0~5 mm - 温漂< 2 % of distance to target Sde - 响应时间 ton/toff 最小化:< 10 ms - 响应时间 ton/toff 标准:< 25 ms - 声波频率:370 kHz - 调节:qTeach，line-Teach，IO-Link - 指示灯:黄色LED - 上电指示灯:绿色LED - 测量轴校准:< 2° ###### 2.电气参数 - 电源电压范围 +Vs:12 … 30 VDC - 典型电流消耗:12 mA - 输出电路:推挽式 - 输出电流:<100 mA - 压降 Vd:<3 VDC - 残余纹波:< 10 % Vs - 短路保护:是 - 反极性保护:是，Vs到GND - 通信接口 - 接口:IO-Link V1.1 - 波特率:38.4 kBaud (COM 2) - 周期时间:≥ 5 ms - IO-Link端口类型:A级 - 3.其他数据 - 距离 - 过量增益 - 启动次数 - 运行时间 - 启动次数 - 工作电压 - 设备温度 - 直方图 - 参数可调 - 开关点 - 开关迟滞 - 测量值过滤 - 时间过滤器 - LED状态指示灯 - 输出逻辑 - 输出电路 - 计数器 - 声锥宽度 - 模拟量输出特性 - 停用传感器元件 - “找到我”功能 ###### 4.机械参数 类型:矩形 外壳材质:塑料（ASA、PMMA） 宽度 / 直径:20,5 mm 高度 / 长度:41 mm 深度:15 mm 5.连接方式:M8 接头，4针 ###### 6.环境条件 工作温度:-25 … +65 °C 储存温度:-25 … +75 °C 7.防护等级:IP 67 | 10 | - 上海搜博实业有限公司 - 北京聚英翱翔电子有限公司 - 上海杉恒电子科技有限公司 |  |  |
| 6 | - 压力智能传感器模块 | - 测量范围：-1~400 bar - 最小量程：0.05 bar - 最大量程：401 bar - 压力类型： - 绝对值 - 表压 - 标准测量误差（BFSL）： - 0,04 % FSR ，最大量程比2:1 - 0,1 % FSR ，最大量程比4:1 - 包括线性误差、迟滞误差、重复性误差（参照BFSL） - 对于量程比，将该值乘以实际应用的量程比值 - 最大测量误差： - ± 0,1 % FSR ，最大量程比2:1 - ± 0,25 % FSR ，最大量程比4:1 - 包括零点误差和满量程误差、线性误差（按端子基线）、迟滞误差和重复性误差（EN 61298-2） - 对于量程比，将该值乘以实际应用的量程比值 - 温度系数： - ≤ 0,05 % FSR/10 K ，量程 - ≤ 0,05 % FSR/10 K ，零点 - 温度补偿范围：-40~85 °C - 长期稳定性：≤ 0,1 % FSR/a ，IEC 770 6.3.2 - 最大量程比：10 : 1 - 上升时间（10 … 90%）：≤ 0,3 s - 采样时间：≤ 0,3 s - 启动时间：< 10 s | 10 | - 上海搜博实业有限公司 - 北京聚英翱翔电子有限公司 - 上海杉恒电子科技有限公司 |  |  |
| 7 | - 位移智能传感器模块 | - 测量温范围：-100KPa~0~60MPa - 补偿温度：10℃~+70℃ - 输出信号：4~20mA/1~5V（可定制） - 环境温度：-40℃~+85℃ - 外壳保护：IP65 - 压力类型：表压/绝压/密封压 - 零点温度漂移：±0.03％F.S/℃ - 灵敏度温度漂移：±0.03％F.S/℃ - 过载压力：200％FS - 长期稳定性：≤0.2％F.S/℃ - 固有频率：5KHz~650KHz - 产品优势：赫斯曼接头/抗干扰好 - 接口螺纹尺寸：M20*1.5外(可定制) - 应用场合：恒压供水、气体管道等 | 10 | - 上海搜博实业有限公司 - 北京聚英翱翔电子有限公司 - 上海杉恒电子科技有限公司 |  |  |
| 8 | - 数据采集卡模块 | - 模拟量输入: - AD 精度:16 位 - 输入范围:0-±10VDC - 恒流源:4mA←1mA) - 温度漂阻:±10 pm℃(±30 ppm℃，最大) - 输入电阻:大于100K2 - 采样速率:20K SPS - 通讯：UDP通讯协议讯 : - 接口:RJ-45网络接口。 - 工作电源:24VDC(=10%)供电，内部有防反接和过压保护电路小于 3W - 功率消耗:小于3W - 工作温度:-45~+80℃ - 工作湿度:10~95%(无凝露) - 存储温度:-45~+80℃ - 存储湿度:10~95%(无凝露) - 外形尺寸:175mm x80mmx56mm | 10 | - 上海搜博实业有限公司 - 北京聚英翱翔电子有限公司 - 上海杉恒电子科技有限公司 |  |  |
| 9 | - 移动数据处理终端 | - 1.网络传输 - 无线网卡：双天线Wi-Fi 6 - 蓝牙连接：支持蓝牙 - 2.内存：16GB - 3.端口 - USB-A接口数，2个 - 显示端口，HDMI 1.4接口 - USB-C接口数量，1个 - 4.处理器 - 线程数，16线程 - CPU型号：与I5 13代处理器同类型或以上； - 5.显卡 - 显卡型号，集成显卡； - 6.电源 - 电池容量，70Wh； - 7.显示器 - 屏幕类型。IPS - 屏幕分辨率，1920*1200 - 屏幕尺寸，16英寸 - 屏幕刷新率，60Hz - 屏幕色域，72%NTSC - 8.输入设备 - 键盘，全尺寸键盘；单色背光键盘； - 9.其他 - USB-C电源适配器(适配器和充电线一体式连接)×1。 | 10 | - 华为 - 联想 - 华硕 |  |  |