全自动干化学尿液分析仪要求及参数

1.测定项目	白细胞、尿胆原、蛋白质、胆红素、葡萄糖、维生素C、比重、酮体、亚硝酸盐、PH值、隐血、微量白蛋白、肌酐、尿钙、浊度、颜色

2.测定原理	采用光电比色法和折射法对尿试纸条进行检测分析

3.加样方式	自动的定量点式加样

4.装载容量	一次装载100份待检标本

5.检测速度	240测试/小时

6.急诊功能	有专用的急诊插入检测位置，用于急诊检测

7.试纸容量	200条

8.检测用量	1.5ml

9.颜色浊度检测：仪器可自动检测标本颜色和浊度，无需人工输入

10.通讯方式：双向通讯功能方便系统与LIS和HIS的连接并能承担所产生的接口费。

11.扩展功能：支持与全自动尿液有形成分分析系统相连接

12.研究参数：具有蛋白肌酐比等研究参数

13.其他要求：内置颜色/浊度/比重检测模块，配置废液桶，化学尿液分析仪器主机、打印复印一体机各配备一台。

听诊器参数及要求

由耳环、听诊头、听诊管等部件组成。主要技术指标：1、用耳侧听清晰；2、频响曲线：在100-500Hz范围内，以测试声源为基准衰减不大于12dB，在500-1000Hz范围内，以测试声源为基准衰减不大于20dB。

电子血压计参数及要求

1.准确性：血压计的准确性是最重要的因素之一。确保所选血压计具有高精度和可靠性，以确保测量结果的准确性。

- 测量范围：根据不同科室的需求，选择适当的血压计，以满足不同患者的血压测量范围。

- 记忆功能：一些血压计具有记忆功能，可以存储多个测量结果。这对于医生和患者来说都是非常有用的，可以追踪和监测血压的变化。

2. 类型要求：

- 自动充气：自动充气血压计可以提供更准确和一致的测量结果，同时也更加方便和快速。

- 可调节袖带：不同患者的手臂尺寸不同，选择具有可调节袖带的血压计，以确保准确的测量结果。

- 显示屏：选择具有清晰易读的显示屏的血压计，以便医生和患者能够轻松阅读测量结果。

血细胞混匀仪参数及要求

摇摆速度：20-100次/分

滚动速度：20-100转/分

摆 幅：22±1mm

定 时：0~999分钟

电 压：220V,50HZ