干式荧光免疫分析仪招标参数

采购干式荧光免疫分析仪：2台

- 检测方法：荧光免疫分析法

- 检测项目：可检测PCT、CRP、SAA、IL-6、hs-cTnI、CK-MB、Myo、CM-MB/cTnI/Myo，NT-proBNP、BNP、D-Dimer、S100-β、β-HCG、AMH、G17，项目可扩展

- 检测通量：可搭配6通道孵育器，测速达150T/h

- 仪器尺寸：长、宽、高均在300 mm以内

- 仪器重量：不超过3 kg

- 检测时间：≤8 min，其中CRP、SAA、SAA-CRP≤2 min

- 包装规格：试剂采用单人份独立包装

- 标准曲线：IC卡定标

- 灵敏度：hs-cTnI检测下限≤0.02ng/ml

- 绘制质控图：可根据质控结果自动绘制质控图

- 操作界面：触摸屏全中文用户界面，操作简单，显示屏与仪器一体化设计，无需额外配备电脑

- 连接系统：可连接医院HIS、LIS系统

- 报告打印：自带热敏打印机，还可提供电脑版报告系统，打印正规A5报告

- 试剂保存温度：2-30度，无需冷藏；