便携式18导心电图机

1.心电输入：12导联同步采集，10电极 支持12/18导联采集方式；

2.性能 频率响应:0.05-150Hz (-3db),耐极化电压:±500mV,±1%；

3.共模抑制比：≥89dB(关闭工频滤波状态下)；

4. A/D转换＞20bit；

5.测量心率范围：30bpm-300bpm，测量精度≤±1bmp或相对误差≤±1%；

6.除颤保护：具有抗除颤电击保护功能，除颤器冲击的能量损失 ≤1%，支持心脏起搏信号检测；

7.具有电极脱落提示功能，明确显示脱落电极；

8.外观及附件 心电采集盒显示屏尺寸≤2.4寸TFT彩色液晶屏

9.便携性：机身需小巧轻便，采集设备重量＜122g。即可配置专业推车，固定安放设备，应用在移动查房；也可配置便携性收纳包，应用在出诊和急救场景；

10.支持多种打印机连接方式，包括直连打印机、WIFI连接网络打印机和蓝牙打印机等；

11.软件功能 支持自动分析结果；

12.支持快捷诊断结果输入，用户可自定义诊断结果输入模板；

13.支持原始波形数据远程传输及展现，实现乡镇医院与上级医院间的心电会诊功能；

14.支持新病例接收语音提醒；

15.支持单个心拍自动识别和选中放大对比功能，12/18导叠加对比功能，提供多项专业测量参数；

16.支持手机APP心电图读图诊断功能，方便会诊医生及时诊断；

17.支持插入SIM卡，物联卡，WIFI连接网络，蓝牙功能，支持网络远程传输心电图功能，支持远程诊断系统回报功能。

18.支持户外急救，不受固定网络等条件限制，实现远程传输及远程会诊功能。

19.支持时钟统一

20.支持采集数据电子化存档，可反复多次查看及打印，建立区域居民健康数据库。

21.电源 交直流两用 自动转换，交流电源：交流 220V  50Hz，直流电源：内置可充电锂离子电池，充满电后可连续工作5小时以上；