经皮黄疸仪主要技术指标

◎检测方法：       绿、蓝光比较，光源反射式

◎显示方法：       三位数码 (LED)    显示(两位整数， 一位小数)

单位为 mg/dl

◎示值误差：      00～15±1;16～25±1.5

◎光源：          氙闪光灯，寿命大于10万次

◎电源：         AAA1.2V×4   充电电池组

每充足一次电至少能检测约800次

◎开启准备时间：小于3秒

◎重量 g:                 约245

◎体积 mm:             163×66×37

◎充电器：        输入220V50Hz.3W

输出6.0V300mA    DC

◎校验盘：       对白色屏(“00”)显示00.0或00.1

对黄色屏(“20”)显示20.0±1

◎使用环境：     温度℃:5~40

相对湿度：≤90%

大气压力 Kpa:86.0~106.0

◎电源：          直流4.7 V~6 V

经皮黄疸仪配置清单

序号            名 称              数量

1                      主机

2                    充电器

3                   色屏校验屏

4                       螺丝刀

5               说明书

6                   产品合格证

7                    保修卡