5G单兵图传参数

1) 支持4G/5G全网通网络，支持以太网接口、外置音视频接入、外接热成像仪等，对多条连接线集成至一条线路、一个接口，基于蜂窝组网技术的单兵音视频采集装备应内置麦克风及扬声器。

2) 终端嵌入式Linux操作系统，国产高性能处理芯片；★

3) 支持 HDMI 视频输入和四网口视频输入★

4) 设备本机支持视频通过私有协议推送和标准RTMP两路同时推送；

5) 同时支持RTMP和国标GB28181双协议同时推送

6) SOS一键报警功能，可强制打开指挥中心视频画面，并发出告警信息；★

7) 本地存储，支持最大256GB TF卡存储，录像文件采用特殊机制处理，无法直接在电脑上读取、拷贝；★

8) 内置OLED屏可显示设备网络状态、蓝牙连接状态、剩余电量、定位状态、WIFI名称、设备地址等信息

9) 无3/4G公网信号情况下可将视频存储于设备SD卡内；

10) 支持双向语音对讲、音频编码多样可选，AAC、AMR、G711；★

11) 支持远程控制设备传输参数，如分辨率、码率、帧率、关键帧间隔、编码质量模式、量化步长等信息；

12) 支持专网、内网VPN传输；

13) 有线网口传输，通过网口可支持卫星传输接口；

14) 支持路由功能，可向电脑等需要公网网络的设备提供互联网连接；

15) 开机连续工作时间≥10小时；★

16) 重量≤510g★

## 手持式无人机定位设备技术参数

| 序号 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 1 | 探测模式：无源频谱探测，在探测状态下，不主动发射无线信号。 |
| 2 | 控制方式：触控式。 |
| 3 | 侦测频段：2.4GHz、5.8GHz。 |
| 4 | ▲探测定位距离：≥5km。（提供公安部检测报告） |
| 5 | 探测角度：水平360°，俯仰：-60°~90°。 |
| 6 | ▲定位精度：≤5m。（提供公安部检测报告） |
| 7 | ▲测向精度：≤1.5°。（提供公安部检测报告） |
| 8 | ▲定位功能：具有无人机及遥控器（飞手）定位功能，能实时显示无人机SN号、经纬度、高度、型号、航速、设备与无人机之间的距离及遥控器（飞手）经纬度、设备与遥控器（飞手）之间的距离等信息。（提供公安部检测报告） |
| 9 | ▲探测灵敏度：≤-105dBm（带宽2MHz）。（提供公安部检测报告） |
| 10 | ▲同时探测无人机数量≥12架；同时定位遥控器（飞手）数量≥12个。（提供公安部检测报告） |
| 11 | ▲目标跟踪：能探测定位到飞行速度≥20m/s的无人机，并能实时显示飞行轨迹；能探测定位处于移动状态且速度≥40km/h的遥控器（飞手）（提供公安部检测报告） |
| 12 | 最大探测高度：≥1km。 |
| 13 | 能加载在线地图、离线地图，能切换谷歌、高德、标准、卫星等地图图层。 |
| 14 | 告警方式：探测到无人机后能通过声音、屏幕闪烁和振动的方式告警。 |
| 15 | ▲目标位置导航：具有无人机/遥控器（飞手）位置导航功能，能通过探测列表联动打开内置地图APP并导航至无人机或遥控器（飞手）位置。（提供公安部检测报告） |
| 16 | ▲同一架次无人机识别：设备可通过唯一序列号（SN号） 识别出多次探测到的目标是否为同一目标。（提供公安部检测报告） |
| 17 | ▲多目标跳频跟踪：具备多目标跳频信号跟踪能力，目标无人机工作频段变更后能自动跟踪识别为同一架次无人机，并在电子地图上显示为同一条轨迹，同时跳频跟踪数量≥10架。（提供公安部检测报告） |
| 18 | ▲轨迹回放：能通过轨迹回放列表按时间选择播放，播放速度可设置倍速；轨迹回放列表能显示探测到的无人机机型、SN号、探测时间、探测时长、轨迹点数等历史信息。（提供公安部检测报告） |
| 19 | ▲维护升级：能通过更新包对软件进行升级。（提供公安部检测报告） |
| 20 | ▲安全设置：具有安全验证功能，通过用户名及密码验证后，才能进行系统设置、升级APP、设备认证与激活和日志管理等操作。（提供公安部检测报告） |
| 21 | 黑白名单：具备黑白名单功能，可一键将探测到的无人机添加到白名单列表，系统探测到白名单无人机时不告警。 |
| 22 | 工作温度：-20℃~+50℃。 |
| 23 | 静电放电抗扰度满足GB/T 17626.2-2018严酷等级3。 |
| 24 | 射频电磁场辐射抗扰度满足GB/T 17626.3-2016严酷等级3。 |
| 25 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度满足GB/T 17626.4-2018严酷等级3。 |
| 26 | 浪涌（冲击）抗扰度满足GB/T 17626.5-2019严酷等级3。 |
| 27 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度满足GB/T 17626.6-2017严酷等级3。 |
| 28 | 电压暂降和短时中断抗扰度满足GB/T 17626.11-2008严酷等级3。 |
| 29 | 环境电场强度满足GB 8702-2014《电磁环境控制限制》中限制和评价方法的规定。 |
| 30 | ▲设备尺寸：L*W*H：不超过200mm*100mm*30mm。（提供公安部检测报告） |
| 31 | 屏幕尺寸：6.4英寸 |
| 32 | ▲重量：≤520g。（提供公安部检测报告） |

## 无人机手持式反制设备技术参数

| 序号 | 检测项目* | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观要求 | 设备 (含柱状天线 、接 口等)尺寸应为:≤(260±2)mm(长) ×(260±2)mm(宽) ×(140±2)mm(高) |
|  |  | 把手要求：设备应包含符合人体力学工业化设计固定 式把手≥2个 |
| 2 | 重量（kg) | 设备（含天线）重量≤3kg |
| 3 | 屏幕参数 | 屏幕尺寸≥3.5寸 |
|  |  | 控制屏幕应为触摸屏 |
| 4 | 发射频率(无线信号 发射频率应符合) | 第1信道:(840±5)MHz~(930±5)MHz |
|  |  | 第2信道:(1555±5)MHz~(1625±5)MHz |
|  |  | 第3信道:(2400±5)MHz~(2485±5)MHz |
|  |  | 第4信道:(5725±5)MHz~(5850±5)MHz |
| 5 | 反制频段设置功能 检查 | 应能调节干扰无人机的工作频段 |
| 6 | 反制功能检查 | 应能干扰无人机遥控图传和gps信号，使无人机迫降或 返航；应能同时开启 4个频段的反制信号。 |
| 7 | 反制距离试验 | 在无明显雨 、雪 、雾天气的环境(无明显遮挡 、无明显 电磁干扰)条件下， 反制距离应≥2000m。 |
| 8 | 反制角度 | 水平方向应≥30°; |
|  |  | 垂直方向应≥30° ; |
| 9 | 探测功能检查 | 应能探测无人机的准确方向信息 |
| 10 | 预警功能检查 | 探测到识别库内的无人机信号时， 能提供声音和震动 提醒 |
| 11 | 识别功能检查 | 应能识别无人机识别库内已知无人机的品牌 、型号、 工作频率 |
| 12 | 探测距离试验 | 在无明显雨 、雪 、雾天气的环境(无明显遮挡 、无明显 电磁干扰)条件下， 探测距离应≥1500m |
| 13 | 探测角度试验 | 在无明显雨 、雪 、雾天气的环境(无明显遮挡 、无明显 电磁干扰)条件下， 探测方向角度偏差≤5° |
| 14 | 无源探测功能检查 | 在探测状态下,应不主动发射无线信号 |
| 15 | 探测速度性能试验 | 最大能探测无人机的飞行速度应≥20m/s |
| 16 | 反制响应时间试验 | 从反制开启至无人机遥控器显示图传信号丢失所需的 时间应≤3s |
| 17 | 探测响应时间试验 | 从探测开启至发现无人机信号并发出警报所需的时间≤3s，从探测开启至发现无人机信号并识别出无人机型号等信息所需的时间应≤5s |
| 18 | 持续工作时间试验 | 以发射1min，停止2min的方式进行全频段反制信号发 射 ，总发射时间应>100min |

| 19 | 开机时间试验 | 开机初始化时间应<3s |
| --- | --- | --- |
| 20 | 亮度检查 | 应能通过系统设置调整亮度 |
| 21 | 音量检查 | 应能通过系统设置调节音量大小 |
| 22 | 展开撤收时间试验 | 从收纳状态至安装部署完毕所需的时间应≤2min。 从工作部署状态至收纳完毕所需的时间应≤2min。 |
| 23 | 检测成功率试验 | 探测成功率应≥99% 识别准确率应≥99% |
| 24 | 待机时间试验 | 待机时间应>48h |
| 25 | 电池检查 | 内置电池容量应≥200Wh |
| 26 | 系统功耗试验 | 全频段发射条件下， 电源功耗应≤100W |
| 27 | 机身散热检查 | 通过铝合金机身传递热量进行散热 |
| 28 | 四风道通风散热试 验 | 能正常进行四通道散热 |
| 29 | 低温贮存试验 | 在(-25土2)℃ 、2h试验后功能应正常 |
| 30 | 高温贮存试验 | 在(60土2)℃ 、2h试验后功能应正常 |
| 31 | 电池状态检查 | 应能显示具体电量信息 |
| 32 | 按键反应试验 | 每个按键反应时间<1s |

侦测与反制一体设备技术参数表

| 序号 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 1 | 机械结构：主机为一体化结构，无外接功能模块 |
| 2 | 搭载显控屏幕：具有彩色显示屏，可翻折90° |
| 3 | 探测模式：无源频谱探测，在探测状态下，不主动发射无线信号 |
| 4 | ▲探测频段：900MHz、1.4GHz、2.4GHz、5.8GHz等无人机常用频段。（提供公安部检测报告） |
| 5 | ▲定位距离：≥2km（靶机为大疆御Air2）（提供公安部检测报告） |
| 6 | ▲定位精度：≤10m（提供公安部检测报告） |
| 7 | 反制距离：≥2km（靶机为大疆御Air2） |
| 8 | ▲反制频段：第一信道：（830±10）MHz~（950±10）MHz；第二信道：（1550±10）MHz~（1640±10）MHz；第三信道：（2400±10）MHz ~（2520±10）MHz；第四信道：（5700±10）MHz~（5860±10）MHz。（提供公安部检测报告） |
| 9 | 干通比：≥10:1 |
| 10 | ▲最大干扰带宽：≥100MHz。（提供公安部检测报告） |
| 11 | 反制模式：驱离和迫降 |
| 12 | 同时识别数量：≥10架次（不少于5个品牌） |
| 13 | ▲探测信息显示：可显示探测到的无人机相关信息，包括无人机品牌、频率和信号强度，以及是否可以进入测向或定位模式的指示（提供公安部检测报告） |
| 14 | 告警方式：探测到无人机后能通过声音告警 |
| 15 | ▲可实现目标的定位：可定位无人机及遥控器（飞手），可显示无人机及遥控器（飞手）的经纬度坐标、距离等信息；可通过“位置解析”功能显示当前无人机及遥控器（飞手）所在经纬度对应的地址信息（提供公安部检测报告） |
| 16 | ▲可识别机型列表显示功能：可查看机型识别列表，列表中应包含无人机型号的数量≥90种（提供公安部检测报告） |
| 17 | ▲位置获取：可获取设备自身位置信息，并能同步上传至管控平台（提供公安部检测报告） |
| 18 | ▲管控平台：能在管控平台呈现设备的信息列表，设备的序列号、在线状态、经纬度等信息；可显示设备探测、定位到的结果信息；可实时查看设备的运行状态、工作状态（反制开/关）等信息（提供公安部检测报告） |
| 19 | ▲信息显示：在主界面中可显示当前卫星数、4G信号强度值、电量，可通过不同颜色标识反制模式的状态（提供公安部检测报告） |
| 20 | ▲具有探测灵敏度调节设置功能（提供公安部检测报告） |
| 21 | ▲射频电磁场辐射抗扰度满足GB/T 17626.3-2016严酷等级3（提供公安部检测报告） |
| 22 | ▲电快速瞬变脉冲群抗扰度满足GB/T 17626.4-2018严酷等级3（提供公安部检测报告） |
| 23 | 浪涌（冲击）抗扰度满足GB/T 17626.5-2019严酷等级3 |
| 24 | 环境电场强度满足GB 8702-2014《电磁环境控制限值》中限值和评价方法的规定 |
| 25 | 续航时间：不更换电池情况下，可持续探测时间≥9h，持续反制时间≥30min |
| 26 | 充电时长：≤4h |
| 27 | 充电方式：电池能单独充电，也可安装在设备上充电 |
| 28 | 设备尺寸：L*W*H：不超过900mm*100mm*300mm |
| 29 | 设备重量：≤5.5kg |
| 30 | 贮存温度：-20℃~+55℃ |