智慧黑板技术参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 意向品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | - 智慧黑板 - 整机设计 1.整机主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 2.整机通过高低温工作及贮存检测，外壳采用防火材料设计，防潮耐盐雾蚀锈，保证产品可靠性，适应多种教学环境。 3.整机外观尺寸：总体长度≥4200mm、高≥1200mm。中间区域屏幕采用86英寸液晶屏，4K分辨率，显示比例16:9，亮度≥320cd/㎡，对比度≥4000:1；灰度分辨等级达到256灰阶以上，保证画面显示效果细腻。钢化玻璃表面硬度≥6H，保护玻璃具备防眩光效果。 4.整机支持全通道4K高清显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 5.整机具备智能护眼系统：系统可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，当老师书写时屏幕光线更加柔和护眼，保护视力；同时可根据外界环境光线自动调节屏幕亮度。 6.智慧黑板采用电容全贴合触摸技术，触摸模式支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，在Android、Windows双系统下均可支持≥20点触控。 - ▲7.整机支持壁挂和支架安装方式，黑板挂墙结构具有容错机制，支持左右微调，微调距离±20cm，方便安装调节。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 8.整机支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别并自动开机。 - ▲9.整机具备2.1声道音箱，整机扩声系统总功率不低于50W，有效满足课堂视听需求。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) - 10.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB。 - 11.整机支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 - 12.整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 - 13.整机可以兼容第三方中控系统，通过RS232控制接口实现远程开关机功能。 - 14.要求整机屏幕至少支持类纸屏、滤蓝光、类纸屏+滤蓝光等护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时开启。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) - 15.整机支持一根网线即可实现安卓/WINDOUWS双系统同时上网功能，为保证网络速度及稳定性，不接受OPS连接安卓wifi热点或其他软件热点方式同时上网。 - 16.支持板载无线蓝牙功能，可连接蓝牙音箱耳机等设备，并支持移动设备向大屏端传输文件。整机支持2.4G/5G双频wifi热点，内置无线投屏模块，无需任何外部硬件设备既可支持 Android/IOS/windows移动端进行投屏，且wifi热点打开的同时支持黑板wifi连接外部网络，方便不同课堂教学场景选择 17.整机需内置不低于1600万像素展台，自带LED补光灯，支持5级灯光调节，可支持抬臂自动启动展台软件，不接受外挂形式。 18.摄像头支持在Android和Windows系统下被调用，摄像头像素不小于1300W，摄像头视场角不小于120°。 - ▲19.具有不少于8阵列麦克风，支持在Android和Windows系统下被调用，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 20.设备需支持前置≥1路HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口、≥2路USB输入接口（支持双通道）。 - 21.其它接口：设备需支持≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口,≥1路VGA输入接口,≥1路AUDIO 输入接口，≥1路RS232输入接口，≥1路YPBPR IN接口，≥1路LAN IN接口，≥1路AV IN接口，≥1路3.5mm耳机输出接口，≥1路SPDIF OUT接口，≥1路TP-USB（触控）接口。 - Android系统 1.为方便老师在任意环节进行控制和操作，整机支持两种或以上关闭背光节能方式：在任意通道下的五指手势息屏、物理按键一键节能。并具有串口唤醒和网络唤醒的功能。需支持物理按键、虚拟按键实现节能节能/唤醒，并可与多指熄屏功能互通互用。 - ▲2.触摸悬浮菜单支持快速开启与关闭，用户可自定义显示状态，在屏幕任意位置通过三根手指长按屏幕可召出悬浮菜单；支持三指罗盘跟随功能，可通过三指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 3.设备支持悬浮菜单功能，至少包含白板、截屏、下拉等功能，并可自定义功能菜单；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。 - ▲4.为方便老师教学操作及避免误操作，支持实体按键≥6个，至少包含开关、音量+、音量-、设置、锁屏、护眼等，其中每个按键不少于两种功能。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) - 5.设备具备三合一电源按键，同一电源物理按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、节能的操作；关机状态下轻按按键可开机；开机状态下轻按按键可熄屏/唤醒，长按按键可关机。 6.无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示。 7.产品需内置安卓教学辅助系统，采用CPU不少于四核，主频不低于1.9GHz，安卓系统版本不低于11.0，RAM不低于2G,ROM不低于8G。 8.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备需支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。 9.设备需内置NFC 模块，支持刷卡控制开机，每台设备标配不少于2张IC卡。 - ▲10.左右两侧具有≥10个快捷键，可以双侧显示，至少具有白板、批注、主页、截图、放大镜、聚光灯、幕布、屏幕下拉、返回、自定义等常用教学按键，自定义至少包含：计时器、投票、日历、相机、签到、欢迎词、计算器、锁屏、多任务等功能。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) - ▲11.设备需支持屏幕下方通过手势滑动调出菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) - 12.为方便教师使用，整机支持在任意通道下屏幕左右两侧快捷功能菜单、屏幕底部手势调取系统中控菜单和通过物理按键一键调取中控菜单功能，能快速一键调取白板软件，并整合返回主页、多任务、信号源通道切换、亮度调节、声音调节等功能到同一工具栏菜单，且侧边快捷菜单及底部中控菜单均支持用户打开或关闭功能。支持全通道一键下移功能，并不影响正常使用触摸。 - ▲13.要求支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁与触摸锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 电脑系统 - 1.OPS插拔式电脑：采用插拔式电脑模块架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线； - 2.处理器配置Intel Core i5处理器，不低于8G内存，不低于256G-SSD固态硬盘；具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1、USB口≥6其中USB 3.0≥3，Rj45≥1；内置有线网卡和无线网卡。 - ▲3.设备支持一键还原功能，至少具备2种进入还原模式的方法。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 二、智慧备授课管理软件 备课 1.备课支持插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。 2.支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期可选择、私密和公开的设置。 - ▲3.课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间，至少可设置为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟等。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 4.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形等不少于6种形式的特效；支持顺序调整。 5.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 6.支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入（无效果、百叶窗、擦入、浮入、放大、掉落）、动作（无效果、闪烁、抖动、心跳、旋转、翻转）、退出（无效果、淡出、百叶窗、缩小、旋转、飞出）等不少于20种元素动画形式。 7.支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。 8.支持插入网页，可选择合适的网页内容，插入后点击可直接进入该网页进行浏览； 9.支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行； 10.支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式； 11.可快速打开平台查看对应的资源中心及个人云盘；教师的个人云盘存储空间不少于50G，教师可查看自己的个人资源、云微课、云课件；教师可将本地资源进行上传，也可将云端资源下载到本地。 12.支持插入教学资源，可打开预置资源库，按照教材、年级、学科、知识进行筛选，并将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用。 - ▲13.支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) - ▲14.支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 授课 1.支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏，教师可根据授课时的站立位置选择与另一侧的按钮进行互换；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。 2.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。 3.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 - ▲4.提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) - ▲5.支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、科学、书法、音乐、美术、体育等不少于14种学科教学工具。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 6.语文提供汉字、拼音工具；数学提供数学公式、函数、三角板、直尺、量角器、圆规、平面图形、立体图形工具；英语提供四线三格、音标、字母工具；物理提供公式和实验器具工具；化学提供元素周期表、化学方程式、实验器皿工具；生物提供人体结构、心脏结构、动物细胞图；历史提供中国历史朝代表；地理提供中国地图、世界地图；道德与法治提供礼貌用语、文明用语；科学提供各种动物卡通形象；书法提供兰亭集序、鹡鸰颂、九成宫醴泉铭、书法对联；音乐提供高音谱号、低音谱号、强音记号、弱音记号、升记号、重升记号、重降记号、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、全音符；美术提供各种世界名画；体育提供各种运动简图。 - ▲7.数学画板功能：能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解；提供不少于500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 智慧管理软件 - ▲1.支持将Windows和Android两个系统进行绑定，绑定完成后，实现两个系统的融合。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 2.支持组件及应用，默认显示天气组件，至少显示我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、我的云盘、文件快传、回收站等；支持快速调起白板、传屏、展台等应用；支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。 3.支持查看课程列表，至少包括常规课程、互动课程、直播课程；课表以日历的形式呈现，可直接切换点击日期查看对应的课程数量及列表。 4.支持远程互动课程创建，可设置课程主题、开课日期、时间，设置成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式。 5.支持直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播。 6.支持对云端资源的文件/文件夹的操作，至少包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。 7.支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。 - ▲8.支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用app扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) - ▲9.支持查看Windows内的应用列表，可自动获取Windows系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上；支持查看Android应用，可自动获取Android系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 10.支持预置多种桌面组件，包含推荐应用、天气、课表、日历、每日一言、时钟、欢迎语、我的云盘、资源中心、安卓文件、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、微课。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置。 11.支持基础信息设置，可设置桌面背景、欢迎语、数据同步、开机自启等设置。支持设置欢迎语，展示在桌面顶部，可设置文本内容、颜色、字体、字号、下划线、加粗、斜体等。 - ▲13.支持设置开启/关闭数据同步，开启后，所有数据均会自动上传至云端，异地登录后也可选择下载并覆盖原有数据；支持设置开启/关闭开机自启；开启后，设备开机则会直接打开教学桌面；关闭后，设备开机则不会打开教学桌面，用户可以选择通过点击图标再打开。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 三、微课软件 - ▲1.支持对音源、分辨率、录制区域进行设置；录制音源至少支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) - ▲2.支持倒计时功能，开始录制倒计时3S后开始录制；支持录制过程中，录制工具条不影响录制画面。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 3.录制结束后，支持弹出视频预览画面，展示用户录制的整个视频，可任意拖动进度条查看内容，调整音量大小，全屏播放。支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。 - ▲4.支持对录制后的视频进行剪辑，剪辑包括视频合并、视频剪切、视频预览、并且可以添加水印；剪辑功能支持添加至少25字文字水印，支持字号选择、透明度调整，支持多种颜色，水印显示位置可选择。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 5.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。 - ▲6.支持将视频文件上传至云端存储；支持在上传列表查看所有上传中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 7.支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表；支持在云微课的任意目录下对文件或文件夹进行分享、下载、移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。 展台软件 1.界面与功能图标采用中文标识，清晰易用，老师不用查阅帮助即能使用，减少误操作。 - ▲2.支持预设选择、批注、橡皮等工具，提供笔的粗细及多种颜色选择，可调整橡皮大小，手动擦除或一键清除笔迹；支持对实物展示画面进行批注，画面与批注内容可同步放缩、移动、旋转、保存。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 3.支持对实物展示画面做以下操作：拍照、锁定、黑白、增强锐化、镜像、清空、保存、删除、左旋、右旋、放大/缩小。 4.支持普通拍照、连续拍照、延迟拍照三种拍照模式；可任意设置拍照模式，支持设置连续拍照的时间间隔。 - ▲5.软件自带虚拟黑板功能，可截取实物展示的某些重点内容进行单独批注讲解；批注后的内容支持保存和二次打开。(提供检测报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 6.支持画面调节，可调整实物展示画面的亮度、饱和度、对比度和分辨率。支持同屏对比，可将实物展示画面、照片及本地导入的图片进行对比，同时可支持最多9个画面。支持多种图像特效：增强锐化、黑白、镜像、锁定、多屏对比、左右旋转、缩放、屏幕录制。 | 套 | 1 | 华为、文香、海康 |
| 2 | 集控管理平台 | 1.支持Windows端、Android端设备上报 （1）Android系统客户端绑定 ①支持通过校级管理员账号进行权限认证。仅校级管理员具备设备绑定权限。 ②支持根据设备的安装位置绑定设备，可按照教学楼、楼层、教室进行选择。 ③集控服务端支持私有化部署，客户端配置平台地址、MQTT服务器地址后即可完成私有化部署服务器对接。 ④Android设备完成绑定后支持自动反显设备名称。 （2）Windows系统客户端绑定 ①支持通过校级管理员进行权限认证。仅校级管理员具备设备绑定权限。 ②支持根据设备的安装位置绑定设备，可按照教学楼、楼层、教室进行选择。 ③支持根据设备情况选择对应部署方案：设备仅存在Windows系统：独立部署Windows客户端；设备存在Windows和Android双系统：同时部署Windows和Android客户端。 ④集控系统服务端支持公网平台和私有化部署，客户端配置平台地址、MQTT服务器地址、推流服务器地址后即可完成私有化服务器对接。 2.支持修改设备信息时需验证学校管理员账号和密码，账号密码为文香集控管理平台学校管理员账号。 3.支持选择设备位置：学校管理员账号验证通过后软件将进入设备位置选择页面，该页面中选择当前设备所在教室后点击“完成”按钮完成设备位置绑定。支持平台端修改设备绑定位置。 4.支持对智慧黑板和交互大屏的管控。 （1）支持根据楼层、年级、分组对设备进行筛选。支持按照教室位置对设备进行分组。支持设定多个管理员对设备组进行管理。 （2）锁屏/解锁： ①支持远程对设备发送锁屏指令，发送后设备自动锁屏； ②支持设置解锁密码，教师可在教室自主解除屏幕锁定； ③支持平台端远程对设备发送解锁指令，发送后设备自动解除锁屏状态。 （3）开机/关机：支持远程对设备发送开机和关机指令，设备端执行开机和关机操作（开机仅支持部分设备）；重启：支持远程对设备发送重启指令，发送后设备将自动重启。 （4）打铃： ①支持选择设备设置打铃任务； ②支持按照设置的作息时间进行打铃； ③支持选择预置音频进行设置； ④支持自主上传打铃音频。 （5）巡课： ①支持选择设备后在平台端查看桌面画面和设备摄像头画面。 ②支持显示设备名称、设备位置、设备运行时长、IP地址、MAC地址、系统类型、在线状态等信息。 ③支持对设备进行远程桌面控制，支持鼠标移动、鼠标左键、鼠标右键和快捷键指令 （6）基础设置 ①无线热点：支持远程启用和关闭设备热点并设置热点密码。 ②息屏：支持远程开启和关闭息屏状态，息屏状态下设备声音可正常播放。 ③清理设备：支持执行设备清理操作，设备清理时将删除设备垃圾文件。 ④USB接口控制：支持启用和禁用USB接口，禁用后USB接口将无法识别存储型USB设备。 ⑤停用/启用设备：设备停用后将无法再对设备进行控制。 ⑥解锁密码：支持修改设备解锁密码，修改后支持使用新密码进行解锁。 ⑦显示：支持远程修改设备显示亮度。支持远程开启和关闭护眼模式。支持远程修改护眼模式显示强度。支持远程更换桌面背景。平台默认提供5张背景图，支持自定义上传图片。 ⑧声音：支持远程调节设备扬声器的播放音量。 ⑨倒计时：支持启用和禁用倒计时显示，支持设置倒计时标题、截止时间。支持设置倒计时显示是否置顶，置顶后将显示于其他应用上方。平台端支持实时预览倒计时样式。 （7）软件库 ①安装：平台内置文香自研软件产品列表，可实现软件一键下发并安装。支持第三方软件安装，可自主上传应用，上传时填写软件图标、软件名称、软件版本、厂商、软件安装包等。支持软件信息修改和删除。支持通过应用名称搜索软件。 ②卸载：支持查看当前学校设备中安装的全部应用列表，包含设备名称、软件版本等信息。支持选择应用和设备后一键卸载，支持通过设备类型、所在教室等条件进行搜索。 ③弹窗拦截设置：支持对指定软件的弹窗进行拦截。支持通过填写应用程序名、类名、窗口名信息添加需要拦截的弹窗。支持对添加的窗口进行修改和删除。 ④下发记录：支持查看已下发的安装和卸载列表。支持查看软件名称、所在教室、所在班级、设备名称、设备类型、下发人、下发时间、状态等信息。支持根据安装和卸载状态进行筛选，包括：全部、正在下载、正在安装、安装成功、正在卸载、卸载成功等。正在安装（卸载）的状态下支持手动安装（卸载），可远程控制桌面查看安装（卸载）进度并手动完成安装（卸载）。 （8）信息发布 ①支持编辑文字信息推送至设备，并以走马灯方式进行播放。 ②支持设置推送方式，可选按时间播放和按次数播放。按时间播放支持设置开始时间和结束时间。按次数播放支持设置开始播放时间和播放次数。 ③支持查看推送记录，包括消息内容、播放时间、循环次数、执行状态等。已经推送的消息支持查看详情、再次推送、删除等操作。 （9）文件推送 ①支持将文件推送至设备端进行播放。推送的文件不限类型。 ②推送文件时可选择三种推送方式，包括自动打开文件夹、手动打开文件夹、自动打开文件。支持选择推送日期和推送时间。支持通过关键字搜索和位置筛选来选择设备。 ③支持查看文件推送列表。可查看文件推送详情。支持文件再次推送。支持删除推送记录。 （10）计划任务 ①支持填写计划任务名称、选择设备组、设置计划任务执行周期等。 ②支持设置定时锁屏、定时解锁、定时开机、定时关机、定时开启护眼模式、定时关闭护眼模式、定时重启设备、定时清理设备。支持定时播放指定音视频，可设置音视频播放权限，包括允许大屏端操（大屏端可调节播放进度、开始、暂停、关闭等）和不允许大屏端操作（大屏端将按照正常进度播放音视频，播放完毕后将自动关闭） ③支持查看已设定的全部计划任务，可开启或关闭指定计划任务。 ④支持对已经发布的计划任务进行修改和删除。 5.支持对录播一体机的管控 （1）支持以班级为维度进行管控，可查看班级名称、班级号、设备使用时长、设备型号、设备SN码、班级位置。 （2）支持进行远程管控，包括关机、重启、远程控制、基础设置。 （3）支持远程控制，可控制录播设备的录制和直播开关。 （4）支持基础设置，包括设置设备定时开关机、停用/启用设备。 |  |  | 华为、文香、海康 |
| 3 | 终端安全管理系统 | 1.单一管理控制中心可统一管理提供1个Windows操作系统授权，3年的软件升级及规则库更新。 2.▲▲支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。（需提供产品截图证明 ） 3.支持系统信息的清点，包括操作系统及其版本、环境变量、内核模块、运行服务、启动项、计划任务、注册表、网络连接、开放共享以及国产化终端替代率。 4.▲▲支持基于系统内置弱密码字典和自定义弱密码字典的检查功能，弱密码检测支持至少包括SSH、RDP、MySQL、Tomcat、Redis等应用类型，可按照空密码、自定义弱密码、密码长度等常见弱密码类型进行分类查看（需提供产品截图证明） 5.▲支持勒索风险管理功能，持续跟踪最新的勒索情报和技战法，实时展示出资产中的入侵风险，包括勒索风险端口、勒索应用弱密码和勒索风险漏洞，为用户做勒索风险加固提供数据支撑（需提供产品截图证明） 6.支持暴露面梳理功能，可以快速识别环境中暴露在外网的端口及应用，当检测到有来自于外网的IP地址访问时，判定该资产为外网暴露面资产，帮助用户高效梳理资产脆弱面 7.▲支持展示最新公布的热点漏洞信息，并且梳理出其中的高可利用漏洞统一展示在热点漏洞页面，方便运维人员一键对当前已接入的终端进行漏洞检测，同时支持设置热点漏洞定时检测（需提供产品截图证明） 8.▲▲支持一键云鉴定服务，提供云端专家+沙箱+多引擎鉴定能力，结合云端威胁情报对已告警的威胁文件再次进行综合研判并给出100%黑白结果，用户可自助对管理平台告警的威胁快速判断是否误报和了解威胁详情。（需提供产品截图证明） 9.▲支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具（需提供产品截图证明 ） 10.▲支持对勒索入侵的主流方式RDP暴破做全方位保护，包括RDP登录校验、RDP文件加白二次校验等功能（提供产品截图证明） 11.▲▲支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截（需提供产品截图证明） 12.统计单个攻击源及分布式攻击源的暴力破解检测，支持按照SMB、SSH和MSSQL类型进行封堵并自定义爆破阈值，可对封停时间进行自设置 13.支持对Windows终端的漏洞情况进行扫描，并查看漏洞具体情况及KB号，并显示具体修复情况 14.支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复 | 38 |  | 华为、文香、海康 |