BRHX-MT400烟雾净化器参数

艾灸烟雾净化器是一款能稀释油烟，过滤异味，过滤颗粒粉尘的环保型设备BRHX-MT400使用的是内循环净化模式，烟雾从顶部被吸入净化器内，经过4道重重过滤，再把净化干净后的新鲜空气从设备两侧排放出来，无需外接管道。采用进口高风压、低噪音风机，能有效的吸取烟雾过来异味，并最大限度的延长滤芯的使用寿命。

艾灸烟雾净化器控制系统采用PWM调速，可根据烟尘产生量实现对风量的连续精确调节。该净化器的过滤系统由预过滤层、中效过滤芯、HEPA过滤芯和活性炭除味过滤芯4部分组成，可同时用于相邻的两个艾灸床位，管子长1.35米能够独立支撑360度旋转弯曲调节，方便作业

净化器参数

最大风量：370立方米/小时

〔风速可调〕

风    速∶28m／s

电    源：220V，50HZ

输入功率：230W

运转音量：55dBA以下

净 化 率：99.97%以上

过滤系统：次滤：预过滤器

主    滤：HEPA中效滤芯

和高碘值活性炭

风口直径：75mm

外型尺寸：〔456*425*245配吸烟管〕

重    量∶16KG

使用场所：艾灸馆，医疗机构等烟雾异味净化处理

质保∶终生技术支持。整机质保伍年，耗材除外。 质保期间如因质量问题而产生维护费用。则一切费用都由供应方承担。耗材包括4个部分

- 可水洗海绵∶可水洗晾干反复使用7天左右

- 初效过滤棉∶7天左右更换

- 中效过滤器∶3-6个月左右更换〔每个月可免费领取6片，不累计〕

- 高效过滤器∶6个月左右更换

注∶因环境不同，更换频率也有差异，具体视吸烟效果而定