| 序号 | 品目名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动录播系统套装 | 移动录播主机 1.主机采用集成化设计，包括视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理表、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能。 2.主机主机系统内存≥8GB，需采用≥3颗Arm架构处理器，主控采用8核处理器，Linux深度定制操作系统。 3.主机内置电池模组，电池容量≥15000mAH，可支持≥5小时续航，可通过主机一体化屏幕查看电量及电池状态。 4.主机内置Wifi 6模组，支持有线网络和Wifi网络可以相互备份使用，两个网络链路可以实现动态切换，保障直播稳定性。 5.主机内置无线视频接入模块，支持≥4路无线视频信号输入，支持≥100m无线图像传输。 7.接入主机的无线摄像机的电量可通过主机一体化屏幕对电池电量进行可视化监测 8.为保证写入速率，主机需采用SSD硬盘，存储容量≥500GB。 9.要求支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，支持不小于4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。 10.内置无线音频接收模块，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。且能通过录播主机看到麦克风连接状态 11.支持≥2个HDMI高清采集接口，≥1路HDMI输入通道具备音频同步采集能力，支持≥4路高清视频输出，且输出最大分辨率均可达到4K，需具备≥3路HDMI信号输出和≥1路UVC视频输出 12.支持≥2个线路信号立体声输入，支持≥2个线性立体声音频输出 13.支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络。 14.支持网络监测功能，无需安装第三方软件，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。 15.支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级。 16.支持 OTA 远程在线升级，升级过程支持版本号校验，支持在线下载升级包自动完成升级。 （需提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告） 备注：包含移动录播导播系统*1套、移动录播互动系统*1套、移动录播视频处理系统*1套 无线云台摄像机：1.传感器尺寸：≥CMOS 1/1.8英寸。 2.传感器有效像素≥800万。 3.支持不少于40倍变焦。 4.扫描方式：逐行。 5.支持畸变矫正功能。 6.内置电池，支持不少于5小时续航。 7.空旷环境下无遮挡可靠传输实时4K超清视频距离≥100m。 （需提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告） 备注：包含无线云台摄像机*2台；无线云台处理系统*2套、无线麦克风*1个、麦克风音频处理系统*1套、移动录播箱*个、摄像机三脚架*2台。 |