疏附县塔什米里克乡中心小学X光安检机采购参数

一、采购品牌：（三大品牌选择一个）

- 美创达诚MCD-5030A  X光安检机

- 创艺龙 LD-8065C  X光安检机

- 掌盾5030A    X光安检机

- 二、参考图片

三、8大独有特点:

- 射线更安全	射线发射自动控制，避免误发射，指示灯显示射线打开

- 人性化图像监控	显示器采用360°旋转式，操作人员根据自身需要任意调整显示器位置，减少疲劳

- 简洁鼠标操作控制	无需键盘和工作台，直接鼠标控制，节约空间

- 一键关机控制	关机时只需一个动作--按关机键，设备自动安全关机，不需要复杂的多步操作，更方便，简洁

- 鹰眼	可以方便地看到当前放大的区域

- 故障自诊断	出现故障自动判断，并给出提示信息，便于维护

- 全屏大画面  设备成像默认全屏大画面显示，图像更逼真细腻

- 真彩色成像  图像采用真彩色成像，效果明显，易于区分

- 四、基本参数指标

1  设备尺寸      1794(长)含接物架 ×732(宽) ×1099(高)mm

通道尺寸		500（宽）×300（高）mm

2  传送带速度		 0.2m/s

3  传送带额定负荷

4  单次检查剂量    0.99µGy/h

5  分辨力			直径0.0787mm金属线

6  穿透分辨率         直径0.202mm金属丝

7  穿透力			14mm钢板

8  胶卷安全性		对ISO1600胶卷安全

9  泄漏剂量			<0.05µGy/h

10  空间分辨力       水平：Φ1.0mm，垂直：Φ1.0mm

- 五、X射线发生器

- 射线束方向	底照式

- 管电流    0.6mA

- 管电压    80kV

- 射线束发散角	60°

- 冷却／工作周期 密封式油冷／100％

- 六、图像处理系统

- X射线传感器		L形光电二极管阵列探测器，16bit深度

- 显示器			    高分辨率19英寸彩色液晶显示器

- 彩色图像显示		24位真彩色显示

- 边缘增强			物体轮廓边缘更加清晰

- 超级图像增强   	图像细节更加清晰

- 高穿透显示		提高图像中暗区的亮度，使隐藏在高吸收物后面的物品清晰显示。

- 低穿透力显示		提高低吸收率（易穿透）物体的对比度，使易穿透物体更加清晰

- 放大镜           	局部放大功能

- 图像回拉			显示前20幅图像，并对回拉图像可进行任何图像处理

- 图像复原        	图像显示恢复到皮带停转的最初状态

- 图像存储        	实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存 。

- 七、使用环境

- 工作温度／湿度   0℃～45℃／20%～95% (不冷凝)

- 储存温度／湿度   -10℃～60℃／20%～95% (不冷凝)

- 工作电压        220VAC(±10%)  50±3Hz

- 功率损耗        1.0KW（最大值）

- 噪声级          <65DB

- 八、单能量全彩配色方案

iLowThreshold 是最低灰度点，低于这点全部用对应灰度白色显示；

iPosInOrg 是无机物灰度位置，无机物颜色是 clrInOrg ，蓝色

iPosMix 是混合物灰度位置, 混合物颜色是 clrMix，绿色

iPosOrg 是有机物灰度位置，有机物颜色是 clrOrg，橙色

iHighThreshold 是最高灰度点，高于这点也全部用对应灰度黑色显示；

以上五点之间的颜色都是插值的，通过调节5点位置和中间三点颜色来实现单能全彩显示。