电动人工流产吸引器

- 一、售后部分：

1、在省内设有固定的售后服务专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。

二、产品材质及性能要求：

1、外壳采用优质冷板制作，内外表面静电喷涂；

2、箱式带移动脚轮，机器顶部配有托盘，备用手动开关和脚踏开关。

3、无油泵，使用寿命长；

4、噪音低，免维护；

5、溢流保护装置，防止液体进入泵内；

6、泄故阀，防止损伤粘膜；

7、采用二级负压装置：一级负压储气，二级负压吸引。双极负压控制，无创伤。

8、双真空负压表显示储气瓶和负压瓶的负压。

9、适合医疗单位对早期妊娠孕妇施行人工流产吸引，还可用于其它手术吸引。

三、技术规格：

1、泵结构：无油泵

2、抽气速率：一级≥35L/min   二级≥15L/min

3、负压调节范围：0.02～0.09MPa

4、吸液瓶：500ml×2

5、储气瓶：2500ml×2

6、输入功率：400VA

7、电源：AC220V±10%   50Hz

8、噪音：≤65dB

9、工作制：间隙加载连续运行

四、基本配置

1、脚踏开关：1个        2、熔丝管：2个        3、人流吸管：1支

4、透明管：1根