- 项目名称：莎车县水管总站2025年防汛物资采购项目

- 数量：铁丝15吨，铅丝笼2000套。

- 预算资金：49.5万元

- 资金来源：农业灌溉水费

- 铁丝参数：8号镀锌铁丝，直径为 4.064mm，允许偏差为 ±0.05mm，抗拉强度400MPa-550MPa 之间，伸长率一般在 12%-20% 之间，抗剪强度一般在 300MPa-400MPa，50kg/盘。

- 外观：表面应光滑、平整，色泽均匀，呈银灰色，无油污、锈斑、灰尘等杂质。不得有明显的划痕、毛刺、疙瘩等缺陷。

- 铅丝网箱参数：铅丝网箱由8号镀锌铅丝作框架、10号镀锌铅丝为网线三绞合六边形金属网格组合，长宽高2*1*1m，网孔规格8*10cm，边丝用8号镀锌铁丝、网丝用10号镀锌铁丝、绑丝用12号镀锌铁丝

| 网箱规格 | L=长度（m） |  | W=宽度（m） |  | H=高度（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 网孔规格 | 类型 |  | D=8cm |  | 公差 ±5% |  |
|  | 六角形石笼网 |  | X=10cm |  |  |  |
| 技术指标 | 边 丝 |  | 网 丝 |  | 绑 丝 |  |
|  | 直径（mm） | 4.00±0.07 | 直径（mm） | 3.50±0.07 | 直径（mm） | 2.80±0.06 |
|  | 镀层（g/m2） | ≥265 | 镀层（g/m2） | ≥250 | 镀层（g/m2） | ≥230 |
|  | 退火钢丝抗力强度（MPa） | 350～550 |  |  |  |  |
|  | 断面面积 （mm2） | 12.56 | 断面面积 （mm2） | 9.62 | 断面面积 （mm2） | 6.16 |
| 弯曲试验(次/180°) | ≥4 |  | ≥4 |  | ≥4 |  |
| # 注：镀锌工艺采用高热镀方式。 |  |  |  |  |  |  |