经颅超声治疗头参数

- 使用范围：配合经颅超声神经肌肉刺激治疗仪使用；

- 治疗头的生物学评价应符合《GB/T16886.10 医疗器械生物学评价：第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验》的要求

- 四个治疗头为1副，主线缆长度不少于2米，分线长度不少于0.4米；

- 防水要求：IPX7

- 治疗头纵向谐振频率：800KHz；纵向谐振阻抗≤5Ω；

- 静态电容：900 PF

- 有效辐射面积：2.0cm2；

- 波束类型：发散型；

- 额定输出声功率：1.2W；

- 绝对最大波束不均匀性系数RBN≤8.0.

- 配置标准：经颅超声治疗头1副，随每副治疗头赠送：弹性头带30条。

- 数量：2组