### 麦盖提县自然资源局2024年滴灌首部采购项目需求

一、采购项目 ：麦盖提县自然资源局2024年滴灌首部采购项目

- 招标内容

- 潜水泵及60m泵管（250QJ160-60/45Kw）20套：潜水泵一套标配附件如下:

- （1）160mm钢管20根，每根3米，壁厚4mm.防水电缆线1*35²*180米，螺丝垫子若干。

- （2）水泵要求:铜转子，国标电机，定子为无缝钢管；泵管要求：PE管连接，法兰与法兰之间的距离为3M，给水用聚乙烯（PE）管材检验方法；GB/T13663.2-2.18(给水用聚乙烯PE管道系统第二部分；管材）。检验结论；经检验，样品所检项目符合GB/T 13663.2-2018标准要求，检验合格。

- （3）外观，GB/T13663.2-2018；管材内外表面应清洁、光滑、不应有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管材两端应切割平整，并与管材轴线垂直。几何尺寸；平均外径，检验方法GB/T8806-2008，技术要求200.0-201.2。

- （4）壁厚及公差，检验方法GB/T8806-2008，技术要求0~+1.3。不圆度，检验方法GB/T13663.2-2018，技术要求≤4.0.静液压强度，检验方法GBT6111-2018,技术要求20℃ 100h，无破裂、无渗漏。纵向回缩率，检验方法GB/T6671-2001,技术要求≤3。

变频启动柜（75KW）20套：要求144mm*60mm*53mm户外防水式加厚钢板柜体，75kw变频器一拖一，160A空开，远传压力表1个。50mm铜线鼻子6个

全自动立式网式反冲洗过滤器（304不锈钢）20套：流量400m³/h，口径为200mm，目数≥100目， 耐压≥1.0MPa，DN300法兰变径，1.0MPa，与水泵相匹配；DN300橡胶软密封钢制涡轮法兰蝶阀，1.0MPa每套附件含8寸止回阀一个，50排气阀一个，8寸软连接一个，DN100橡胶软密封钢制涡轮法兰蝶阀1个。压力表2个，32球阀2个，25铁短管4个（10公分带丝口），32钢丝管20米，配套不锈钢螺丝垫子若干，加厚500公斤施肥灌一个。

2、质量要求：投标方所供货物规格参数与招标文件一致，必需与麦盖提县生态林建设基地现有滴灌管相匹配，保证质量，货物供应含安装维护费用。

三、项目实施时间及地点
   1、供货时间：合同签订后10日内供货完毕，延迟一天扣除5000元。具体时间和数量以甲方通知为准，乙方不得提前或推迟供货，否则甲方不予收货验收。

- 2、供货地点：麦盖提县克孜勒阿瓦提乡防风固沙生态林和库木库萨尔乡防风固沙生态林区，具体以甲方通知为准。

四、供货要求

乙方提供的货物必须是合格有效的货物，必须符合招标参数。

五、验收方式

乙方按照甲方要求负责将合格货物运至甲方指定地点，乙方所供货物不合格甲方拒绝收货，由此产生的一切费用由乙方负责。

- 六、付款方式
   乙方所提供的货物，经甲方验收合格后，凭甲方出具的货物验收单为付款依据，1个月内一次性全部结清（付款时乙方需提供中标通知书、合同、发票、验收单）

- 七、上传资质要求：

- 1、投标商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定。请投标商查阅采购规定，详细提供所需资料。

- 2、上传报价单明细盖章签字

- 3、上传相应经营范围的企业法人营业执照副本原件、税务登记证原件（国税及地税）、或三证合一企业法人营业执照副本原件；

- 4、上传法人授权委托书、法人身份证复印件、近六个月社保缴纳明细和完税证明；

- 5、由于该项目意义重大，最终将选取有实力的公司进行实施，需投标商上传投标文本、实施方案、每日供货计划，中标截止日起3日前必须供货完毕，否则按照每天2000元违约进行处罚。

- 6、中标方必需有本地售后服务，安排5名以上技术人员常住本地，设备出现故障时要求24小时内维修完成（一般故障24小时，重大故障3-5天），上传售后服务印证资料以及维修维护承诺函。

- 7、要求要求投标商按照采购需求提供样品到现场，待样品与采购需求清单对比，经县治沙中心初验合格后上传初验证明。后期中标商提供货物规格必须与样品一致。

以上附件资料上传不合格或缺传、漏传均视为审核不合格、投标无效，请投标商认真逐项阅读按要求上传资料，后期出现异议以采购需求内容为准。

- 麦盖提县自然资源局

- 2024年12月6日