麦盖提县2025年塔克拉玛干沙漠边缘

### 阻击战项目围栏采购需求

一、采购项目 ：麦盖提县2025年塔克拉玛干沙漠边缘阻击战项目围栏采购项目

- 招标内容

1、实施数量：项目区围栏建设24千米，分布在县属土地塔克拉玛干沙漠边缘，新建围栏24千米，围栏门1个，设置标志牌1块。

2、质量要求：

- 1、编结网：选用8×110×60型，网宽1100mm，纬线8道。自上向下第1道与第7道为中2.8mm中碳镀锌钢丝；第二道至第六道为φ2.5mm中碳镀锌钢丝。经线为φ2.5mm低碳镀锌钢丝，间距600mm，环扣沿经、纬线在100牛网力作用下位移不大于10mm，边线绕m63000结沿纬线在10牛力作用下位移不大于10mm，绕结圈数大于2圈，热镀锌钢丝锌层重量不少于80g/m。网片重量≥390kg/km。

- 2、中间柱：镀锌等边角铁90mm×90mm×7mm，长2.2m

- 中间柱间距为100m，中间柱埋深0.7m~1.0m，地上部分与小立柱取齐，然后在其受力的两边方向上加支撑杆。每1000米中间柱安装无线视频监控（保证5年通信费）。

- 3、小立柱：钢管φ50×3.3mm，4-5米1根，地上1.3m，制作c20混凝土圆形基座，直径20厘米，高60厘米，地下埋深50厘米，地上外漏10厘米与支撑柱连接。角柱埋深0.7m~1.0m，在角柱受力的反向埋设地锚。

- 4、围栏门：围栏门包括门柱、门销、门框、门网、门耳、支撑柱和地锚等。门框尺寸2500×1200mm，由φ25钢管焊接；自门框顶端算起，自上而下在150mm和920mm处焊接2个由φ25无缝钢管制成的60mm的门耳；门网由φ2.8的低碳热镀锌钢丝编织，网眼80mm×80mm，要求不扭曲，不变形；门销为M14×140的钢筋；门耳采用45#无缝钢管；支撑柱为2500mm的φ40焊接门钢管。地锚为长700mm的∠40×4套8热轧等边三角铁。围栏门包括双扇门和单扇门，分别为219.44kg/km和114.52kg/km。双扇门宽5m，单扇门宽2.5m，高1.5m。门柱要用支撑杆予以加固，用门柱埋入环与门连接，加网前将门柱及受力柱固定好。

- 5、标志牌：标志牌采用钢质结构，牌面规格3000mm×2000mm×3mm，柱高4500mm，埋深100mm，标志牌距地面1500mm。立柱与标志牌面采取焊接或抱箍形式连接，热轧无缝钢管：φ168×8×4500mm，牌面厚3mm。设置500×500×500mmC20混凝土基础。牌面文字采用UV打印的方式，要求字迹清晰，内容包括工程名称、四至范围、面积、年限、方式、措施、责任人等

- 6、其它：

- （1）地锚：热轧等边角钢40mm×40mm×4mm，长0.7m，材质为A3钢；底端两边均切出地锚45°角。

- （2）绑钩：φ2.5低碳热度锌钢丝

（3）监控设施：每1000米安装太阳能联网监控一套。

三、项目实施时间及地点
   1、供货时间：合同签订后10日内供货完毕，延迟一天扣除5000元。具体时间和数量以甲方通知为准，乙方不得提前或推迟供货，否则甲方不予收货验收。

- 2、供货地点：麦盖提县吐曼塔勒乡东侧，具体以甲方通知为准。

- 四、上传资质要求：

- （1）投标商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定。请投标商查阅采购规定，详细提供所需资料。

- （2）具有相应经营范围的企业法人营业执照副本原件、税务登记证原件（国税及地税）、或三证合一企业法人营业执照副本原件；

- （3）法人授权委托书原件及法人身份证复印件及投标人身份证原件；

- （4）供应商须提供本公司近3个月社保证明。

- （5）上传报价单明细盖章签字

- （6）投标单位需制作规范的投标文件进行上传。

- （7）投标单位需制定详细的实施方案及围栏图，且必须符合草原围栏技术规程，由于实施地点位于沙漠，为保证项目高质量实施，投标单位需到现场进行实地踏勘并上传实地踏勘照片（元道经纬相机拍摄）。

- 不按照上述资料上传的供应商视为资料审核不合格。