- 技术要求

## 特别申明

- 请各投标人认真阅读特别申明中的内容，对已投标的投标人视为完全理解其中的各项内容。

- 招标文件中标“★”项为实质性技术指标，投标人须在投标文件中提供相关证明文件复印件加盖制造厂家公章；投标人提供的证明文件不满足招标文件要求或未提供证明文件的视为与招标文件要求有实质性负偏离，评标委员会将对投标人视为无效投标。

- 本项目为交钥匙工程，投标人按招标文件给定的货物服务的数量、技术参数要求进行报价，投标人报价包含所有工作等的一切费用。

## 建设背景

根据《2025年省级恶劣天气高影响路段优化提升重点攻坚任务项目实施方案》进一步做好雨雪雾等恶劣天气条件下的交通安全联动预警处置工作，稳步提高恶劣天气高影响路段优化提升通道型智能化建设标准，在全国形成“统一标准、统一预案、统一措施”的恶劣天气交通应急处置规范化流程，最大限度降低恶劣天气对道路交通的影响。

## 建设内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成式交通气象监测仪 | 台 | 1 |
| 2 | 出口警示 | 套 | 2 |
| 3 | 汇入警示 | 套 | 2 |
| 4 | 路线诱导 | 米 | 500 |
| 5 | 告知组合屏 | 套 | 1 |
| 6 | 定向广播 | 台 | 1 |
| 7 | 测距抓拍系统 | 套 | 1 |
| 8 | 全路段梯级警示提示 | 套 | 3 |
| 9 | 其它配套 | 项 | 1 |
| 10 | 附属工程费 | 项 | 1 |

## 系统功能技术要求

1）各项设备数据须接入到喀什地区交警支队恶劣天气管控平台项目并推送至道路交通态势监测服务平台。

- 需提供本项目安装示意图、总体技术方案、项目实施方案。

### 4.1.集成式交通气象监测仪技术要求

要求符合集成式交通气象监测仪技术规范，专用于公路气象监测的设备，要求设备集成度高、功能齐全，可实时监测温度、湿度、气压、风速、风向、雨量、能见度、路面状况（路面呈现的干燥、潮湿、积水、雪、冰、 冰水混合等状态）等多个交通气象指标，完全符合统一接入协议标准，作为公路交通气象监测仪，可全面融入交通路况监测体系。

设备须接入到中国气象局“公路交通气象大数据监测预警平台”，并提供承诺函，如中标后无法接入“公路交通气象大数据监测预警平台”，将按投标无效处理。

### 4.2.出口警示系统技术要求

要求LED显示屏发布“右侧出口”信息，提醒驾驶人注意减速、靠边行驶，防止错过出口和突然变道，从而降低交通安全风险。

### 4.3.汇入警示系统技术要求

要求汇入警示系统部署在汇入匝道处，对主线及匝道车辆进行检测。主线公路和匝道处都检测到来车后，通过汇入警示单元LED显示屏发布“注意主路来车”信息，从而对合流车辆起到安全预警作用。

### 4.4.全路段梯级警示提示技术要求

（1）限速提醒

通过LED显示数值，对通行车辆进行限速提醒。

（2）LED信息警示

以红色LED字符交替闪烁警示，每4-6个汉字或数字组合交替闪烁，如：雨天路滑/减速慢行/车流量大/控制车距；具备环境亮度检测，LDE亮度可根据环境自动调节。

（3）违法警示

通过LED显示，发布车辆超速等违法信息，如：“XX车牌已超速”等。

### 4.5.告知组合屏技术要求

恶劣天气预警提示发布单元，符合经济性、多功能、低功耗、复合型特性，结合主动发光可变LED显示屏，在夜间和雨雾、冰雪、雾霾等恶劣交通环境下，仍然具备很强的视认效果。

### 4.6.测距抓拍系统技术要求

要求系统以车辆检测和牌号自动识别为核心、定点抓拍功能为辅助、事故多发路段建设的车距确认指示牌及路面标志线为取证依据，能够对检测区域内未保持安全车距违法行为的车辆进行自动检测、判断、取证。

### 4.7.路线诱导技术要求

(1)道路轮廓强化

道路轮廓增加模式:天气晴朗、或者其他适用环境下，能见度高的夜间、弯道多的道路，黄灯常量，凸显道路轮廓，保证驾驶员提前减速，安全通过危险路段。

(2)行车主动诱导

在低能见度环境下公路上由于可视距离小，系统可以通过主动发光形成黄色的闪烁光带，进行道路视廓，由于黄灯的波长相对红光短，所以透能办强，在看不清远方道路，但可以看见黄灯形成的闪烁“黄光带”，从而提高司机的远视能力。

## 报价清单

| 序号 | 设备名称 | 参数配置 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价（元） | 总价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、集成式交通气象监测仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集成式交通气象监测仪 | 符合集成式交通气象监测仪技术规范，专用于公路气象监测的设备，该设备集成度高、功能齐全，可实时监测温度、湿度、气压、风速、风向、雨量、能见度、路面状况（路面呈现的干燥、潮湿、积水、雪、冰、 冰水混合等状态）等多个交通气象指标，完全符合统一接入协议标准，作为公路交通气象监测仪，可全面融入交通路况监测体系。 1、技术参数 工作温度：-40℃～60℃ 工作湿度：10%RH～100%RH 降水强度：≤6mm/min 抗风能力：≥30m/s 供电：DC12V-DC24V 通讯方式：RS232/RS485/4G/ Bluetooth（标配）。 2、测量性能指标 环境温度测量范围：-40～+55℃，分辨率：0.1℃，精准度：±0.5℃ 相对湿度测量范围：10%～100%RH，分辨率：0.1%RH，精准度：±3%(≤80%时)，±5%(>80%时)、 气压测量范围：500～1100hPa，分辨率：0.1hPa，精准度：±0.5hPa。 超声波风向测量范围：0～360°，分辨率：1°，精准度：±5。 超声波风速测量范围：0～60m/s，分辨率：0.1m/s，精准度：±（0.5+0.03V）m/s（V 表示当前风速值）。 能见度测量范围：10～5000m，分辨率：1m，精准度：±50m（能见度≤500m），±10%（500m<能见度≤1500m），±20%（能见度＞1500m） 路面温度测量范围：-40℃~+80℃，分辨率：0.1℃，精准度：±0.5℃ @（-5℃～+5℃）±2℃（其它范围）。 降雨强度（等级）：可识别有/无降雨，降雨强度(分为小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、 特大暴雨 6 个类别)。 路面状况：干、潮、湿、雪、霜、冰、融雪 水膜高度：0.00～2mm 冰层高度：0.00～2mm 雪/霜：0.00～2mm 雪深度：0.00～10mm 湿滑程度：0.01～1.00 传感器角度范围：5°～60°。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 立柱、结构支撑、基础 | 含借杆结构件、传感器转接件、安装法兰等。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2、出口警示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出口警示屏 | 一、LED 显示单元 1、亮度：≥12000cd/m2； 2、使用寿命：≥10 万小时； 3、像素点间距(mm)：10mm； 4、屏体外形尺寸不小于：高 950*宽 400*厚 140mm； 5、字符颜色：红、绿、黄； 6、电源：AC 220V±10%,50Hz±2Hz或DC12V～36V供电； 7、工作温度：-20℃～70℃； 8、防护等级：IP66。 二、爆闪警示单元 1、红蓝警示灯工作电压：12V； 2、发光模式：爆闪； 3、光源类型：LED 高亮灯； 4、功率：30W； 三、控制系统 提供局域网对接控制协议，支持云平台控制或局域网对接协议控制 支持屏幕亮度控制、显示控制、警示灯及语音播报控制； 语音定时开启播报、语音音量定时设置 支持低电量工作模式； | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 出口警示屏杆件 | 杆件高度3.5m, (1)钢结构采用的钢材符合GB/T 700-1988国家标准要求；满足《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）及《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221-95）的规定； (2)钢结构焊接采用的焊条、焊丝、焊剂等均符合国家相关规定标准； (3)杆件能满足设备安装； (4)整体采用热镀锌、喷塑处理，镀锌层厚度为88μm。 | 根 | 2 |  |  |  |
| 3 | 出口警示屏杆件基础 | 基础土方挖填、渣土外运、基础浇筑或砌筑；基础材料品种、强度:C25砼；含预埋铁件制作安装。 | 项 | 2 |  |  |  |
| 3、汇入警示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇入警示一体机 | 一、LED 诱导显示单元: 1、外形尺寸: 2900mm*450mm*250mm: 2、LED显示屏亮度: 8000cd/m2 3、使用寿命: 10 万小时 4、LED 测速显示屏幕尺寸≥320mm*320mm，可显示数字位数不低于 3 位 5、LED 信息显示屏尺寸320mm*1280mm，字体显示 4-8个字或定制图形等 6、LED 显示屏像素点间距(mm): P10,可显示红色、绿色、黄色 7、设备的亚均无故障时间: 10000h; 8、通信接口满足 RS232/RS485 高速串口，TCP/P 网门8 9、 防护等级≥IP65; 抗风速 40m/s。 10、电源: AC 220V±10%,50Hz±2Hz; 11、 工作温度: -20°C~70°C。 二、雷达单元 1、工作波段: K-波段: 2、工作频率: 24.150GHz+125MHz; 3、输出功率: <10mw; 4、作用距离: >200m; 5、工作电压: 10.8-16VDC: 7、响应时间: <30ms; 8、测速量程: 0~ 220km/h； 9、通信接口: RS232/RS485 和以太网口。 三、爆闪警示单元 1、红蓝警示灯工作电压: 12V; 2、发光模式:爆闪 3、颜色: 红蓝 4、光源类型: LED 高亮灯: 四、控制系统 提供局域网对接控制协议，支持云平台控制或局域网对接协议控制 支持屏幕亮度控制、显示控制、警示灯及语音播报控制； 语音定时开启播报、语音音量定时设置 支持低电量工作模式； | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 汇入警示一体机基础 | 基础土方挖填、渣土外运、基础浇筑或砌筑；基础材料品种、强度:C25砼；含预埋铁件制作安装。 | 项 | 2 |  |  |  |
| 4、路线诱导（500M) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公路行车安全诱导装置 | （1）产品执行标准：符合JT/T 1032-2016（雾天公路行车安全诱导装置）相关规定； （2）外壳材质：采用航空铝材和ABS工程塑料加防老化处理，镀锌或烤漆钢制底座； （3）分体式安装结构，便于安装维护； （4）发光显示组件为方形，LED阵列布置均匀； （5）供电方式：太阳能供电，支持市电产品进行选配； （6）太阳能电池板与智慧诱导灯采用一体化内嵌结构； （7）电池板数量≥3块，功率≥15W； （8）电池：锂电池，7.4V/10.4AH； （9）外廓尺寸宽度≤190mm、高度≤360mm、厚度≤190mm； （10）LED个数：黄灯48颗，红灯48颗； ★（11）雾天公路行车安全诱导装置的蓄电池额定容量满足主动诱导模式下发光不小于72h； ★（12）有效发光面积：黄色诱导灯与红色警示灯大小相同，发光有效面积不小于 0.04㎡； （13）LED波长：黄色590～595 nm，红色620～630nm； （14）LED亮度：500～7000 cd/㎡； （15）LED正常使用寿命：≥100000小时； （16）功率：≤3W； （17）闪烁方式：黄灯常亮，黄灯同步闪烁，红灯防追尾警示； （18）闪烁频率：30次/分钟，60次/分钟，120次/分钟； （19）黄色诱导灯闪烁占空比：1：2～1:4； （20）黄色诱导灯同步误差≤1ms； （21）车辆检测方式：雷达检测； （22）车辆检测范围：≥20m； （23）无线频率：433MHz； （24）可视距离：≥1000m； ★（25）工作温度：-20℃ ~ 55℃； （26）工作湿度：≤98%； （27）防护等级：≥IP55。 | 个 | 42 |  |  |  |
| 2 | 诱导装置安装支架 | 根据现场安装环境定制，用于诱导装置固定，防盗设计专用。 | 个 | 42 |  |  |  |
| 3 | 控制器 | - 无线控制：433M； （2）无线网关：4G/5G/光纤； （3）网络接口（RJ45）； （4）数据接口：RS485（可扩展）； （5）状态显示：工作显示指示灯； （6）供电：交流220V或直流12V。 ★（7）本地控制主机与连续智能诱导装置之间的无线通信距离≥10Km； ★（8）控制主机单点控制智能诱导装置可扩展容量≥10000个； ★（9）智能诱导装置可根据环境光的亮度变化自动开启和关闭； ★（10）智能诱导装置随意互换前后顺序，在不调整任何设置参数时可正常实现防止追尾警示模式中的红色尾迹显示功能。有利于设备更换和维修； （11）含：配套太阳能电源100W及配套电池。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 落地机柜 | 配备空开、防雷、电源板、插线板、插线板/散热风机，镀锌钢板厚度1.5、喷塑处理防护等级IP55，落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 落地机柜基础 | 基础土方挖填、渣土外运、基础浇筑或砌筑；基础材料品种、强度:C25砼；含预埋铁件制作安装。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5、告知组合屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 告知组合诱导屏 | 标牌部分整体面积不小于2.7m(高度)*1.92m（宽度） 1.上部为管控等级可变显示牌，要求采用超强反光膜绿底白字，铝板厚度不小于2mm； 2.内嵌二组LED可变显示屏，支持远程控制、信息发布，可根据管控需求，实时发布气象管控信息、管控等级等内容；单个诱导屏尺寸不小于768mm（宽度）*384mm（高度）；像素点阵列数48点×24点；像素点组成2R1G；下方诱导屏尺寸不小于2304mm（宽度）*384mm（高度）像素点阵列数144点×24点；像素点组成2R1G；屏驱动方式恒流，具有过流保护功能；亮度≥7000cd/m²；输入电压及供电方式AC220V±10％，50HZ；屏体功耗小于600W；设备平均无故障时间（MTBF）≥30000小时；LED平均无故障时间（MTBF）≥100000小时；其它件电子平均无故障时间（MTBF）50000小时； 4.模块安装结构：可拆装式模块化结构；箱体表面处理工艺喷塑,喷塑厚度达到0.3mm；塑粉颜色:RAL7043；散热方式温控风扇散热。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 主控系统 | 1. 支持多种视频格式、图片、动画、文字、时钟、走马灯、天气、计时、网页； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. 页面支持一个或多个窗口； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6. 可实现多台异地显示屏同步播放； 7.全面监控，支持自身状态，工作电压，温度、湿度、烟雾、箱门开关，开关电源电压等常规监测外，还支持排线信号流检测，单灯开路、短路检测； | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 配电柜 | 304不锈钢配电箱， 1、智能型成套配电柜：POWER-20kw 带PLC 4路开关，单路2KW，配电机柜总开关40A，单路开关20A，(低压成套开关设备)SPDS 主母线: InA=40A～63A,Icw=20kA,Ue=220V,Ui=660V;50Hz; 2、PLC远程控制软件：支持远程开关机，智能分步上电和断电等功能。具有有短路、过流、过压等各种保护功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | F型杆件 | 杆件高度8.36m，横臂4米, (1)钢结构采用的钢材符合GB/T 700-1988国家标准要求；满足《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）及《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221-95）的规定； (2)钢结构焊接采用的焊条、焊丝、焊剂等均符合国家相关规定标准； (3)杆件能满足设备安装； (4)整体采用热镀锌、喷塑处理，镀锌层厚度为88μm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | F型杆件基础 | 基础土方挖填、渣土外运、基础浇筑或砌筑；基础材料品种、强度:C25砼；含预埋铁件制作安装。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6、定向广播（借杆安装） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定向音柱（120米预警） | 1、一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱，自带一体式红蓝报警灯； 2、支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 3、最大声压级：≥125dB/1m 4、声音核心约束角：±15° 5、发声单元尺寸：890*380*45mm 6、输入电压：DC24V 7、保护：反接保护、过载保护 8、音频输入接口：网络音频输入接口*1，3.5mm音频输入接口*1 9、接口：1个RJ45接口，1个485接口，1个3.5mm音频口 10、平均功率：60W 11、工作温度：-30℃~60℃ 12、相对湿度：5%~95%RH(不结露) | 台 | 1 |  |  |  |
| 7、测距抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷视一体机 | 1、设备采用视频和雷达一体化设计，融合雷达与深度学习视频单元，从结构、场景、采集方式到数据信息等多维度深度融合； 2、最大分辨率可达4096×2160，帧率25帧。 3、测速范围：-250km/h~250km/h；作用距离：机动车：20m ~350m； 4、角分辨率：6.2deg@宽波束；1.8deg@窄波束；角精度：±0.7deg@宽波束；±0.2deg@窄波束；速度分辨率：0.08m/s；速度精度：±0.03m/s； 5、智能功能：支持拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、事故检测 、压线、变道、逆行、未保持安全车距、斑马线未减速、右侧超车、机动车低速行驶、连续变道、大车占道、加塞识别； 6、通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 7、内置补光灯； 8、工作温度：-30°C~70°C； 9、工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结； 10、电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz； 11、防护等级：IP65 12、具有禁行抓拍功能，支持对闯禁令的货车（包括大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车）和大型客车禁行抓拍，包括黄牌和蓝牌。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的条件进行测试：白天车辆图像捕获率≥99.9%；晚上车辆图像捕获率≥99.9%； 13、支持按车道和车辆行驶方向（左、直、右）进行车辆流量、平均速度、车辆类型、车道空间占有率、车头间距、车头时距、平均排队长度、拥堵状态等交通数据的采集和统计，可生成Excel。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试：车流量统计准确率≥99.9%。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | SD卡 | 128G | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 球机支架 | 球机专用支架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 抓拍单元 | 1、采用两个不低于1英寸全局曝光CMOS智能高清摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率25帧。包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等； 2、设备的镜头和两个图像传感器一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； 3、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移； 4、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览； 5、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800； 6、视频帧率：在1～25fps可调； 7、支持对前排驾乘人员人脸面部抓怕，抓拍的面部图像尺寸不小于50×50个像素点； 8、支持识别不小于35种车型； 9、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%； 10、支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面； 11、支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析； 12、支持检测并跟踪指定区域内不少于230个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； 13、支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能； 14、司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 补光灯 | 1、采用24颗高亮度LED芯片 2、采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 3、气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍 4、气体补光控制具有峰值抑制功能 5、支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 6、支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 7、工作温度：温度-30℃~70℃ 8、防护等级不小于IP65 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 多合一补光灯 | 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 采用24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 带LED格栅，有效减少周边光污染 气体灯管采用德国海鳗灯管，质量可靠，寿命长 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便 | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 终端服务器 | 嵌入式操作系统； 内置1块3.5寸4T硬盘；支持12路IPC接入； 网络接口：设备具有16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口（需选配光模块）； 其他接口：设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个USB3.0接口； 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 支持录像存储功能； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； 支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值； 支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 抱杆机箱 | 采用优质冷轧板，镀锌钢板厚度1.0、喷塑处理防护等级IP55，含：空开、防雷、电源板、插线板、插线板 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 车距确认提示牌 | 含“车距确认，前方200米”字样，尺寸；3120*2350mm，标志板采用2mm厚铝合金板，铝合金板的板材牌号、规格、力学性能、尺寸及允许偏差应符合标准。 | 块 | 1 |  |  |  |
| 10 | 保持车距提示牌 | 含“追尾危险，保持车距”字样，尺寸尺寸：3120*2350mm，标志板采用2mm厚铝合金板，铝合金板的板材牌号、规格、力学性能、尺寸及允许偏差应符合标准。 | 块 | 1 |  |  |  |
| 11 | 车距违法抓拍提示牌 | 含“保持车距，违法抓拍”字样，尺寸1450*2200mm，标志板采用2mm厚铝合金板，铝合金板的板材牌号、规格、力学性能、尺寸及允许偏差应符合标准。 | 块 | 1 |  |  |  |
| 12 | 车距距离提示牌 | 含“0/50/100米”字样,尺寸：2400*1150mm，标志板采用2mm厚铝合金板，铝合金板的板材牌号、规格、力学性能、尺寸及允许偏差应符合标准。 | 块 | 3 |  |  |  |
| 13 | 提示牌杆件 | 杆件高度5.2m (1)钢结构采用的钢材符合GB/T 700-1988国家标准要求；满足《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）及《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221-95）的规定； (2)钢结构焊接采用的焊条、焊丝、焊剂等均符合国家相关规定标准； (3)杆件能满足设备安装； (4)整体采用热镀锌、喷塑处理，镀锌层厚度为88μm。 | 根 | 6 |  |  |  |
| 14 | L杆件 | 杆件高度6.5m，横臂10米, (1)钢结构采用的钢材符合GB/T 700-1988国家标准要求；满足《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）及《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221-95）的规定； (2)钢结构焊接采用的焊条、焊丝、焊剂等均符合国家相关规定标准； (3)杆件能满足设备安装； (4)整体采用热镀锌、喷塑处理，镀锌层厚度为88μm。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 15 | 提示牌杆件基础 | 基础土方挖填、渣土外运、基础浇筑或砌筑；基础材料品种、强度:C25砼；含预埋铁件制作安装。 | 项 | 6 |  |  |  |
| 16 | L杆件基础 | 基础土方挖填、渣土外运、基础浇筑或砌筑；基础材料品种、强度:C25砼；含预埋铁件制作安装。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 车距标线 | 按照使用需求，在高速管控路段地面进行测距提示标线施工。0M\50M\100M字符喷涂，抓拍标线喷涂，要求喷涂标线符合国标，施工时按照相关部门保通要求执行。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8、全路段梯级警示提示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 诱导显示系统 | 1、诱导屏总尺寸：3072mm*640mm*160mm 2、总分辨率：192点*40点 3、规格：P16双色； 4、分辨率：3096点/㎡； 5、封装方式：φ5mm正圆灯； 6、扫描方式：静态驱动； ★7、显示屏亮度：垂直方向0°角水平方向0°角红光亮度不低于2500CD/㎡，绿光亮度不低于4500CD/㎡； 8、视角水平：≥110°垂直：45°； 9、可视距离：2～50m； 10、屏幕寿命：10万小时； 11、供电要求：220V±15% 50Hz； 12、平均无故障时间：﹥8000小时； ★13、设备耐低温性能检测：需在-40℃±3℃(A级)环境中放置 2h后，接通试样电源，检查试样能否正常工作;然后在工作状态下经受 8h 试验，试验中，试样应能正常工作;试验后，取出试样在室温下恢复2h，试样应能正常启动工作，不应出现失控像素； ★14、设备耐高温性能检测：试样在55℃±2℃环境中以工作状态经受 8h 试验。试验中，试样应能正常工作;试验后，取出试样在室温下恢复 2h，试样应能正常启动并工作，不应出现失控像素。 15、工作环境湿度：10％～90％； ★16、功率：最大功率≤300W，电源功率因素不小于0.9； ★17、设备支持显示GB2312指定的全部汉字和数字字符及图形，汉字点阵需支持：16x16、24x24、32x32 等，数字、英文字母点阵可为 16x8、24x12、32x16 等;显示应符合GA484-2018中的规定 ★18、设备防护等级：IP56等级或以上。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 控制系统 | 1. 支持多种视频格式、图片、动画、文字、时钟、走马灯、天气、计时、网页； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. 页面支持一个或多个窗口； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6. 可实现多台异地显示屏同步播放； 7.全面监控，支持自身状态，工作电压，温度、湿度、烟雾、箱门开关，开关电源电压等常规监测外，还支持排线信号流检测，单灯开路、短路检测； | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 诱导屏电源 | 输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：5VDC 纹波和噪声：150mVp-p 过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 安全标准：符合GB4943-2001，UL1012 抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC （电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B 平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时 重量：0.9Kg/只 接地导体及其连接的电阻，电阻0.04欧姆，实验电流32A，实验时间2min,符合GB4943.1：2011条款，检测合格； | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 诱导屏机箱 | 箱体尺寸：1536mm*640mm*160mm*2组 箱体结构：双门全防水； 箱体材料：镀锌箱体； 防护等级：IP56； 箱体表面处理：喷塑交通灰； 配件：热镀锌螺栓或不锈钢螺栓，安装结构件； | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 配电箱 | 304不锈钢配电箱， 1、智能型成套配电柜：POWER-20kw 带PLC 4路开关，单路2KW，配电机柜总开关40A，单路开关20A，(低压成套开关设备)SPDS 主母线: InA=40A～63A,Icw=20kA,Ue=220V,Ui=660V;50Hz; 2、PLC远程控制软件：支持远程开关机，智能分步上电和断电等功能。具有有短路、过流、过压等各种保护功能。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 诱导显示系统 | 1、诱导屏总尺寸：3840mm*1280mm*160mm 2、总分辨率：240点*80点 3、规格：P16双色； 4、分辨率：3096点/㎡； 5、封装方式：φ5mm正圆灯； 6、扫描方式：静态驱动； ★7、显示屏亮度：垂直方向0°角水平方向0°角红光亮度不低于2500CD/㎡，绿光亮度不低于4500CD/㎡； 8、视角水平：≥110°垂直：45°； 9、可视距离：2～50m； 10、屏幕寿命：10万小时； 11、供电要求：220V±15% 50Hz； 12、平均无故障时间：﹥8000小时； ★13、设备耐低温性能检测：需在-40℃±3℃(A级)环境中放置 2h后，接通试样电源，检查试样能否正常工作;然后在工作状态下经受 8h 试验，试验中，试样应能正常工作;试验后，取出试样在室温下恢复2h，试样应能正常启动工作，不应出现失控像素； ★14、设备耐高温性能检测：试样在55℃±2℃环境中以工作状态经受 8h 试验。试验中，试样应能正常工作;试验后，取出试样在室温下恢复 2h，试样应能正常启动并工作，不应出现失控像素。 15、工作环境湿度：10％～90％； ★16、功率：最大功率≤300W，电源功率因素不小于0.9； ★17、设备支持显示GB2312指定的全部汉字和数字字符及图形，汉字点阵需支持：16x16、24x24、32x32 等，数字、英文字母点阵可为 16x8、24x12、32x16 等;显示应符合GA484-2018中的规定 ★18、设备防护等级：IP56等级或以上。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 控制系统 | 1. 支持多种视频格式、图片、动画、文字、时钟、走马灯、天气、计时、网页； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. 页面支持一个或多个窗口； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6. 可实现多台异地显示屏同步播放； 7.全面监控，支持自身状态，工作电压，温度、湿度、烟雾、箱门开关，开关电源电压等常规监测外，还支持排线信号流检测，单灯开路、短路检测； | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 诱导屏电源 | 输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：5VDC 纹波和噪声：150mVp-p 过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 安全标准：符合GB4943-2001，UL1012 抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC （电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B 平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时 重量：0.9Kg/只 接地导体及其连接的电阻，电阻0.04欧姆，实验电流32A，实验时间2min,符合GB4943.1：2011条款，检测合格； | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 诱导屏机箱 | 箱体尺寸：1280mm*1280mm*160mm*3组 箱体结构：双门全防水； 箱体材料：镀锌箱体； 防护等级：IP56； 箱体表面处理：喷塑交通灰； 配件：热镀锌螺栓或不锈钢螺栓，安装结构件； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 配电箱 | 304不锈钢配电箱， 1、智能型成套配电柜：POWER-20kw 带PLC 4路开关，单路2KW，配电机柜总开关40A，单路开关20A，(低压成套开关设备)SPDS 主母线: InA=40A～63A,Icw=20kA,Ue=220V,Ui=660V;50Hz; 2、PLC远程控制软件：支持远程开关机，智能分步上电和断电等功能。具有有短路、过流、过压等各种保护功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 杆件1 | 杆件高度7.2m，横臂长度根据现场情况定制 (1)钢结构采用的钢材符合GB/T 700-1988国家标准要求；满足《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）及《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221-95）的规定； (2)钢结构焊接采用的焊条、焊丝、焊剂等均符合国家相关规定标准； (3)杆件能满足设备安装； (4)整体采用热镀锌、喷塑处理，镀锌层厚度为88μm。 | 根 | 2 |  |  |  |
| 12 | 杆件2 | 杆件高度7.84m，横臂长度根据现场情况定制 (1)钢结构采用的钢材符合GB/T 700-1988国家标准要求；满足《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）及《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221-95）的规定； (2)钢结构焊接采用的焊条、焊丝、焊剂等均符合国家相关规定标准； (3)杆件能满足设备安装； (4)整体采用热镀锌、喷塑处理，镀锌层厚度为88μm。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 13 | 杆件基础 | 基础土方挖填、渣土外运、基础浇筑或砌筑；基础材料品种、强度:C25砼；含预埋铁件制作安装。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9、其它配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配套线缆 | 设备在收费站等地取电使用的线缆和铠装直埋费用。 | 项目 | 5000米 |  |  |  |
| 2 | 接入一体机 | 一、硬件技术要求 1、处理器：≥2颗2.1GHz/8-Core系列处理器; 2、内存：2条32G DDR4 RECC内存； 3、硬盘：3块600G SAS 10KRPM硬盘； 4、阵列：板载SAS 3108 2G； 5、网络：具有RJ45接口； 6、电源：具有高效节能服务器冗余电源； 7、导轨：含配套免工具上架导轨。 二、软件功能要求 1、应具有登录界面登录验证功能，支持按设备编号、设备名称等查询设备信息； ★2、应具有设备布防与撤防管理，支持设备状态信息导出；（需提供有效期内的公安部检测机构出具的检测（验）报告复印件并加盖原厂公章）。 3、应具有终端管理功能，支持添加、删除终端信息，支持按终端名称等查询终端信息； 4、应具有区间管理功能，支持按区间名称等查询区间信息； ★5、应具有过车信息查询功能，支持根据点位名称、设备名称等进行过车信息查询；（需提供有效期内的公安部检测机构出具的检测（验）报告复印件并加盖原厂公章）。 ★6、应具有违法信息查询功能，支持根据点位名称、设备名称等进行违法信息查询；（需提供有效期内的公安部检测机构出具的检测（验）报告复印件并加盖原厂公章）。 7、应具有区间违法信息查询功能，支持根据区间名称、区间编号等进行区间违法信息查询； ★8、应支持设备厂家设备接入方式配置，能按时间段统计出当前无数据的设备信息；（需提供有效期内的公安部检测机构出具的检测（验）报告复印件并加盖原厂公章）。 9、应支持按接入耗时统计出数据接入耗时异常的设备信息，能对系统配置参数进行修改； | 台 | 1 |  |  |  |
| 10、附属工程费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装工程费 | 设备安装，调试及铠装缆线直埋布放，测试 | 项目 | 1 |  |  |  |

- 【报价包含商品到达甲方指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费培训费】