声纹采集终端

- 产品核心功能

1）声纹采集：具备高精度、高品质的录音功能，并能够定向采集目标发言人的语音信息，保存高保真语音样本；

2）信息采集：支持目标人员基本信息采集；支持自动过滤问话人语音，只保留目标人语音；支持上报信息统计并分时间段列表展示；

3）质量检测: 支持声音波形图的实时显示；支持语音数据质量检测；

4）语音上报：支持采集到的语音和人员信息提交上报；离线采集时，支持系统联网后上报；

5）系统对接：声纹采集设备与国家声纹数据库无缝对接，实现声纹数据的上传、注册和存储；

6）声纹采集终端设备具有公安部刑事技术产品质量监督检验中心检验证书；

二、性能

1、设备外观：设备采用集成化设计，小巧便携，能够适配多种采集场景；具备LED 灯实时指示声源方位。

2、运行环境：设备通过USB接口连接在客户端电脑上，通过驱动程序进行控制，兼容WindowsXP/7/10等多版本操纵系统。

3、采集距离：应具备支持远场和近场声纹数据采集，有效采集距离可设置0.5-2.5 米。

4、麦克风阵列：专用声纹采集设备使用麦克风阵列技术，具有8路麦克风，用来对声场的空间特性进行采样并处理。

5、噪声抑制：配合降噪算法，实现混响抑制及语音增强，且对人声语谱无明显影响。

6、具有实时多人说话检测功能：当采集语音中出现大于1人说话时,可通过客户端软件给出提示信息。

7、稳定性：常温下连续工作48小时以上。

8、入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理。

9、采集语音格式：Windows PCM WAV，单声道，16位量化精度。

10、采样率：16kHz采样率。

三、产品资质

声纹数据采集终端满足公安部《声纹数据采集终端技术要求》，列入公安部《声纹数据采集终端合格产品及制造商名录》，并具备公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告。

四、配置清单

麦克风阵列的采集终端x1

USB 供电与数据传输线x1

安装软件盘X1

使用说明书X1