一次性使用输液器带针

规格、型号：A1、A1-1、A1-2、A1-3、A1-8、A1-9、A1-10、A1-11、A1-2、A1-13、A1-14、A1-15、A1-16、A1-18、A1-19;A3、A3-1、A3-2、A3-3、A3-8、A3-9、A3-10、A3-11、A3-12、A3-3、A3-14、A3-15、A3-16、A3-18、A3-19。配静脉输液针规格：针管公称外径有0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、 0.9、1.2mm;针管有效长度范围为9mm-40mm,间隔0.5mm;针管壁类型有RW(正常壁)、TW(薄壁)ETW(超薄壁),刃角角度有LB、SB。

本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、进气器件、空气

过滤器、软管、滴管(三通、二通)、滴斗、流量调节器、乳

胶盖帽、乳胶管、药液过滤器、外圆锥接头(螺旋接头或非

螺旋接头)、配套用一次性使用静脉输液针、输液贴组成。采

用环氧乙烷灭菌，一次性使用.

一次性使用无菌注射器带针

规格、型号：1ml、2ml、2.5ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml

60ml;配套注射针规格：外径分为0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9、1.2mm,针管有效长度范围为10mm-42mm,间隔1mm。

本产品由外套、芯杆、橡胶活塞、注射针组成，采用环氧乙

烷灭菌，一次性使用。

一次性使用无菌注射针

规格、型号：针管的公称外径分为0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9、1.2mm,针管有效长度范围为10mm-42mm,间隔1mm。

该产品由保护套、连接部、针管、针座组成，采用环氧乙烷灭

菌，一次性使用.