微波治疗仪招标技术参数

一、设备名称：微波治疗仪

二、主要技术参数

1.三频输出：1）主载频率：2450MHz±30MHz；2）脉冲：0.5Hz；3）脉冲：1.0Hz

2.辐射器驻波比：≤ 3；

3.输入功率：≤ 800VA；

4.负载阻抗：50Ω；

5.输出功率：连续可调，1W步进

1）理疗最高5～60W；
2）治疗最高5～99W；

3) 脉冲最高5～60W；分两个档位0.5Hz；脉冲：1.0Hz

- 4）脉冲1档位5～60W；脉冲2档位5～60W

6.工作电源：AC220V 50Hz；

7.工作方式：间歇加载,连续运行；

8.显示方式：LED数字显示；

9.输出定时功能：可预定设定，采用数字显示，时间结束蜂鸣提示；

10.具有自动稳压系统，外接电压不稳定时,保证终端输出稳定；

11.具有过功率和电网电压超限保护功能,超出预定值,自动切断微波输出并具有声响提示；

12.在电源电压波动时,可自动补偿功率输出值维持设定功率不变；

13.辐射器采用聚四氟材质,热凝器探头高效、不粘连组织；

14.活动支臂,能任意调节角度及距离；

15.自动保护装置：设有过载保护系统。

16.主机质保3年,使用寿命10年，终身维护,成本维修；

17.通过YY0505国家电磁兼容检测,且无屏蔽室限制；

18.适用范围：在医疗机构使用，用于辐射理疗和炎症的凝固治疗；

19.具有医用治疗仪散热结构专利证书；

20.企业通过ISO9001质量体系认证。