电动产床参数

- 供妇产科分娩、妇科手术、诊断检查，包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能。

- 1、采用隐藏式脚轮，床的固定与移动采用脚踏刹车控制。

- 2、具有整体升降、前后倾、背板上折、座板上折功能，并配有脚踏开关，方便、灵活。3、动力系统关键部分均采用先进的电动推杆，噪音低、性能稳定。

- 4、隐藏式助台定位、松开均采用弹性手柄快速锁止装置，更便于医生及助产师的操作。

- 5、所有的外罩、侧面板、污物盆均采用304优质不锈钢制作而成，，易于消毒、清洁。

- 6、床垫采用优质聚氨酯进口皮革模具一次性发泡工艺成型，不褪色、不渗漏、易清洗、

- 耐腐蚀。

- 7.隐藏式脚轮的可移动产床,并配有脚踏刹车装置，操作方便。

- 8.配有蓄电池电量显示器，便于在停电应急的情况下正常使用；

- 9.具有头高脚底功能，便于顺产分娩；头低脚高功能，紧急情况处理，适用于正体位和反体位检查；

- 10，搁腿架分为左右向，只要用力准确，在固定器锁住后，可承受15KG以上扭力和180°

- 调节范围，操作简单；

- 11，产品质保10年

- 12、拉手为一体式，可以折合起来前后在边轨上移动且能承受50KG拉力；

- 13、 床台尺寸：≥1850×600mm；

- 14、辅助板尺寸：≥560×520mm；

- 15、产床升降范围为：≥750～1000 mm；背板上折角度为≥75°，

- 座板可上翘角度≥20°，前倾角度≥10°，后倾角度≥18°；

- 16、污物盆尺寸为长36×宽32×高15cm；

- 17、生产厂家通过ISO9001及13485质量体系认证。

- 配置清单

- 扶  手          1付

- 托腿架          1付

- 污物盆          1只

- 搁臂架          1付

- 脚踏开关        1件

- 电源线          1根

- 防水垫          1件