喀什地区疾病预防控制中心冷库、冷藏车、保温箱等验证服务报价单

报价单位（盖章）：                联系人：                 联系号码：

| 名称 | 验证内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷库验证(含缓冲间) | 1.1. 温度分布特性的测试与分析，确定适宜药品存放的安全位置及区域； 1.2.温控设备运行参数及使用状况测试； 1.3.监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认； 1.4.开门作业对库房温度分布及药品储存的影响； 1.5.确定设备故障或外部供电中断的状况下，库房保温性能及变化趋势分析； 1.6.对本地区的外部环境条件，进行保温效果评估； 1.7.在新建库房初次使用前或改造后重新使用前，进行空载及满载验证； 1.8.年度定期验证时，进行满载验证。 | 次 | 4 |  |  |
| 冷藏车验证 | 1.1.车厢内温度分布特性的测试与分析，确定适宜药品存放的安全位置及区域。 1.2.温控设施运行参数及使用状况测试； 1.3. 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认； 1.4.开门作业对车厢温度分布及变化的影响； 1.5.确定设备故障或外部供电中断的状况下，车厢保温性能及变化趋势分析； 1.6.对本地区环境条件，进行保温效果评估。 1.7.在冷藏车初次使用前或改造后重新使用前，进行空载及满载验证； 1.8.年度定期验证时，进行满载验证。 | 次 | 2 |  |  |
| 保温箱验证 | 1.1箱内温度分布均匀性验证。 1.2保温箱保温效果及温度变化趋势验证。 1.3蓄冷剂使用数量条件的确认。 1.4温度探头安装位置确认。 1.5开箱作业对箱内温度分布及变化的影响。 1.6高温或低温等极端外部环境条件下的保温效果评估。 1.7运输最长时限验证。 | 个 | 5 |  |  |
| 冰箱验证 | 1.1. 温度分布特性的测试与分析，确定适宜药品存放的安全位置及区域； 1.2.温控设备运行参数及使用状况测试； 1.3.监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认； 1.4.开门作业对库房温度分布及药品储存的影响； 1.5.确定设备故障或外部供电中断的状况下，冷柜保温性能及变化趋势分析； 1.6.对本地区的外部环境条件，进行保温效果评估； 1.7.在冷冻冰柜初次使用前或改造后重新使用前，进行空载及满载验证； 1.8.年度定期验证时，进行满载验证。 | 次 | 2 |  |  |
| 更换冷库，冷藏车，冷冻冰柜的监测探头 | 探头都为校准后的探头，需能提供校准证书 | 个 | 13 |  |  |
| 总计 RMB： |  |  |  |  |  |

验证资质要求

- 投标方要能提供（GB/T 19001-2016/ISO9001:2015标准（温湿度及冷链验证技术服务及相关GSP技术咨询））的质量管理体系认证证书，（GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准（温湿度及冷链验证技术服务及相关GSP技术咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动））的职业健康安全管理体系认证书。

- 2、验证数据可上传到自治区疾控中心温湿度监测平台上，并可随时查询验证原始数据，并提供证明。

- 3、用来验证的设备生产商需具备完善的管理体系，需有ISO9001质量管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书、商品售后服务评价体系认证等。ISO27001信息安全管理体系认证证书来保证设备的信息安全。

- 4、用来验证的设备生产商需具有ISO17025 CNAS认可国家实验室，保证产品的温湿度精度。

- 5、在喀什地区有专门售后服务人员，有验证设备的生产商代理销售以及售后服务授权书，并承诺出现售后问题，三小时内能够赶到现场处理。

- 6、在新疆维吾尔自治区药品监督管理局冷链验证服务承诺诚信执业企业名单中的企业。

备注：

1、报价单(按需求响应完整、含税票及运输等一切费用)、营业执照证、经营许可证、验证相关的必需资质材料、办公点合同等相关材料证皆需加盖单位公章,以PDF或JPG格式上传；2、报价前请联系吾拉木艾力15276080897了解情况后才能报价,如不联系视为无效报价 3、报价包括但不限于运费、搬运费、冷链运输费，上门服务等；4、我方有权视为无效报价，若有疑惑之处,请在响应报价前咨询项目联系人,以避免盲目无效报价  。