一、硬件规格

- 按键布局

- 标准数字键盘布局（0 - 9），需配备清晰的确认（Enter）、清除（Clear）和取消（Cancel）按键。

- 按键触感反馈良好，键程适中，按键寿命不低于 500,000 次按压。

- 显示屏

- 采用不小于 2.4 英寸的液晶显示屏（LCD），分辨率至少为 320×240 像素，以清晰显示提示信息和输入的密码掩码。

- 显示屏应具备良好的可视角度，水平和垂直可视角度均不小于 170°，在不同光线环境下（包括强光直射和低光照环境）都能清晰可读。

- 尺寸与重量

- 整体尺寸应设计紧凑，便于安装和操作，长度不超过 200mm，宽度不超过 120mm，厚度不超过 50mm。

- 重量不超过 500g，以方便携带和部署。

- 外壳材质

- 外壳采用坚固耐用的 ABS 工程塑料，具备良好的抗冲击、抗磨损和防腐蚀性能。

- 外壳颜色可选为黑色或银灰色，表面进行磨砂处理，以增强握持感和美观度。

二、安全性能

- 防窥设计

- 按键区域采用防窥设计，如设置物理防窥罩或采用特殊的按键表面处理，使从侧面难以观察到用户输入的密码。

- 显示屏显示密码时，应采用掩码显示方式（如显示为 “*”），且掩码字符应清晰可辨，避免模糊或重叠。

- 数据完整性保护

- 具备数据完整性校验功能，采用 CRC（Cyclic Redundancy Check）或 HMAC（Hash - based Message Authentication Code）等算法，确保传输的数据未被篡改。

- 当检测到数据完整性错误时，应能及时向主机发送错误提示信息，并拒绝执行相关操作。

三、通信接口

- 接口类型

- 支持 USB 接口，版本不低于 USB 2.0，以提供高速、稳定的数据传输。同时，需具备 RS - 232 或 RS - 485 串口接口，满足不同设备的连接需求。

- 通信协议

- 对于 USB 接口，支持 USB HID（Human Interface Device）协议，以便与主机系统无缝兼容，需能够跟云桌面（锐捷）系统无缝兼容，无需额外安装驱动程序。

- 对于串口接口，支持标准的 Modbus 或自定义的通信协议，确保数据传输的准确性和可靠性。通信波特率可设置，范围为 9600bps 至 115200bps。

四、软件兼容性

- 操作系统兼容性

- 兼容主流的操作系统，如 Windows（XP 及以上版本）、Linux（常见发行版，如 Ubuntu、CentOS 等）、Mac OS（10.6 及以上版本）以及 Android（4.0 及以上版本）和 iOS（8.0 及以上版本）。

- 针对不同操作系统，提供相应的驱动程序或软件开发工具包（SDK），方便用户进行二次开发和集成。

- 应用程序兼容性

- 能与各类常见的应用程序（如银行自助终端应用、电子商务支付应用、门禁系统管理应用等）无缝集成，确保密码输入功能的正常使用。

- 支持多种输入模式，如标准输入模式、安全输入模式等，可根据应用场景的需求进行切换。

五、电源供应

- 供电方式

- 优先采用 USB 接口供电，确保在与主机连接时能同时获取电力，无需额外的电源适配器。

- 配备备用电池槽，可安装两节 AAA 或 AA 碱性电池，作为应急电源使用。当 USB 供电中断时，自动切换到电池供电模式，电池续航时间不低于 8 小时（正常使用情况下）。

- 电源管理

- 具备智能电源管理功能，在一段时间无操作后自动进入低功耗睡眠模式，以节省能源。当检测到按键操作或外部唤醒信号时，能迅速恢复正常工作状态，响应时间不超过 1 秒。

- 电池电量监测功能，通过显示屏或指示灯实时显示电池电量状态，当电池电量低于 20% 时，发出低电量提示信号。

六、环境适应性

- 工作温度

- 能在较宽的温度范围内正常工作，工作温度范围为 - 20℃至 60℃。

- 在高温环境下，不会出现按键失灵、显示屏显示异常等问题；在低温环境下，启动时间不超过 10 秒。

- 存储温度

- 存储温度范围为 - 40℃至 85℃，确保设备在长期不使用或运输过程中不受温度影响。

- 湿度

- 具备良好的防潮性能，能在相对湿度为 5% 至 95%（无冷凝）的环境下正常工作。

- 采用防潮涂层或密封设计，防止湿气对内部电路造成损害。

- 抗震性

- 设备经过抗震测试，能承受一定程度的震动和冲击。在运输和使用过程中，能抵御常见的震动源（如车辆行驶震动、设备安装处的轻微震动等），确保内部组件不松动、不损坏。

- 抗震标准符合国际相关标准（如 IEC 60068 - 2 - 6 标准）。