| 序号 | 产品 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能仿真幼儿 | - 基本功能 ★1、智能仿真幼儿采用物联网技术、人工智能、云服务技术，能实现空中无限自动升级（OTA）。只要有网络，能实现全球范围的联网、组网，不受时间、空间的限制。通过网络，控制管理服务器可以控制管理分布在全球的每一个智能仿真幼儿的操作，可实现自定义分组、实训操作、考试竞赛、学习社交的管理。（为保证产品采购质量和教学效果，需提供相关管理平台截图，并加盖投标人公章） ★2、智能仿真幼儿三种工作模式（为保证产品采购质量和教学效果，需提供相关产品彩页证明，并加盖投标人公章） A、实训操作模式 智能仿真幼儿能完成国家“十四五”规划教材《幼儿照护》上、中册9大类15个基本实训操作（喂奶、喂食、出血处理、烫伤处理、呼吸测量、体温测量、脉搏测量、心肺复苏、海姆立克、如厕指导、擦屁屁、换尿不湿、安抚、轻摇、拍嗝处理）。在实训操作的过程，可以实现互动，智能仿真幼儿能实时地对实训操作者进行语音指导。每次实训操作结束后，系统能将操作结果等数据发送到控制管理平台进行数据分析、评分，生成成绩单和报表打印。 B、考试、竞赛模式 与实训操作模式类似，区别是：在操作过程不能实时交互，操作过程无论对错不会有语音提示。当考试、竞赛结束时，系统会自动计算综合得分，支持报表打印。 C、学习社交模式 在此模式下除了能实训操作、考试竞赛外，还可以实现学生领养等功能。领养时，智能仿真幼儿能根据“心情”会向领养者打招呼问好、给领养者唱歌、讲故事；领养者也可以与她互动，可以抚摸她的额头，可以抱着她轻摇，可以向她提问。 二、规格 月龄18月，身高76厘米，分男女性别，男娃为JZWY-D型、女娃为JZWY-E型。 三、材质 ★使用高分子PVC材料，无毒、防火、耐脏、抗摔打。（为保证产品采购质量和安全，产品应符合GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》国家标准，并提供相应检测报告，并加盖投标人公章） 四、外观 外观仿同龄真人，主观感觉月龄18月至24月。颈部、髋部、臂部、膝部、肘部设有“关节”，能实现一定角度的转动。能展示出坐、立、卧、爬、倒等多种复杂的姿态，使用专利产品电子眼，该电子眼通过程序控制可以实现闭眼、眨眼、张眼动作，让智能仿真幼儿显得生动可爱。 五、主板 板载MCU最大主频240MHZ，集成了WIFI及蓝牙模块（网卡）模块、语音识别模块、声音处理模块、音频功放模块、集成TF读卡器（TF卡存储32G）、集成了25个输入输出接口及4组电源控制电路。 六、电源 使用专用电源管理芯片，能实现电池的充电、放电、电池保护。可使用USB直接供电，也可使用内置8000mah锂离子聚合物电池升压供电。 配件： 1、智能马桶装置（1套） 2、水银体温计（1只） 3、特制奶瓶（1个） 4、专用勺子（1个） 5、园服（1套） 6、鞋袜（各1套） 7、充电器（一套，包括充电线） 8、特制棉签（若干） | 1 | 个 | 29800 | 29800 |