伊犁州妇幼保健院污水站及院内管道清淤服务参数要求

- 资质要求：

- 有经营清洁服务以及管道疏通服务等相关范围的营业执照，并且有一级有限空间作业服务企业资质等级证书。

- 符合新疆政府采购云平台的采购流程。

- 3、有本市专业的作业队伍及办公地点。

第二、业绩要求：能够提供疆内清洁服务及管道疏通工作业绩相关资料（业绩不少于3家）。

第三、清理下水管及化粪池操作流程：

1、采用机械和人工相结合的方式，先用吸污车将所有检查井里的漂浮物及沉淀物抽出。

2、用高压冲洗车将所有下水管道冲洗干净，使管道排污畅通。

3、清理化粪池，先将盖子打开通风，然后工人穿好防护服，佩戴安全防护口罩，系好安全绳。将池内漂浮物和沉淀物用专业工具捞出，放平台上晾干。

4、将晾干的垃圾装入双层编织袋子里，密封好交由第三方处置。

5、打扫现场卫生。

- 第四、安全作业管理方面：

1.制定作业方案

作业前应对作业环境进行安全风险辨识，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，编制详细的作业方案。作业方案应经本单位相关人员审核和批准。

2.明确人员职责

根据清理化粪池方案，确定化粪池现场负责人、监护人员、作业人员，并明确其安全职责。根据工作实际，现场负责人和监护人员可以为同一人。

3.作业审批

应严格执行有限空间作业审批制度。审批内容应包括是否制定清理化粪池方案、是否配备经过专项安全培训的人员、是否配备满足作业安全需要的设备设施等。审批负责人应在审批单上签字确认，未经审批不得擅自开展有限空间作业。

4、注意事项

（1）作业人员使用踏步、安全梯进入化粪池的，作业前应检查其牢固性和安全性，确保进出安全。

（2）作业人员应严格执行作业方案，正确使用安全防护设备和个体防护用品，作业过程中与监护人员保持有效的信息沟通。

（3）传递物料时应稳妥、可靠，防止滑脱；起吊物料所用绳索、吊桶等必须牢固、可靠，避免吊物时突然损坏、物料掉落。

（4）应通过轮换作业等方式合理安排工作时间，避免人员长时间在化粪池内工作。

- 第五、售后服务：

1、服务期内存在的问题，应及时进行处理，接到通知，突发紧急情况2小时内赶到现场处理，一般情况，12小时内赶到现场处理。

2、服务期内做好安全防范措施。在甲方指定的有限空间进行作业时，因防护产生的安全事故，所导致的一切相关损失及责任由乙方承担。

3、服务过程中产生垃圾及时清理。如延时或上级部门检查发现问题进行处理，所有的责任由服务方承担。