悬浮地板：

1.大小30cm*30cm---35cm*35cm；厚度大于1.58cm。板面平整厚重耐用，弹垫均匀分布，弹性好，防滑性能好弹率大于95%保证减震缓冲效果，每块背板56 颗以上1.8cmTPE高弹垫；面层采用防滑纹理倒角(不易划伤人)设计，适合幼儿园性质的图案设计。

2.材质：改性聚丙烯（pp）安全环保无害，适合幼儿使用，耐寒耐高温，防滑；

3.外观质量：地板颜色均匀一致，无明显色差；表面无龟裂、起泡、塑化不良、地板表面无毛刺；

4.卡扣应当牢固贴合，防止出现脱扣，位移等问题；

5.提供地板全项检测报告；.提供国家认可的检测机构出具的依据依据GB 36246-2018标准，气味等级≤3级的检测报告原件扫描件;.提供耐高低温-50到零上70检测报告。抗菌检测大肠杆菌≥99.99%，金黄色葡萄球菌≥99.99%，白色念球菌≥99.99%。湿热老化15000小时检测报告环境耐应力检测1500H等资质检测报告；悬浮地板的摩擦系数在0.5-0.7之间

6.提供国家认可的检测机构出具的依据GB 36246-2018标准，总挥发性有机化合物（TVOC）≤5.0mg/㎡· h，甲醛≤0.4mg/㎡· h，苯≤0.1mg/㎡· h，二硫化碳≤7.0mg/㎡· h的检测报告;

7.提供产品质量监督检验研究院、国家体育用品质量检验检测中心关于符合GB/T 14833-2020标准的检测报告

★产品通过国家质量管理体系认证

★产品通过国家环境管理体系认证

★产品通过职业健康安全管理体系认证

8.报价供应商需现场踏勘，并填写勘探表，报价时需提供现场踏勘照片，现场踏勘时，供应商需提供实物样品。

颜色质保三年，质量质保六年，售后及时有效。

地板颜色图案根据发起竞价幼儿园要求提供。

幼儿园悬浮地板施工面积：2150平米。

后院拓展区改造：

1.拓展区改造面积：600平米，改造项目：沙水池维修；修建土坡（钻洞土丘:≥高2米×宽4米，PVC管3寸管，钻洞两个（2米——3米）；洞口立柱:柳桉宽≥15㎝，高度不一；修建滑行区附有设施：柳桉+索道20m;滑索梅花桩:柳桉宽≥15㎝，20个；地面拓展区维护护栏:根据土丘规格定制；配电房护栏。

2.户外休闲区地面改造：700平米，铺设鹅卵石或木桩走道，设计运动区域。

3。部分不会户外场地需要硬化。

1,供应商在报价前，需先携带营业执照等相关资质及以上询价商品实物，到我单位进行确认和实地勘察测量场地并制作方案，确认参数及要求符合我单位需要，公告发布之日起2日内向甲方提供样品进行产品测评。甲方收到样品合格后出具确认函，供应商拿到确认函后方为有效竞价，否则即便最低价中标成功，我单位有权不予采用。

2.本项目只接受上述满足产品的参数性能。招标所有参数作为实质性条款必须满足，否则视为无效报价,禁止不符合参数要求的供应商恶意低价报价，影响甲方工作进度的报上级部门反映该情况，责任由供应商承担.                                                                     3,供应商需提供满足参数的产品和商务要求，不能满足采购方要求，无法准时交货的中标供应商出示弃标函，顺延至下一家供应商