一、科目二农机移动式电子桩考仪

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入设备 | 台 | 1 | I5，内存8+256G，内置新疆维吾尔自治区农机监理系统 | 4300 |
| 2 | 软件系统 | 套 | 1 | 系统功能：(1）能判断不按规定路线、顺序行驶(2)能判断碰擦桩杆(3)能判断移库不入(4)能判断车身出线(5)能判断发动机熄火(6)能判断行车轨迹 系统精度:（1）碰擦桩杆时灵敏度≤20mm（2）车身出线时灵敏度≤20mm（3）移库不入时灵敏度≤20mm系统打印:（1）出现不合格项目或考试结束后能立即通过语音或计算机显示或打印结果等方式通知考生（2）成绩单自动或手动打印；数据管理：将各科目考试信息存储在本地NJJK数据库中，并可以PDF格式单独导出考生信息。本系统兼容现有科目一系统，后期可实现考试数据传输至新疆维吾尔自治区农机监理平台。 | 10000 |
| 3 | 智能桩杆 | 根 | 4 | 材质：加厚铁管喷塑，直径约4cm,壁厚约1.5mm，内置6V5000mAH环保锂电池。 智能桩杆由底座、悬臂式智能桩杆（吊杆）、智能中杆、碰杆触发装置、控制电路、通讯电路、电源供给装置、天线组成。能满足大中型拖拉机、小型方向盘式拖拉机、手扶拖拉机、方向盘自走式联合收割机、操纵杆自走式联合收割机、悬挂式联合收割机对考试车的需求。桩杆高度符合各种考试车辆的考试需求，桩杆能满足一端离开原位大于500mm后回位，桩杆回位时间15S。在风力小于等于6级时，桩杆不会有摆动。 能满足大中型拖拉机、小型方向盘式拖拉机、手扶拖拉机、方向盘自走式联合收割机、操纵杆自走式联合收割机、悬挂式联合收割机对考试车的需求。桩杆高度符合各种考试车辆的考试需求，桩杆能满足一端离开原位大于500mm后回位，桩杆回位时间15S。在风力小于等于6级时，桩杆不会有摆动 | 8000 |
| 4 | 红外杆 | 根 | 4 | 材质：加厚铁管喷塑，直径，直径约4cm,壁厚约1.5mm，内置7.4V 3200mAH环保锂电池。 智能红外杆采用无线通讯方式，每个智能红外杆是一个独立的运行单元。 | 3600 |
| 5 | 振动传感器 | 个 | 1 | 检测时吸在发动机周围有震动的部位即可，用于一般拖拉机的检测，使用方便。 | 1000 |
| 6 | 运行轨迹传感器 | 套 | 1 | 用于对车轮运行状态、发动机运行状态的电模拟信号进行数字转换，另配有无线通讯遥控器可手动控制车辆编码器前进后退次数。 | 1500 |
| 7 | 车载报警器（主机、天线） | 个 | 1 | 载频频率433MHZ 八信道 9600波特率，通过采集编码器信号进行车辆前进与后退的状态判定，并提供碰杆与越线的报警功能。 | 5300 |
| 8 | 无线收发器 | 个 | 1 | V2.3D标准，工业级，带USB线,含3米小吸盘天线HAC-XP433S-300H-SMA，协助数据的无线传输。 | 1500 |
| 9 | 语音系统 | 套 | 1 | 电池容量：3000mAh； 充电时间：约4.5小时； 信噪比：>85dB； 电压：DC 5V/1A； 蓝牙版本：5.0； 连续播放时间：约4小时； 频率响应：70Hz-20KHz； 峰值功率：120W。 | 500 |
| 10 | 音频联接线 | 条 | 1 | 电脑的音频输出端与语音系统的输入端进行连接。 | 150 |
| 11 | 输出设备 | 台 | 1 | 复印，扫描，打印三合一，最大A4,打印速度：0-24页/,分连接方式：Wi-Fi，有线，USB,支持国产系统 | 1500 |
| 12 | 电缆盘 | 个 | 1 | 30米，直径≥27cm | 350 |
| 13 | 长织带 | 套 | 1 | 加厚黄色长织带，50米*2盘，宽度5cm | 500 |
| 14 | 身份证阅读器 | 个 | 1 | 能够读取二代身份证，识别身份信息。 技术标准：符合居民身份证阅读器通用技术要求； 工作频率：13.56MHz±7KHz； 接口：USB2.0； 阅读距离：0-75px 阅读时间：<1s 话用平台：win XP//win 7 开发工具：VC/DEPHI/V8/PB等 电源：USB供电 工作时间：>5000h 工作温度：0℃-±50℃ 重里：<0.30kg | 2000 |
| 15 | 设备专用箱 | 个 | 2 | 绿色加厚铁皮箱，长1050mm*宽500mm*高220mm | 1000 |
| 16 | 设备专用箱 | 个 | 1 | 绿色加厚铁皮箱，长1200mm*宽500mm*高300mm | 1500 |
| 17 | 设备专用箱 | 个 | 1 | 绿色加厚铁皮箱，长900mm*宽500mm*高300mm | 1500 |

二、科目三田间作业技能考试

科目二基础上增配

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能桩杆 | 根 | 6 | 材质：加厚铁管喷塑，直径，直径约4cm,壁厚约1.5mm，内置7.4V 3200mAH环保锂电池。 智能红外杆采用无线通讯方式。红外检测距离不小于40米 | 3700 |
| 2 | 遮挡杆 | 根 | 8 | 长度80cm | 1200 |
| 3 | 遮挡板 | 块 | 4 | 长度100cm，宽度50cm | 300 |
| 4 | 测距传感器 | 套 | 1 | 包含2个超声波传感器,检测距离10cm～500cm | 2000 |
| 5 | 软件系统 | 套 | 1 | 系统功能：(1）能判断不按规定路线、顺序行驶(2)能判断碰擦桩杆(3)能判断移库不入(4)能判断车身出线(5)能判断发动机熄火(6)能判断行车轨迹 系统精度:（1）碰擦桩杆时灵敏度≤20mm（2）车身出线时灵敏度≤20mm（3）移库不入时灵敏度≤20mm系统打印:（1）出现不合格项目或考试结束后能立即通过语音或计算机显示或打印结果等方式通知考生（2）成绩单自动或手动打印；数据管理：将各科目考试信息存储在本地NJJK数据库中，并可以pdf格式单独导出考生信息。本系统兼容现有科目一系统，后期可实现考试数据传输至新疆维吾尔自治区农机监理平台。 | 10000 |

三、农机驾驶人科目四道路驾驶技能考试设备清单V1.0

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备指示牌 | 图标与铝板一体印刷制成； 材料：不低于1.2mm铝板； 尺寸：厚1.2mm，长600mm，宽400mm，折边10mm； 颜色：白底蓝字,蓝底白标； 标配不锈钢立杆含底座，建议高不低于1.5米，立杆可移动、可固定、可升降，底座支撑脚建议可伸缩，可无工具快速拆卸。 | 块 | 1 | 850 |
| 2 | 起步指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 3 | 通过路口指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 4 | 通过信号灯指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 5 | 人行横道指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 6 | 变换车道指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 7 | 会车指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 8 | 超车指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 9 | 坡道行驶指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 10 | 定点停车指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 11 | 禁止超过指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 12 | 掉头指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 13 | 直线行驶指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 14 | 5公里限速指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 15 | 路口右转弯指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 16 | 路口左转弯指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 17 | 上坡指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 18 | 下坡指示牌 |  | 块 | 1 | 850 |
| 19 | 遥控升降式红绿灯 | - LED移动四面红绿灯灯头。 - 免维护蓄电池36AH。 - 无线遥控控制器1台。 - 信号灯升降灯杆及移动式底座一套。 - 太阳能充电板30W。 - 工作电压：DC12V±10%。 - 工作功率：小于15W。 | 套 | 1 | 7900 |
| 20 | 标志带 | 黄色，长50m*宽5cm | 卷 | 6 | 300 |

以上设备总合计￥150000.00元（人民币壹拾伍万元整）

- 四、供应商资格要求

1、具备经营、生产检验检测仪器设备相关资质，并合法合规从事生产经营活动。

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供不少于1年的技术培训和跟踪指导服务，保障仪器的正常使用。

4、提供1年质保期。

5、接到服务电话5分钟内响应，2小时内给出解决方案。

6、主要装备需要有相关的专利证明文件

参与竞价的供应商必须符合以上资质条件，且整理成册，电子版文件以PDF格式递交