- 储水罐及配套设备规格参数

一、地埋式玻璃钢防火储水罐30立方两个。

- 罐壁厚12-15毫米，表面光滑平整、无气泡、无裂纹、无渗水、无变形。内有两道米字型钢支撑架，带施工安装灌水测压，罐体底部打水泥垫层，垫层距离地面4.5米以下，并且罐体顶部在冻土层以下，带铁制井盖，所有接口无渗水。

- 二、配套设备。

- （1）每个储水罐配电启动柴油水泵1台。口径3寸，（型号80ZB30--4.0CE,配套动力178FE，进出口公称直径（mm）80（3inch），规定点扬程（m）20，规定点流量（30立方/小时），规定自吸高度5米，自吸时间（S）≤180，临界气蚀余量≤4.6m，泵效率≥40％，最大流量55立方/小时，最大扬程30米，最大吸程7米，发动机配套功率4.0KW/3600rpm。）各配3寸钢丝进水管15米，3寸耐磨出水带30米。

- （2）每个储水罐安装1.5米高三道杠铁艺围栏36米。（带小门）。

- （3）每个储水罐设立警示牌1块，规格50cm*100cm双面反光膜，双立柱50*50方管，整体黄色。

- 三、注意事项：施工安装储水罐点位距离乌苏市区100公里至150公里。以上设备包安装、包运费、在安装调试等过程中产生的费用，全部由卖家承担。有意向网上报名的商家，在报名前请自行前往我单位安装储水罐施工点现场勘查完后再决定报名。

地埋式玻璃钢防火储水罐样图：警示牌样图：

警示牌，100*50mm双面反光膜，双立柱50*50方管，整体为黄色。

围栏样图：

围栏，三道杠铁艺围栏(1.5米高)，36米长。

电启动柴油水泵样图：

柴油机水泵：型号	80ZB30-4.0CE	；配套动力	178FE	；进出口公称直径(mm)	80(3inch)	；规定点扬程(m)	20	；规定点流量(m*/h)	30	；规定自吸高度(m)	5	；自吸时间(S)≤180	；临界气蚀余量(m)	≤4.6	；泵效率	≥40%	；最大流量(m/h)	55	；最大扬程(m)	30

最大吸程(m)	7	；发动机配套功率(kW/rpm)	4.0/3600净重(kg)	49	；出厂编号	见合格证

产品执行标准:JB/T 6665-2018制造商:重庆科马工贸有限公司