托里县文旅局设备清单及参数

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合解码器 | 采用1U标准集成式模块化设计，采用独立FPGA硬件系统（非基于服务器的软件设备）、 AVS+行业标准,支持 MPEG-2（MP@ ML& MP@HL）、MPEG-4 AVC/H.264、H.265、AVS+视频格式解码； 丰富的输入/输出接口，支持 DVB-S2/T2/C/DTMB 等 Tuner，支持 TS/IP、ASI 输入，支持数字、模拟输出接口：HDMI、CVBS，SDI，YPbPr、 支持 AAC、AC3、DRA、 支持 UDP/RTP，单播/组播，全双工百兆/千兆兆网接口，可实现单节目和多节目流传输、 支持双 CI 卡槽解扰、 至具有通道的故障隔离能力，即当某路输入码流异常后，不能影响复用输出的其他通道的节目、 前面板具备液晶显示屏和组合控制按键，方便查看和配置系统、 具有100Base-T以太网网管接口、 支持断电参数保存的功能。 | 9 | 套 |
| 2 | 多路有线大卡机 | 支持DVB-C输入、 支持ASI和IP输出、 支持输入、输出信号的实时监测、 支持中英文液晶显示，前面板按键操作和远程网管控制、 采用1U标准集成式模块化设计，采用独立FPGA硬件系统（非基于服务器的软件设备）、 至少具备4个RF输入接口，4个RF环出输出接口、 至少具备4路ASI输出接口和1路千兆IP输出接口、 具有通道的故障隔离能力，即当某路输入码流异常后不能影响复用输出的其他通道的节目、 前面板具备液晶显示屏和组合控制按键，方便查看和配置系统、 具有100Base-T以太网网管接口、 支持断电参数保存的功能、 ASI输出上升时间:(20％～80％)≤1200 ps、 ASI输出下降时间(20％～80％)≤1200 ps、 ASI输出确定性抖动：≤2％。 | 5 | 套 |
| 3 | 复用器 | 支持EPG插入、 支持PSI编辑，支持NIT表插入、 8M字节超大缓存，抗突发码流，PCR校正、 具有报警功能、 背板带宽可达800Mbps、 支持输入、输出信号的实时监测、 支持中英文液晶显示，前面板按键操作和远程网管控制、 采用1U标准集成式模块化设计，采用独立FPGA硬件系统（非基于服务器的软件设备）、 至少具备8个ASI输入接口、 至少具备4个ASI输出接口、 具有通道的故障隔离能力，即当某路输入码流异常后，不能影响复用输出的其他通道的节目、 前面板具备液晶显示屏和组合控制按键，方便查看和配置系统、 具有100Base-T以太网网管接口、 支持断电参数保存的功能、 ASI输出上升时间:(20％～80％)≤1200 ps、 ASI输出下降时间(20％～80％)≤1200 ps、 ASI输出确定性抖动：≤2％、 PCR总抖动：-80~80ns、 复用器引入的PCR抖动的绝对值：≤80ns、 PCR重复间隔：≤40ms。 | 8 | 套 |
| 4 | 码流切换器 | 全硬件实现，高效，稳定、实时码流监测、监测信号是否中断、主路信号故障自动切换到备路信号、支持中英文液晶显示，前面板按键操作和远程网管控制。 同时检测主、备两路传输流中的码流故障，出现码流故障可根据设置条件进行码流自动切换动作，在主路故障恢复后，可自动或手动恢复到主路信号播出、 支持LED报警指示灯、 支持管理软件远程配置、 支持断电参数保存的功能、 前面板具备液晶显示屏和组合控制按键，方便查看和配置系统、 ASI信号输入： 接口BNC 75Ω，数量≥2路，均衡> 400m (Beledn 1694A) 反射损耗>15 dB, 5 MHz to 1.5 GHz、 ASI信号输出： 接口BNC 75Ω，数量≥16路，信号幅度800 mVp-v ± 10% 上升下降时间<1100pS、 反射损耗>15dB，5 MHz to 1.5 GHz， 过冲<10%、 抖动<0.2UI 。 | 4 | 套 |
| 5 | 北斗授时器 | 支持接收北斗导航系统信号 具有自动驯服锁定的功能 采用高稳恒温晶振，具有低相位噪声和高稳定度 具有智能学习算法，驯服、保持工作模式自动切换 可对时间信号进行延迟补偿 具有8路10MHz和8路1PPS输出 支持时间日期及状态显示 具有断电记忆功能，来电重启恢复（无需重新配置） | 3 | 套 |
| 6 | 配电柜 | 柜体规格及相关要求：≥600*2000*600（W*H*D）机柜，柜体颜色采用黑色国际色标为RAL9004RL，柜体采用除酸、静电喷塑、高温一次烘烤成型。采用模数化盲板安装工艺，开关采用封闭式安装方式。 2、柜内元件配置：采用两路总进线，进线断路器采用 (MCCB) 塑壳断路器315A的2台，污染等级：3级，符合标准：IEC60947-2,保护功能：两段保护L1级，脱扣类型：热磁脱扣器，极限短路分断能力50KA及以上。 检测仪表：总进线及UPS出线需加装多功能电力能源检测仪表，且含各种电量的通讯参数，支持各智慧检测平台软件的通讯协议。 采用主备4级双电源保护强制互投，额定电流250A,切换时间采用毫秒级（非配电型），并含状态指示。 UPS输入输出断路器：采用(MCCB) 塑壳断路器250A的2台，污染等级：3级，符合标准：IEC60947-2,保护功能：两段保护L1级，脱扣类型：热磁脱扣器，极限短路分断能力50KA及以上。 防雷保护：试验类别:II型，最大放电电流：40KA, 标称放电电流：20KA，持续工作电压：385V,级数：4级，前端加装MCB-63A/4级保护开关。 负载输出开关：MCB-C63A/3P(5只)，MCB-C32A/3P(5只)，MCB-C16A/2P(5只)，脱扣特性：C级，瞬时脱扣倍数：5-10In。 | 1 | 套 |
| 7 | 降频器+滤波器+馈源盘 | 降频器：抗5G干扰高频头、LO稳定性+/- 150 kHz至+/- 250 kHz、15 K噪音、580克、输入频率 (GHz) 3.7 – 4.2 GHz、本振 (GHz) 5.15 GHz、输出频率 (MHz) 950 – 1750 MHz。 滤波器：1、接口：BJ40法兰盘；2、通带频段：3.7GHz～4.2GHz；3、输入输出阻抗：50Ω；4、驻波比：通带频段内VSWR≤1.4（≤1.3典型值）；5、工作温度：-40℃～+60℃；6、带内插损（常温）：插入损耗≤0.5dB（≤0.55dB典型值）。7、抑制干扰信号能力（带宽100MHz）。 馈源盘：颜色灰色、材质：铝。 | 2 | 套 |
| 备注 | - 为保证设备的稳定性、安全性、可靠性，综合解码器、多路有线大卡机、复用器、码流切换器推荐为同一品牌、原厂技术工程师现场安装调试并对设备进行3*24小时现场观察，对用户操作管理人员进行系统全方位培训。（操作人员独立操作使用及故障有效排除）并绘制系统流程拓扑图交付用户方。 - 配电柜、降频器+滤波器+馈源盘、要求专业工程师现场安装、调试。 - 本项目施工为1台2站（县局机房+2个乡镇机房）供应商须到现场进行实地勘查、未进行现场勘查的视为无效投标。 - 中标供应商供货时要提供相关产品详细资料，以上设备质保期及维护服务≥3年。 |  |  |  |